本科毕业设计（论文）

| 姓 名 | 姓 名 |
| --- | --- |
| 学 号 | 学 号 |
| 学 院 | ×××××××学院 |
| 专 业 | ×××××××专业 |
| 指导教师 | ××× |
| 职 称 | ××× |

20    年    月    日

应急场景下的校园人流量

监控管理系统

学    院：计算机学院

专    业：

姓    名：

学    号：

指导教师：

2026年5月

毕业设计（论文）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计（论文）作者（签名）：______________

年    月    日

指导教师（签名）：______________

年    月    日

摘要

高校人员密集场所的公共安全问题，随着在校生规模逐年增长，受到的关注也越来越多。在火灾、地震等突发应急事件中，能不能快速掌握各出入口的人流状况、把人员有序引导出去，直接关系到师生的生命安全。传统的视频监控系统只能被动录像，做不到实时分析和主动引导；基于红外传感器的人员计数方案覆盖范围有限、也分不清通行方向，在校园多出口场景下不好用。针对这些问题，本文设计并实现了一套融合 AI 视觉检测与物理传感器感知的校园人流量智能监测预警系统。

系统采用双输入互补架构：远程AI通道通过ESP32-CAM采集视频画面，经MQTT协议传输至PC端进行YOLOv8n深度学习实时推理（基于COCO预训练权重），实现人员目标的精确检测与计数；本地应急通道由STM32F103微控制器配合火焰传感器构成，不依赖网络即可独立完成火灾检测。两通道通过MQTT消息队列双向协同，兼顾了智能分析的精度与物理传感的可靠性。在三通道并行检测的基础上，本文提出了一种基于相对饱和度的四策略联动引导算法，根据各通道的实时拥挤程度与火灾状态，自适应选择"全部畅通无需引导""按饱和度推荐多出口""降级分批通行""全通道紧急疏散"四种响应策略，并通过对称防抖机制解决了临界阈值附近的报警抖动问题。联动决策结果经MQTT定向发送至各STM32控制节点，驱动LED指示灯、蜂鸣器与SG90舵机闸门执行物理引导动作，同时通过钉钉机器人推送差异化报警通知，形成"检测→决策→执行→通知"的完整闭环。

测试结果表明，系统在三通道环境下运行稳定，引导算法七个测试场景全部通过，报警防抖、设备绑定、通知限流等关键功能均达到设计预期。本系统为校园应急疏散管理提供了一种低成本、可扩展、软硬一体的解决方案。

**关键词**：人流量监测；YOLOv8；MQTT；应急疏散引导；STM32

As higher education continues to expand in China, public safety management in densely populated campus areas has drawn growing attention. During emergencies such as fires or earthquakes, the ability to rapidly assess crowd conditions at each exit and guide orderly evacuation is critical for protecting lives. Traditional video surveillance systems only provide passive recording without real-time analysis or active guidance capabilities. Infrared-sensor-based people counting solutions are limited by narrow coverage and an inability to distinguish movement directions, making them inadequate for intelligent monitoring in multi-exit campus scenarios.

To address these challenges, this thesis presents an intelligent campus crowd monitoring and early-warning system that integrates AI-based visual detection with physical sensor perception. The system adopts a dual-input complementary architecture: the remote AI channel captures video via an ESP32-CAM module and transmits it through MQTT to a PC running YOLOv8n deep learning inference (using COCO pre-trained weights) for accurate person detection and counting; the local emergency channel, built on an STM32F103 microcontroller with a flame sensor, performs fire detection independently without network dependency. These two channels coordinate bidirectionally through the MQTT message queue, combining the precision of intelligent analysis with the reliability of physical sensing.

Building upon three-channel parallel detection, this thesis proposes a relative saturation-based four-strategy guidance algorithm. Based on the real-time congestion level and fire status of each exit channel, the algorithm adaptively selects among four response modes: "all clear" (no intervention needed), "guided" (recommend multiple exits ranked by saturation), "degraded" (advise phased passage when all safe exits are near capacity), and "emergency" (immediate evacuation when all active channels are on fire). A symmetric debouncing mechanism eliminates alarm oscillations near threshold boundaries. The coordinated decision results are sent via MQTT to each STM32 control node, driving LED indicators, buzzers, and SG90 servo-controlled gates for physical guidance, while DingTalk robot notifications deliver differentiated alarm messages, forming a complete closed loop of "detection → decision → execution → notification."

Test results demonstrate that the system operates stably in a three-channel environment, with all seven guidance algorithm test scenarios passing successfully. Key functions including alarm debouncing, device binding, and notification rate limiting all meet design expectations. This system provides a low-cost, scalable, and software-hardware integrated solution for campus emergency evacuation management.

**Key words**: crowd monitoring; YOLOv8; MQTT; emergency evacuation guidance; STM32

目录

摘要	2

第1章 绪论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.1.1 校园安全管理的现实需求	1

1.1.2 智能监控技术的应用现状	1

1.1.3 本课题的研究意义	2

1.2 国内外研究现状	2

1.2.1 基于视觉的人流量统计研究	2

1.2.2 应急疏散与引导系统研究	3

1.2.3 现有研究的不足与本课题的技术路线	4

1.3 主要研究内容	4

1.4 论文结构安排	5

第2章 相关技术介绍	7

2.1 目标检测技术	7

2.1.1 深度学习目标检测概述	7

2.1.2 YOLOv8 模型结构与原理	7

2.2 MQTT 通信协议	9

2.2.1 MQTT 协议概述	9

2.2.2 MQTT 在本系统中的应用	9

2.3 嵌入式系统技术	10

2.3.1 ESP32-CAM 视频采集	11

2.3.2 STM32F103 控制平台	11

2.3.3 ESP8266 WiFi 透传	13

2.4 Web 开发技术	13

2.4.1 Flask 轻量级 Web 框架	13

2.4.2 前端可视化技术	14

第3章 系统设计	16

3.1 系统总体架构	16

3.1.1 设计目标与原则	16

3.1.2 系统物理架构	16

3.1.3 系统软件架构	17

3.2 硬件系统设计	18

3.2.1 硬件选型与参数	18

3.2.2 STM32 引脚分配与电路连接	19

3.2.3 执行器控制设计	19

3.2.4 多场景模拟方案	20

3.3 软件系统设计	21

3.3.1 视频采集与AI检测模块	21

3.3.2 三级报警与防抖机制	22

3.3.3 联动决策与引导算法	23

3.3.4 数据持久化设计	25

3.3.5 前端仪表盘设计	26

3.4 通信协议设计	27

3.4.1 MQTT Topic体系设计	27

3.4.2 通信链路数据流设计	27

3.4.3 协议健壮性设计	28

第4章 系统实现与测试	30

4.1 系统实现	30

4.1.1 开发环境与工具	30

4.1.2 核心模块实现	30

4.1.3 YOLO模型训练	36

4.2 系统测试	37

4.2.1 功能测试	37

4.2.2 性能测试	39

4.2.3 测试结果分析	40

结论	42

参考文献	45

致谢	48

附录	49

附录A：部分核心代码	49

A.1 检测主循环伪代码（detector.py — detect_loop）	49

A.2 联动决策伪代码（detector.py — coordinated_decision）	49

附录B：引导算法测试用例详情	49

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 校园安全管理的现实需求

高校校园是典型的人员密集场所，在校生规模逐年增长，安全管理压力也在同步上升。教学楼、食堂、图书馆等区域在上下课高峰时段人流量短时激增，踩踏风险不容忽视。还有一个现实问题：高校建筑结构复杂、出口多，一旦发生火灾，如果没有实时监测和智能疏散引导手段，师生很难在短时间内安全撤离。

当前大多数高校的安全管理，主要还是靠人工巡逻加固定摄像头的传统组合。安保人员在监控墙前盯几十个画面，同时还要定期外出巡逻。这种模式有几个硬伤：实时性跟不上——没有人能同时盯住几十块屏幕，异常事件往往是事后回放才发现的；夜班和节假日巡逻密度下降，留出大量盲区时段；人工只能模糊判断"人多人少"，没法精确计数，更谈不上趋势预警；应急响应链路太长——从发现异常到启动疏散要经过人工判断、逐级上报、层层传达，响应时间按分钟算，在火灾场景下这几分钟可能就是最佳疏散窗口。

基于以上分析，设计一套能实时监测校园重点区域人流量、自动识别异常拥堵、并在紧急情况下联动硬件设备进行智能疏散引导的综合管理系统，是一项有实际工程价值的工作。

1.1.2 智能监控技术的应用现状

深度学习驱动的计算机视觉技术，近几年在安防监控领域落地很快。基于卷积神经网络（CNN）的目标检测算法，尤其是 YOLO（You Only Look Once）系列[1-3,22]，已经能在视频流中实时检测并计数行人，检测精度和速度都达到了实用水平。物联网（IoT）技术也让低成本传感器的大规模部署变得可行——火焰、烟雾、温湿度等环境传感器通过无线协议接入统一平台，为传统的视频监控补上了一层物理维度的冗余信息[13,24]。

在多模态融合这条线上，越来越多的研究尝试把视觉检测和传感器数据结合。比如用摄像头图像加红外热成像做火灾检测，或者把 WiFi 信号强度分布和视频分析结合起来估算室内人流密度[9-10]。这种多源信息互补的思路，正逐渐成为智能安防的主流方向。

通信协议方面，MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）因为轻量、低带宽、发布/订阅模式这几个特点，已经是物联网领域事实上的标准协议之一[11]。它在网络不稳定的情况下也能维持可靠的消息传递，非常适合校园监控这种多设备实时数据交换的场景。

1.1.3 本课题的研究意义

本课题设计并实现了一套"应急场景下的校园人流量监控管理系统"，工作的价值主要在三个方面：

双通道互补架构：系统采用"AI 视觉检测 + 本地物理传感器"的双输入通道设计。日常运行时以 YOLOv8 深度学习模型的视觉检测为主要人流量统计手段；在火灾等紧急场景下，火焰传感器直接触发硬件响应，不依赖网络和 AI 运算，保证了应急情况下的系统可靠性。两种通道互为备份，日常检测的智能性和应急响应的鲁棒性都得到了兼顾。

低成本可扩展：系统后端用普通 PC（搭载消费级 GPU）跑 AI 推理，前端用 ESP32-CAM 低成本摄像头模块采集视频，控制端采用 STM32F103 微控制器驱动 LED、蜂鸣器和舵机等执行器件，通信通过 ESP8266 WiFi 模块和公共 MQTT Broker 实现。整体硬件成本控制在百元级别，且支持多 STM32 设备的自动发现与即插即用，扩展起来很方便。

检测到通知的完整闭环：系统不只是做了人流量检测，而是从检测（YOLO 视觉计数 + 火焰传感器）、联动决策（三级报警 + 四策略引导算法）、执行（STM32 硬件控制闸门/蜂鸣器）到通知（钉钉机器人实时推送），整条链路都打通了。检测到异常后，系统自动完成决策、执行和信息触达，中间不需要人工介入。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于视觉的人流量统计研究

基于计算机视觉的人流量统计，是智能监控领域的一个核心研究方向。从技术路线看，可以粗略分为传统方法和深度学习方法两个阶段。

传统方法主要靠手工设计的特征提取器和分类器。Dalal 等人提出的 HOG（Histogram of Oriented Gradients）特征加 SVM 分类器的行人检测方法[4]，当年在不少数据集上跑出了不错的效果。基于背景减除（Background Subtraction）的运动目标检测，比如 MOG（Mixture of Gaussians）和 ViBe 等算法[8]，思路是先对背景分布建模，再提取前景运动目标，然后配合形态学操作和连通域分析做人数统计。但这些方法有个通病：遇到密集人群、光照变化或严重遮挡，性能掉得很厉害，实际部署效果不太理想。

2012 年之后，深度学习给人流量统计带来了质的提升。基于 CNN 的目标检测算法从 Two-stage（如 Faster R-CNN[5]）演进到 One-stage（如 SSD[6]、YOLO 系列）。Two-stage 方法先生成候选区域再分类，精度高但速度慢；One-stage 直接在特征图上回归目标位置和类别，速度明显更快，更适合实时监控。YOLO 系列自 2016 年提出后经历了多次迭代，其中 YOLOv8 由 Ultralytics 公司于 2023 年发布[1,22]，在检测精度和速度之间平衡得很好。它的轻量级版本 YOLOv8n 仅 3.2M 参数，在消费级 GPU 上能做到每秒几十帧的推理速度，对校园监控这种边缘计算场景非常合适。

1.2.2 应急疏散与引导系统研究

应急疏散与引导是公共安全领域一个很实际的研究方向。传统做法主要靠静态指示牌和应急广播，引导策略是固定的，没法根据实时人流分布动态调整。近几年传感器网络和智能决策算法慢慢成熟，动态疏散引导的研究也多起来了[23]。

火灾检测方面，多传感器融合已经是主流做法——同时采集烟雾浓度、温度、火焰光谱等多元物理量，再用加权融合或贝叶斯推理等方法综合判断火灾概率，可以有效降低单一传感器的误报率[9]。引导策略方面，基于图论的最短路径算法、蚁群优化以及元胞自动机人群疏散仿真等方法都有不少研究。但老实说，多数研究还停在仿真验证阶段，真正把检测、决策和实际的硬件执行设备（闸门、蜂鸣器这些）直接联动的系统不多。

1.2.3 现有研究的不足与本课题的技术路线

综合分析现有研究，有几个比较明显的不足：

第一，**单输入通道的脆弱性**。大多数系统要么仅依赖视觉检测，在网络中断或摄像头故障时完全失效；要么仅依赖物理传感器，缺乏人流统计的定量能力。两种方式各走一端，缺少互补的冗余设计。

第二，**缺乏完整的决策-执行闭环**。大量研究集中于检测算法的精度提升或疏散路径的理论计算，很少把检测结果、决策算法与实际的嵌入式硬件控制设备直接联动。从发现异常到执行引导之间还有人工操作环节，应急响应存在延迟。

第三，**成本与可扩展性考虑不足**。许多智能监控系统依赖昂贵的服务器集群和专用网络设备，普通高校很难负担。同时，系统设计上也很少考虑多通道、多设备场景下的可扩展性问题。

针对以上不足，本课题的技术路线为：以 AI 视觉检测（YOLOv8n）和物理火焰传感器构成双输入通道，通过联动决策引擎进行三级报警判定和四策略人流引导，经由 MQTT 协议向 STM32 嵌入式控制平台下发控制指令，实时驱动舵机闸门、蜂鸣器等执行设备，同时通过钉钉机器人向管理人员推送报警通知。整套系统在普通 PC 上运行，硬件成本可控，并支持多 STM32 设备的自动发现与动态绑定，具备良好的可扩展性。

1.3 主要研究内容

本课题的主要研究内容涵盖五个方面：

（1）三通道实时人流量检测。基于 YOLOv8n 深度学习模型，实现 A、B、C 三个独立通道的并行行人检测与计数。每通道支持 MJPEG 实时视频流（ESP32-CAM）和 MP4 本地视频文件两种输入源，可在运行时动态切换。三通道检测线程通过相位错开机制避免 GPU 资源的竞争冲突，并通过对称防抖算法（连续三帧确认）消除人数统计在阈值附近的抖动问题。

（2）三级报警与联动决策算法。设计并实现三级报警体系：0 级正常（人数不超过黄色阈值）、1 级黄色预警（黄色阈值 < 人数不超过红色阈值）、2 级红色报警（人数 > 红色阈值），每通道可独立设置报警阈值。在此基础上，实现四策略人流引导算法：all_clear（全部畅通，无需引导）、guided（有拥挤通道且有安全替代出口，按饱和度排序推荐）、degraded（所有安全通道接近容量上限，建议分批通行）、emergency（全部通道火灾，紧急疏散）。

（3）STM32 嵌入式执行系统。以 STM32F103ZET6 为主控芯片，通过 GPIO 驱动红黄双色 LED、有源蜂鸣器，通过 TIM3 PWM 控制 SG90 舵机闸门。火焰传感器通过 PA0 引脚接入，在 MCU 端实现 100ms 周期的三级防抖，确保火灾检测的可靠性。系统通过 USART2 串口与 ESP8266 WiFi 模块通信，接收来自服务端的控制指令，同时上传火焰传感器状态。

（4）MQTT 多设备通信协议。基于 MQTT 协议构建系统各组件间的通信体系。服务端通过通配符订阅（`bishe/99257/+/status`、`bishe/99257/+/flame`）自动发现在线 STM32 设备，并向指定设备下发 LV:BUZ:SERVO 格式的控制指令。ESP8266 固件利用遗嘱消息（Last Will Testament）机制实现设备离线自动通知，确保设备状态的实时追踪。

（5）Web 仪表盘可视化系统。基于 Flask 框架构建 Web 服务端，提供 15 个 API 路由，涵盖视频流推送、状态查询、阈值调节、视频源切换、设备绑定、监测启停等功能。前端采用 Chart.js 实现三通道动态折线图（1 秒刷新、秒对齐时间轴），支持 MJPEG 视频流实时展示、应急双态模式（紧急状态下红色顶部栏 + 折线图折叠 + 疏散引导面板突出）以及移动端响应式布局。

1.4 论文结构安排

本论文共分为四章，各章内容安排如下：

第1章 绪论。介绍课题的研究背景与意义，分析国内外在视觉人流量统计、应急疏散与引导系统等领域的研究现状，指出现有研究的不足，阐述本课题的技术路线和主要研究内容。

第2章 相关技术介绍。介绍系统涉及的核心技术，包括 YOLOv8 目标检测算法的原理与结构、MQTT 通信协议的机制与应用、嵌入式系统技术（ESP32-CAM、STM32F103ZET6、ESP8266），以及 Web 开发技术（Flask 框架和 Chart.js 可视化）。

第3章 系统设计。详细阐述系统的总体架构设计、硬件选型与引脚分配、视频采集与 AI 检测模块设计、三级报警与防抖机制、联动决策与四策略引导算法、数据持久化方案、前端仪表盘设计以及 MQTT 通信协议体系。

第4章 系统实现与测试。介绍各模块的具体实现细节，包括 YOLOv8 检测引擎的多线程架构、联动决策函数的四阶段处理流程、MQTT 通信模块的设备自动发现机制、钉钉通知推送模块、STM32 嵌入式固件和 ESP8266 透传固件的关键设计。随后从功能测试和性能测试两个维度对系统进行全面验证，涵盖视频采集、报警防抖、联动决策、硬件联动和前端仪表盘等 32 项测试用例的结果分析。

正文之后依次为结论、参考文献、致谢和附录。结论总结本课题的研究成果、创新点与不足；参考文献列出本文引用的学术资料；致谢向指导教师及相关支持方表达谢意；附录提供核心代码伪代码和引导算法测试用例详情。

---

第2章 相关技术介绍

2.1 目标检测技术

2.1.1 深度学习目标检测概述

目标检测（Object Detection）是计算机视觉的核心任务之一，要解决的问题是：在图像或视频帧中找出感兴趣物体，同时判断它是什么。在本系统中，目标检测技术用来从监控画面中检测行人并统计人数，是整个系统的感知基础。

基于深度学习的目标检测算法可大致分为两大类：Two-stage（两阶段）方法和 One-stage（单阶段）方法。

Two-stage 方法的代表包括 R-CNN 系列及其改进版本 Faster R-CNN[5]。第一阶段用区域提议网络（Region Proposal Network, RPN）在特征图上生成可能包含目标的候选区域，第二阶段对每个候选区域做分类和边界框精修。Two-stage 方法的检测精度通常较高，但候选区域要逐一处理，推理速度偏慢，在实时视频监控场景下帧率是一个瓶颈。

One-stage 方法直接在特征图上预测目标类别和边界框坐标，跳过了候选区域生成这一步，推理速度快很多。代表性算法包括 SSD（Single Shot MultiBox Detector）[6]和 YOLO（You Only Look Once）系列[2-3]。YOLO 系列把目标检测当成回归问题来做——将输入图像划分为 SxS 的网格，每个网格负责预测固定数量的边界框及其类别置信度。端到端的设计意味着 YOLO 在检测精度和速度之间取得了很好的平衡。

本系统选用 YOLOv8n 作为目标检测模型，选型逻辑是：YOLOv8 在 COCO 数据集上经过充分预训练，泛化能力有保证；n（nano）版本仅 3.2M 参数，模型文件约 6MB，在消费级 GPU（如 NVIDIA RTX 3060）上能跑到每秒几十帧，三通道并行完全够用；Ultralytics 提供的 Python API 封装得不错，跟 Flask 服务端集成起来很顺手。

2.1.2 YOLOv8 模型结构与原理

YOLOv8 的网络结构由三个核心部分组成：Backbone（骨干网络）、Neck（颈部网络）和 Head（检测头）[1]。

Backbone —— CSPDarknet。骨干网络负责从输入图像中提取多尺度特征。YOLOv8 沿用了 YOLOv5 的 CSPDarknet 架构，采用跨阶段部分连接（Cross Stage Partial, CSP）策略将特征图分成两部分，一部分过卷积模块处理，另一部分直接和处理后的结果在通道维度拼接。CSP 结构减少了计算量，同时让梯度流动更顺畅，有利于训练更深的网络。nano 版本的深度和宽度缩放因子分别设为 0.33 和 0.25，在保持足够特征提取能力的前提下，把参数量压到了极限。

Neck — FPN + PAN。颈部网络位于骨干网络和检测头之间，负责融合不同尺度的特征图。YOLOv8 采用特征金字塔网络（Feature Pyramid Network, FPN）与路径聚合网络（Path Aggregation Network, PAN）的组合结构。FPN 通过自上而下的路径将深层语义特征传递到浅层，PAN 则通过自下而上的路径将浅层的位置信息传递到深层。两者的结合使得网络能够同时获取丰富的语义信息和精确的位置信息，有利于检测不同尺度的目标。

Head — Decoupled Head。YOLOv8 采用了解耦检测头（Decoupled Head），将分类任务和定位任务分配到独立的分支处理。相比于 YOLOv5 的耦合头，解耦头减少了分类和回归任务之间的特征冲突，有助于提升检测精度。此外，YOLOv8 摒弃了传统的 Anchor-based 设计，采用 Anchor-free 的检测方式，直接预测目标中心点相对于网格的偏移量和边界框的宽高，简化了正负样本匹配策略，减少了超参数的数量。

在本系统的应用中，YOLOv8n 模型直接使用 COCO 数据集上的预训练权重进行推理部署。经实测评估，COCO 预训练权重对 person 类别的检测精度已满足校园场景下的人员计数需求，在常规光照和中等密度条件下漏检率较低，无需额外微调即可保证功能完整。同时，系统已完成校园场景自定义数据集（约 3330 张图像，涵盖不同光照条件、人群密度和拍摄角度）的采集和标注工作，为未来在更复杂场景下需要更高精度时进行模型微调提供了数据基础。推理时将输入帧缩小至 320×240 分辨率以平衡检测精度与速度，检测到的边界框坐标按比例映射回原始分辨率进行标注。仅统计类别为 person（COCO 类别 ID=0）且置信度高于 0.5 的检测框作为有效行人计数。

2.2 MQTT 通信协议

2.2.1 MQTT 协议概述

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）是一种基于发布/订阅（Publish/Subscribe）模式的轻量级消息传输协议，IBM 在 1999 年提出，2014 年成为 OASIS 官方标准[11]。MQTT 专门为资源受限的物联网设备和低带宽、不可靠网络环境设计，协议头最小仅 2 字节，支持双向通信，连接保持机制完善，在物联网领域用得非常多。

MQTT 协议的核心概念包括以下几个方面：

发布/订阅模型。和传统 HTTP 的请求/响应模型不同，MQTT 用的是发布/订阅的异步通信模式。设备（客户端）通过主题（Topic）区分不同类型的消息。发布者把消息发到某个主题，Broker（消息代理服务器）负责把消息转发给所有订阅了这个主题的客户端。这种解耦设计让发布者和订阅者彼此不需要知道对方的存在，系统扩展起来很灵活。

服务质量（QoS）。MQTT 定义了三级服务质量：QoS 0（至多一次），消息仅发一次，不确认，可能丢失；QoS 1（至少一次），消息发送后等待确认（PUBACK），确保至少送达一次，但可能重复；QoS 2（恰好一次），通过四步握手确保消息恰好送达一次，不丢不重，开销最大。在物联网场景中，QoS 1 通常在可靠性和开销之间取得较好平衡。

遗嘱消息（Last Will Testament, LWT）。客户端在连接 Broker 时可预先设置一条遗嘱消息。当客户端异常断线（非主动断开）且超过 Keep Alive 时间内未发送心跳时，Broker 自动将该遗嘱消息发布到指定主题。LWT 机制为设备在线状态的实时监控提供了标准化的解决方案。

保留消息（Retained Message）。发布者可设置消息的 Retain 标志，Broker 会存储该主题最后一条保留消息。当新的客户端订阅该主题时，Broker 立即向其发送这条保留消息，确保新订阅者能够及时获取最新状态。

2.2.2 MQTT 在本系统中的应用

本系统选择 MQTT 作为 PC 服务端、ESP8266 WiFi 模块和 STM32 控制板之间的核心通信协议，基于 EMQ X 公共 Broker（broker-cn.emqx.io:1883）进行消息中转。

Broker 选型。EMQ X（现名 EMQX）是一款开源的高性能 MQTT 消息中间件，支持百万级并发连接和分布式集群部署[12]。其提供的公共 Broker 服务免去了自建服务器的运维成本，适合原型验证和中小规模部署。服务端使用 paho-mqtt Python 客户端库（callback_api_version=VERSION2）实现 MQTT 通信。

Topic 设计。系统采用层次化的 Topic 命名规范，以 `bishe/99257` 为统一前缀，后接设备 ID 和消息类型。具体设计如下：

表2-1 系统 MQTT Topic 设计

| Topic | 方向 | QoS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `bishe/99257/{device_id}/status` | 上行 | 1 | 设备在线状态（online/offline） |
| `bishe/99257/{device_id}/flame` | 上行 | 1 | 火焰传感器状态（FLAME:0/1） |
| `bishe/99257/{device_id}/alarm` | 下行 | 1 | 服务端向设备下发控制指令 |
| `bishe/99257/server/status` | — | 1 | 服务端遗嘱消息（LWT） |

服务端通过通配符订阅 `bishe/99257/+/status` 和 `bishe/99257/+/flame`，其中 `+` 为单层通配符，匹配任意设备 ID。这种设计使得服务端无需预先配置设备列表，新设备上线后自动被发现。

控制指令格式。服务端下发给 STM32 的控制指令采用 `LV:X,BUZ:Y,SERVO:Z` 的文本格式，以换行符 `\n` 作为帧边界。其中 `LV`（Level）为报警等级（0/1/2），`BUZ`（Buzzer）为蜂鸣器开关（0/1），`SERVO` 为舵机闸门指令（0/1）。文本格式便于调试和扩展，同时 STM32 端通过 `sscanf` 即可高效解析。

遗嘱消息与设备管理。每个 ESP8266 设备在连接 Broker 时设置 LWT 消息，意外断线时 Broker 自动向 `/status` 主题发布 "offline"。设备重连后立即发布 "online" 更新状态。服务端维护一个设备状态字典，通过回调函数实时更新各设备的在线状态和火焰传感器读数，并通过聚合属性（`stm32_connected`、`flame_active`）供联动决策引擎查询。

2.3 嵌入式系统技术

2.3.1 ESP32-CAM 视频采集

ESP32-CAM 是乐鑫科技（Espressif）推出的 ESP32 芯片摄像头开发板，集成了 240MHz 双核 Xtensa LX6 处理器、520KB SRAM 和 4MB PSRAM，板载 OV2640 图像传感器[15]。在本系统中，ESP32-CAM 负责视频采集和 MJPEG 流推送，是 AI 视觉检测通道的前端感知设备。

OV2640 图像传感器。OV2640 是 OmniVision 公司生产的 200 万像素 CMOS 图像传感器，支持 UXGA（1600×1200）及以下多种分辨率，内置 JPEG 硬件编码器，可直接输出压缩后的 JPEG 图像。在本系统配置中，分辨率设为 QVGA（320×240），与 YOLOv8 的推理输入分辨率一致，避免额外缩放开销。

帧率优化。在开发过程中，ESP32-CAM 在默认配置（20MHz XCLK）下实测帧率仅 2-3fps，远低于预期。排查发现 20MHz 是 OV2640 规格外的时钟频率，导致内部 PLL 无法稳定锁定。解决方案为将 XCLK 提升至 30MHz 并降低 JPEG 画质参数（quality=8），同时将分辨率固定为 QVGA。优化后实测帧率达到 20fps 以上，满足实时检测需求。固件层面还关闭了 WiFi 省电模式（`esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE)`）、限制 WiFi 协议至 802.11b/g/n HT20，并通过传感器 PWDN 引脚上下电和 SCCB 软复位消除 PLL 残留状态，确保每次上电后的稳定工作。

MJPEG 视频流。ESP32-CAM 固件基于 ESP32 Arduino SDK 中的 CameraWebServer 示例修改，运行一个轻量级 HTTP 服务器，在 `/stream` 端点输出 MJPEG（Motion JPEG）格式的视频流。MJPEG 以连续的 JPEG 帧组成流，帧间以 `--frame` 边界标记分隔。服务端使用 Python `requests` 库的 `stream=True` 模式建立持久 HTTP 连接，通过逐字节解析 JPEG 的起始标记（`\xff\xd8`）和结束标记（`\xff\xd9`）提取完整帧，再交由 OpenCV 和 YOLOv8 处理。需要注意的是，OpenCV 的 `VideoCapture` 默认基于 FFmpeg 后端，无法正确解析 ESP32-CAM 的 MJPEG 格式，需要绕过 FFmpeg 直接从 HTTP 原始字节流中手动提取 JPEG 帧。

2.3.2 STM32F103 控制平台

STM32F103ZET6 是本系统的核心嵌入式控制平台，采用 ARM Cortex-M3 内核，主频 72MHz，集成 512KB Flash 和 64KB SRAM，具有丰富的外设资源[16]。在本系统中，STM32 承担以下功能：解析来自服务端的 MQTT 控制指令，驱动红黄双色 LED 指示灯、有源蜂鸣器、SG90 舵机闸门等执行器件，以及采集火焰传感器状态并通过 MQTT 上行到服务端。

开发环境与编程方式。固件基于 STM32CubeMX 初始化外设配置，使用 Keil MDK-ARM 进行编译和烧录。编程采用 HAL（Hardware Abstraction Layer）库与直接寄存器操作混合的方式：GPIO 初始化、UART 通信等通用功能使用 HAL 库简化开发，而舵机 PWM 控制则直接操作 TIM3 寄存器（因 STM32F1 系列的 HAL_TIM 驱动文件缺失），其中包括配置预分频器（PSC=128-1）、自动重载寄存器（ARR=10000-1）以产生 50Hz PWM 信号，以及通过修改 CCR1 寄存器值（250=正转全速，750=停止，1250=反转全速）来控制 SG90 360° 旋转舵机。

引脚分配。表 2-2 列出了 STM32 在本系统中的主要引脚功能分配。

表2-2 STM32F103 引脚功能分配

| 引脚 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PE5 | 黄灯 LED | GPIO 输出，低电平有效 |
| PB5 | 红灯 LED | GPIO 输出，低电平有效 |
| PB8 | 蜂鸣器 | GPIO 输出推挽，高电平触发 |
| PA6 | 舵机 PWM | TIM3 CH1，50Hz PWM |
| PA0 | 火焰传感器 | GPIO 输入上拉，低电平触发 |
| USART2 TX/RX | ESP8266 通信 | 115200 8N1，双向透传 |
| USART1 TX/RX | 调试串口 | 预留，PA9/PA10 |

火焰传感器防抖。火焰传感器通过 PA0 引脚输入（内部上拉，低电平有效），在主循环中以 100ms 为检测周期。为避免电磁干扰导致的误触发，采用与报警防抖相同的"连续三帧确认"策略：仅当连续三次读取均为有效触发信号时，才确认火灾发生；同样地，仅当连续三次读取均为无效信号时，才确认火灾解除。火灾触发后立即通过 USART2 发送 `FLAME:1\n` 到 ESP8266 上行至 MQTT，火灾解除后发送 `FLAME:0\n`。

非阻塞舵机控制。舵机控制采用非阻塞状态机设计，在主循环中通过 `servo_tick()` 函数检查动作是否完成。开门动作设置 CCR1=300、持续 1200ms 后自动停止（CCR1=750）；关门动作设置 CCR1=1200、同样持续 1200ms 后自动停止。非阻塞设计避免了使用 `HAL_Delay()` 造成的主循环阻塞，确保火焰传感器检测和 MQTT 消息接收不受舵机动作的干扰。

2.3.3 ESP8266 WiFi 透传

ESP8266 是乐鑫科技推出的低成本 WiFi SoC，集成了 32 位 Tensilica L106 处理器和完整的 TCP/IP 协议栈。在本系统中，ESP-01S 模组（基于 ESP8266）作为 STM32 与服务端之间的 WiFi-MQTT 通信网桥。

固件设计。ESP8266 固件基于 Arduino SDK 开发（使用 ESP8266WiFi 库和 PubSubClient 库），编译后通过 USB-TTL 模块烧录。固件启动后首先连接指定 WiFi 网络，随后连接 MQTT Broker 并订阅下行指令 Topic（`bishe/99257/{DEVICE_ID}/alarm`）。收到下行消息后，通过硬件串口（115200 8N1）原样转发给 STM32 的 USART2。同时，ESP8266 持续监听串口，当 STM32 有数据发送时（如 `FLAME:1\n`），读取完整的一行并发布到上行火焰状态 Topic（`bishe/99257/{DEVICE_ID}/flame`）。这种双向透传机制使得 STM32 无需直接处理网络协议，专注于本地控制逻辑。

多设备支持与设备 ID。通过在固件顶部定义 `DEVICE_ID` 宏（如 `stm32_01`、`stm32_02`），同一份固件代码经修改一个字符串后即可烧录至不同的 ESP8266 模块，实现多设备的即插即用。Topic 和 Client ID 均由 DEVICE_ID 自动拼接生成，确保每个 STM32 设备拥有独立的通信通道。

状态指示与重连。ESP-01S 板载 LED 用于指示工作状态：常亮为初始化/等待 WiFi，慢闪（500ms 周期）为 WiFi 已连接但 MQTT 未就绪，快闪（200ms 周期）为 MQTT 已连接正常运行。收到消息时 LED 短暂闪烁（60ms）提供数据收发视觉反馈。WiFi 和 MQTT 都实现了指数退避自动重连机制（退避基数 2s，上限 60s），确保在网络临时中断后能够自动恢复通信。

2.4 Web 开发技术

2.4.1 Flask 轻量级 Web 框架

Flask 是基于 Python 的轻量级 Web 应用框架，由 Armin Ronacher 在 2010 年创建[17]。Flask 遵循微内核设计：核心只有路由分发（Werkzeug WSGI 工具包）和模板渲染（Jinja2 模板引擎）两个基础组件，其余功能（数据库 ORM、表单验证、认证等）通过扩展机制按需添加。这种设计思路让 Flask 在中小型项目和快速原型开发中很受欢迎。

本系统选 Flask 而不是 Django 等全栈框架，原因是：系统的后端逻辑以视频处理和 MQTT 通信为主，Web 服务只是控制面板和数据接口，Flask 的轻量特性刚好匹配；Flask 原生支持多线程模式（`threaded=True`），能同时处理多个视频流请求（`/video_feed/<channel>`）和 API 轮询，仪表盘的多路并发需求能覆盖；Python 生态跟 YOLOv8（Ultralytics 基于 PyTorch）和 paho-mqtt 库完全一致，不用跨语言对接。

路由与 API 设计。系统共定义 15 个 API 路由（详见第 4 章），按照功能类型可分为：页面路由（`/` 返回仪表盘 HTML）、视频流路由（`/video_feed/<channel>` 返回 MJPEG multipart 响应）、状态查询路由（`/dashboard`、`/status`、`/history`、`/alarms`）、控制操作路由（`/set_threshold`、`/set_source`、`/control`、`/fire_simulate`、`/bind_stm32`、`/toggle_monitoring`、`/replay`）和设备管理路由（`/get_bindings`、`/list_videos`）。路由设计遵循 RESTful 风格，GET 请求用于查询，POST 请求用于修改状态。

2.4.2 前端可视化技术

系统前端是单页 Web 仪表盘（SPA 架构的简化变体），全部代码集中在一个 HTML 文件里（约 1800 行），不依赖前端构建工具，外部库通过 CDN 引入。

Chart.js 动态折线图。Chart.js 是一款基于 HTML5 Canvas 的开源图表库，支持折线图、柱状图、饼图等类型，动画流畅、配置灵活[19]。本系统为每个活跃监测通道创建独立的折线图数据集（dataset），记录该通道的历史人流量变化。几个实现细节：时间戳截断毫秒部分（`timestamp.split('.')[0]`）实现三通道秒对齐的共享 X 轴；`spanGaps: true` 选项让折线跨过短暂丢帧的缺口，不会断开；active 通道才展示折线（动态 dataset 管理），暂停的通道自动从图表移除；刷新频率每秒一次，跟数据库写入频率（1s）对齐；折线图高度用 CSS 固定在 280px，防止数据多了纵向无限拉长。

MJPEG 视频流展示。三个通道的视频画面通过 HTML `<img>` 标签直接渲染 MJPEG 流（`src="/video_feed/A"` 等）。前端用的是固定 200ms 间隔的心跳轮询，而不是长连接事件推送（SSE）。选轮询的原因很实际——浏览器会把卡住的 MJPEG 流判定为死连接然后自动发起重连，如果用 SSE 会导致 Flask 线程泄露。通道暂停时显示灰色蒙层和"监测已暂停"提示文字，摄像头没连上时显示占位提示。

应急双态模式与响应式布局。仪表盘具有常规和紧急两种视觉状态。常规状态显示三通道视频窗口和折线图，推荐面板为绿色/黄色风格；紧急状态（策略为 emergency 时）顶部栏变为红色警示色，折线图折叠隐藏以突出疏散指令，推荐面板切换为紧急疏散文字并置顶。响应式布局通过 CSS `@media (max-width: 680px)` 媒体查询适配移动端：三通道由水平排列切换为垂直堆叠，字体和间距适当缩小，确保在手机屏幕上可操作。

---

第3章 系统设计

3.1 系统总体架构

3.1.1 设计目标与原则

本系统的核心设计目标是构建一套面向应急场景的校园人流量监控与引导管理系统，在正常通行和火灾等紧急情况下，对教学楼多出口通道进行实时监测、智能评估与联动控制。系统设计遵循五个基本原则：

（1）**双输入冗余**。系统同时接入远程AI视觉检测通道与本地火焰传感器物理检测通道，两者异构互补。远程AI通道通过摄像头捕捉视频流，由深度学习模型做人员计数，精确感知通道人流密度；本地火焰传感器直连STM32微控制器，不依赖网络和PC主机就能独立响应——即使网络断了或PC宕机，火灾应急机制仍然有效。

（2）**实时性优先**。从视频帧采集到YOLOv8推理、再到MQTT指令下发至STM32执行器，端到端延迟控制在1秒以内。三通道检测线程用相位错开启动，避免抢GPU导致的延迟抖动。

（3）**可扩展性**。系统采用基于MQTT协议的多设备通配符订阅机制，支持动态发现和接入新的STM32执行器设备。各监测通道独立启停、独立配置阈值、独立切换视频源，可灵活适配不同教学楼出口的物理布局。

（4）**低成本部署**。除PC主机（用于YOLO推理）外，硬件选型均为低成本嵌入式模组：ESP32-CAM（约30元）、ESP8266 ESP-01S（约8元）、STM32F103ZET6开发板（约40元）、SG90舵机（约5元）、火焰传感器模块（约3元），整系统硬件成本控制在百元级别。

（5）**应急双态模式**。系统仪表盘有正常态和应急态两种 UI 模式。任意通道触发火灾报警或全局手动报警时，仪表盘自动切换为应急模式：顶部栏变红、折线图折叠、推荐面板放大突出——"平时静默监控，急时醒目指挥"。

3.1.2 系统物理架构

系统的物理架构由四个层次的硬件设备组成，自下而上分为感知层、运算层、通信层与执行层，如图3-1所示。

感知层包括ESP32-CAM摄像头模组和火焰传感器。ESP32-CAM搭载OV2640图像传感器，以MJPEG格式通过WiFi推送实时视频流至PC端；火焰传感器模块通过DO数字输出引脚直接连接STM32的PA0端口，低电平有效，独立于网络链路。

运算层为一台搭载NVIDIA RTX 3060（6GB显存）的PC主机，运行Python后端程序。后端程序通过HTTP协议持续拉取ESP32-CAM的MJPEG码流，手动解析JPEG帧边界后送入YOLOv8n模型进行人员检测，对每帧画面输出人员数量和检测框坐标。

通信层以MQTT协议为核心，broker部署于云端（broker-cn.emqx.io:1883）。PC端通过paho-mqtt库发布控制指令和系统状态；ESP8266 WiFi模块作为通信桥接器，将MQTT消息通过UART（USART2, 115200bps 8N1）透传至STM32，同时将STM32上报的火焰传感器状态通过MQTT回传至PC。

执行层以STM32F103ZET6为核心控制器，驱动红黄双色LED指示灯（黄灯PE5、红灯PB5）、有源蜂鸣器（PB8）和SG90舵机闸门（PA6, TIM3 CH1 PWM）。

图3-1中需要注意的是，火焰传感器的信号链路（火焰→STM32→ESP8266→MQTT→PC）与AI视觉链路（摄像头→PC→MQTT→ESP8266→STM32）形成了闭环。但火焰传感器的本地响应（火焰→STM32→舵机/蜂鸣器）是独立于网络的——当火焰传感器触发时，STM32在本地直接驱动执行器，同时上报状态至PC，两条路径并行而非串行依赖。

3.1.3 系统软件架构

系统软件采用分层模块化架构，从上到下分为Web API层、检测引擎层、联动决策层、通信层和硬件执行层。各层之间通过明确的接口调用，上层不直接依赖下层实现细节。系统软件架构如图3-2所示。

线程模型。系统运行在多线程架构下，共5个核心线程：

| 线程 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Flask主线程 | 1 | 处理HTTP请求，渲染仪表盘页面，响应15个API路由 |
| 检测线程（detect_loop） | 3 | 每个通道一个独立线程，负责视频读取、YOLO推理、报警防抖、数据库写入、触发联动决策 |
| MQTT网络线程 | 1 | paho-mqtt的loop线程，处理MQTT消息的收发与回调 |

三通道检测线程是系统的核心工作线程。每线程以约50ms为周期（20fps上限）循环执行：读帧→缩放到320×240→YOLOv8n推理→人员计数→报警防抖判断→DB写入→触发联动决策。每0.3秒调用一次`coordinated_decision()`进行全局联动判定。三个检测线程在启动时按A:0ms、B:16.7ms、C:33.3ms的相位偏移错开，避免同时竞争CUDA推理资源和全局解释器锁（GIL）。

MQTT线程由paho-mqtt库内部管理，通过回调函数`on_mqtt_message`处理来自各STM32设备的status和flame消息，更新设备在线状态和火焰传感器状态。联动决策函数在锁保护下读取这些状态进行全局判定。

---

3.2 硬件系统设计

3.2.1 硬件选型与参数

硬件选型的原则是"低成本、可复制、易扩展"。考虑到教学楼多出口场景的部署需求，所有硬件组件都选市售通用模组，不需要定制开发。各组件的选型理由与关键参数如表3-1所示。

| 组件 | 型号 | 核心参数 | 作用 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI摄像头 | ESP32-CAM (AI-THINKER) | ESP32-S, OV2640传感器, 520KB SRAM + 4MB PSRAM, WiFi 802.11b/g/n | 视频采集MJPEG推流 | ~30元 |
| WiFi桥接 | ESP8266 ESP-01S | Tensilica L106 32-bit, 80MHz, WiFi 802.11b/g/n | MQTT透传PC↔STM32 | ~8元 |
| 主控MCU | STM32F103ZET6 | ARM Cortex-M3, 72MHz, 64KB SRAM, 512KB Flash | 执行器控制核心 | ~40元 |
| 图像传感器 | OV2640 | 200万像素, UXGA(1600×1200), 支持JPEG压缩输出 | 集成于ESP32-CAM | — |
| 舵机 | SG90 (360°连续旋转) | 4.8-6V, 50Hz PWM, 扭矩1.5kg·cm | 模拟闸门开合 | ~5元 |
| 火焰传感器 | 红外接收管模块 | 探测波长760-1100nm, DO数字输出, 低电平触发 | 火灾检测 | ~3元 |
| 蜂鸣器 | 有源蜂鸣器模块 | 3.3-5V, 约2300Hz | 声音警报 | ~2元 |
| AI运算 | PC (RTX 3060 Laptop) | 6GB GDDR6, 3840 CUDA Cores | YOLOv8n推理 | — |

对于ESP32-CAM的摄像头配置，采用了30MHz XCLK频率配合QVGA（320×240）分辨率的组合。30MHz高于OV2640标准最高频率（20MHz），通过传感器硬件上下电复位和SCCB软复位使PLL重新锁定，实测稳定运行且帧率达到20fps以上。JPEG压缩质量设为8（0-63范围），在保证AI检测可用的图像质量前提下最大程度减小网络传输数据量。

SG90舵机选用360°连续旋转型号，区别于常见的180°角度舵机。连续旋转舵机通过PWM脉宽控制转速和方向：1ms脉宽对应正向全速旋转，1.5ms对应停止，2ms对应反向全速旋转。这一特性使其非常适合模拟闸门的开合动作。

3.2.2 STM32 引脚分配与电路连接

STM32F103ZET6的GPIO引脚分配围绕六类外设展开：LED状态指示、蜂鸣器报警、火焰传感器输入、舵机PWM控制、ESP8266 UART通信和调试串口。完整引脚映射如表3-2所示。

| 外设 | 引脚 | 端口模式 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄灯LED | PE5 | GPIO_Output PP | 黄色预警指示（LV=1时闪烁，LV=2时常亮） |
| 红灯LED | PB5 | GPIO_Output PP | 红色报警指示（LV=2时常亮） |
| 蜂鸣器 | PB8 | GPIO_Output PP | 声音报警（LV≥1时触发） |
| 火焰传感器 | PA0 | GPIO_Input Pull-up | DO数字输入，低电平=检测到火焰 |
| 舵机PWM | PA6 | GPIO_AF_PP (TIM3_CH1) | 50Hz PWM控制舵机转速和方向 |
| ESP8266 RX | PA2 | USART2_TX | STM32→ESP8266 数据发送 |
| ESP8266 TX | PA3 | USART2_RX | ESP8266→STM32 数据接收 |
| 调试TX | PA9 | USART1_TX | 串口调试输出（预留） |
| 调试RX | PA10 | USART1_RX | 串口调试输入（预留） |

ESP8266与STM32之间的UART连接采用交叉接线方式：ESP8266的TX引脚连接STM32 USART2的RX（PA3），ESP8266的RX连接STM32 USART2的TX（PA2），通信参数为115200bps、8数据位、无校验、1停止位（8N1）。两模块共地，ESP8266由STM32板上3.3V供电。

火焰传感器模块的VCC接3.3V、GND接地、DO接PA0。传感器内部比较器在检测到火焰红外信号超过阈值时将DO引脚拉低。STM32端配置PA0为输入模式并使能内部上拉电阻，确保无火焰时读到高电平。

3.2.3 执行器控制设计

执行器控制系统包含三个输出维度：LED视觉指示、蜂鸣器听觉警报和舵机物理闸门。三级输出定义如表3-3所示。

| 等级 | 名称 | 触发条件 | 黄灯(PE5) | 红灯(PB5) | 蜂鸣器(PB8) | 舵机(PA6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV0 | 正常 | 人数≤黄色阈值 | 灭 | 灭 | 灭 | 关闭 |
| LV1 | 黄色预警 | 黄色阈值<人数≤红色阈值 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 关闭 |
| LV2 | 红色报警 | 人数>红色阈值 或 火灾触发 | 常亮 | 常亮 | 响 | 打开 |

舵机PWM控制。舵机由TIM3定时器的通道1（PA6）驱动，配置参数如下：定时器时钟源为64MHz经128分频得到500kHz计数频率，自动重载值设为10000-1得到50Hz PWM频率（符合SG90标准）。CCR1捕获/比较寄存器的值控制脉宽，三个关键值映射关系如式（3-1）所示：

具体而言：CCR1=250对应1ms脉宽（正转全速）、CCR1=750对应1.5ms脉宽（停止）、CCR1=1250对应2ms脉宽（反转全速）。实际开门使用CCR1=300（略大于250以克服静摩擦），关门使用CCR1=1200。舵机动作采用非阻塞状态机实现，通过全局变量`servo_state`跟踪当前状态（0=空闲、1=开门中、2=关门中），主循环每轮调用`servo_tick()`检查动作是否达到1200ms持续时长，到期后将CCR1恢复至750停止位置。这一设计确保舵机动作不阻塞火焰传感器轮询和UART消息处理。

火焰报警优先级。在STM32固件的`set_outputs()`函数设计中，火焰传感器报警具有最高优先级。当`flame_alarm=1`时，`set_outputs(2)`直接驱动全部输出，且MQTT下发的指令（`LV:*,BUZ:*,SERVO:*`）不会覆盖当前输出状态。只有当火焰传感器恢复正常（`flame_alarm`复位为0）后，输出状态才恢复到MQTT上次下发的等级。

3.2.4 多场景模拟方案

受实物条件限制，系统实际拥有1个ESP32-CAM摄像头、1个舵机、1个火焰传感器和1个蜂鸣器。为验证三通道联动的系统设计，本文采用"物理共享+逻辑独立"的多场景模拟方案，使有限硬件支撑三个通道的并行模拟。模拟策略如表3-4所示。

| 组件 | 实物数量 | 模拟策略 | 逻辑数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | 1 | 3路MP4本地视频文件替代ESP32-CAM实时流（A通道可切换MJPEG实物） | 3路虚拟 |
| 舵机 | 1 | 物理舵机共享，三通道OR逻辑控制（任一通道需开门即开） | 1个共享 |
| 火焰传感器 | 1 | 固定绑定至A通道（实物），B/C通道通过前端模拟按钮触发 | 1实物+2模拟 |
| 蜂鸣器 | 1 | 物理蜂鸣器共享，三通道OR逻辑控制（任一通道报警即响） | 1个共享 |

视频采集方面，系统检测引擎支持MJPEG实时流和MP4本地文件两种视频源类型的运行时切换。三通道在自动模式下各自从videos/目录按通道前缀匹配视频文件（如`channel_a_*.mp4`、`channel_b_*.mp4`、`channel_c_*.mp4`），A通道也可切换为实物ESP32-CAM的MJPEG推流地址。MP4文件播到末尾时通过`CAP_PROP_POS_FRAMES` seek回开头实现循环播放。

舵机控制采用OR逻辑：`servo_open = any(servo_i for i in A,B,C)`，即三通道中任一需要打开闸门时物理舵机便执行开门动作。这一设计在物理上正确地反映了多通道系统中"任一出口告急则全楼闸门开放"的应急逻辑。

仪表盘前端为每个通道渲染独立的视频窗口、人数计数、报警状态灯和虚拟舵机图标，其中虚拟舵机图标仅反映该通道的逻辑舵机状态（独立于物理舵机），使用户能直观判断各通道的独立状态。

---

3.3 软件系统设计

3.3.1 视频采集与AI检测模块

视频采集与AI检测模块是整个系统的感知核心，负责从三路视频源持续获取图像帧，并跑YOLOv8n做人员检测。

MJPEG流手动解析。ESP32-CAM使用HTTP multipart/x-mixed-replace协议推送MJPEG流。经实际测试发现，OpenCV的`cv2.VideoCapture`无法正确解析ESP32-CAM的MJPEG格式（FFmpeg后端兼容性问题），表现为`read()`持续返回空帧。本系统采用手动HTTP流解析方案替代：使用`requests.get(stream=True)`建立持久HTTP连接，通过`iter_content()`迭代器逐chunk读取字节流，在字节缓冲区中搜索JPEG帧边界标记`\xFF\xD8`（SOI）和`\xFF\xD9`（EOI），提取两个标记之间的完整JPEG数据后由`cv2.imdecode`解码为numpy数组。

MJPEG持久连接管理采用了per-thread缓存机制。由于ESP32-CAM仅支持单一MJPEG客户端连接，多个线程共享同一URL的连接会导致数据交叉。系统以`(url, thread_id)`为键缓存每个检测线程的独立HTTP连接和字节缓冲区，确保数据隔离。当读取失败时，关闭旧连接并在下一轮重新建立。

YOLOv8n推理流水线。检测循环以如下流水线运行：读取原始帧→缩放至320×240分辨率→送入YOLOv8n模型推理→统计person类别（class_id=0）的检测框数量→按缩放比例将检测框坐标映射回原图→在原图上绘制标注框和通道信息。推理使用置信度阈值0.5，低于该阈值的检测框被过滤。缩略图推理将输入分辨率从640×480降至320×240，减少75%的计算量，在RTX 3060上单次推理耗时约15-25ms。

双视频源运行时切换。每个通道的视频源配置以字典结构存储（`source_config[ch] = {type, path, url}`），支持`mjpeg`和`mp4`两种type。源切换流程为：前端API调用→更新`source_config`→检测线程下一轮检测到`cur_cfg != last_source_cfg`→关闭旧源（MJPEG关闭HTTP连接，MP4释放cv2.VideoCapture）→清空帧缓存→调用`_open_source()`打开新源。整个切换过程在检测线程内自动完成，无需重启线程。

三通道GPU竞争缓解。三个检测线程同时进行YOLO推理会竞争CUDA计算资源，导致线程调度不均。系统采用相位错开启动策略：A通道延迟0ms启动，B通道延迟约16.7ms启动，C通道延迟约33.3ms启动（约1/3检测周期）。这一设计将三通道的推理请求在时间轴上均匀散布，使GPU利用率趋于平稳，实测C通道帧率与A通道差距从约40%缩小至5%以内。

3.3.2 三级报警与防抖机制

报警子系统采用三级等级体系加对称防抖算法，目标很明确：报警要灵敏但不能乱抖，临界值附近不能反复横跳。

三级报警等级定义。每通道独立维护两个阈值参数：红色报警阈值（`threshold_red`，默认20人）和黄色预警阈值（`threshold_warn`，默认12人）。黄色阈值在前端修改时自动计算为红色的80%倍，也可独立设定。报警等级判定函数`get_target_level(count, channel)`按人数与两个阈值的比较关系返回目标等级，如式（3-2）所示：

对称防抖算法。单帧判定容易受YOLO偶尔的漏检或误检影响，导致报警在临界值附近反复触发和解除。系统实现了对称防抖算法，包含两个核心参数：连续确认帧数`ALARM_CONFIRM = 3`和状态锁定时间`ALARM_LOCK = 3.0`秒。算法对上升和下降方向对称处理：

（a）**上升防抖**：当目标等级高于当前等级且未处于锁定状态时，`consecutive`计数器递增；连续3帧目标等级均高于当前等级后，确认升级并重置锁定计时器。此机制过滤YOLO偶发的多检导致的瞬时尖峰。

（b）**下降防抖**：当目标等级等于当前等级时，`normal_frames`计数器递增；连续3帧目标等级等于当前等级后，将上升计数器清零。当目标等级低于当前等级时，上升计数器递增（镜像对称处理），连续3帧后确认降级。此机制避免人员短暂离开画面导致的误解除。

（c）**锁定保护**：等级切换后启动3秒锁定计时器，锁定期内任何方向的变化请求均被忽略。这给了系统足够的稳定观察窗口。

报警事件的数据库记录遵循"事件模式"：等级从0升为非0时调用`start_alarm()`插入一条alarm_events记录并返回事件ID；等级从非0降为0时调用`end_alarm()`更新该记录的结束时间和峰值人数。这使得每次报警都有完整的生命周期追踪。

火焰报警最高优先级。在`coordinated_decision()`联动决策中，当通道存在物理火焰传感器触发或火焰模拟触发时，该通道的等效报警等级`lv`强制设为2（红色报警），不受YOLO检测人数的影响。这一设计确保火灾应急响应的绝对优先。

3.3.3 联动决策与引导算法

联动决策函数`coordinated_decision()`是系统的中央决策引擎，每0.3秒由各检测线程调用一次——谁先跑到谁执行，其余的因为间隔不够直接跳过。函数在`coord_lock`互斥锁保护下完成三项工作：全局状态快照、四策略判定、每设备指令生成。

饱和度计算。传统方案以绝对人数排序推荐出口，忽略了不同通道阈值差异带来的容量感知偏差。本系统引入饱和度（Saturation）概念，定义为当前人数与黄色预警阈值的比值，如式（3-3）所示：

饱和度反映了通道相对于其容量的拥挤程度。例如，A通道阈值20人、当前18人（饱和度90%），B通道阈值5人、当前4人（饱和度80%），虽然A的绝对人数更多，但相对饱和度显示B实际上更接近其容量上限。饱和度用于后续的策略判定和推荐排序，确保引导决策考虑不同出口的容量差异。

四策略决策树。联动决策根据所有活跃通道的安全状况，在四种策略中选择其一，决策流程如图3-3所示。

各策略的触发条件与行为定义如下：

（a）**all_clear（全线畅通）**：所有活跃和安全的通道均未触发报警且饱和度低于80%。系统判定当前无需引导，推荐面板显示绿色"各通道畅通"消息。

（b）**guided（引导推荐）**：部分通道拥挤或发生火灾，但存在至少一个畅通的安全通道。系统将畅通通道按饱和度升序排列，推荐面板显示多个推荐出口（如"建议人员前往：出口B（侧门）、出口C（后门）"），并以黄色UI呈现。

（c）**degraded（降级通行）**：所有安全通道均接近或超过容量上限（饱和度≥80%或已触发报警），无畅通替代通道可用。系统按饱和度排序全部安全通道，推荐面板显示"各通道接近容量上限，请分批通行"，以红色UI呈现。

（d）**emergency（紧急疏散）**：所有活跃通道均有火灾，无安全通道可用。系统触发最高级别警报，推荐面板显示"所有通道发生火灾！请立即远离该区域"，以紧急红色UI呈现。

每设备独立指令生成。系统支持多个STM32设备分别绑定至不同通道。联动决策遍历所有在线设备，根据其绑定的通道生成独立的`LV:*,BUZ:*,SERVO:*`控制指令。LV（报警等级）在通道有火灾或全局手动报警激活时强制为2。`per_device_msgs`字典存储每个设备的最后指令，通过MQTT定向发送至对应设备的`/alarm`Topic。指令仅在内容变化且超过节流最小间隔（0.5s）时才发送，避免无效重复通信。

引导算法的正确性经7个标准场景测试用例验证通过，覆盖了四策略切换、火灾排除、暂停通道排除、饱和度排序等核心逻辑路径。

3.3.4 数据持久化设计

系统用SQLite轻量级数据库做本地数据持久化，数据库文件放在`campus_monitor/`目录下。选SQLite的理由很直接：（1）嵌入式部署，不用额外跑数据库服务进程；（2）数据量不大（演示场景单日记录也就几万条）；（3）Python自带sqlite3模块，零依赖。

数据库包含两张核心表，其结构如表3-5所示。

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| detection_records | 检测记录（时序数据） | id, timestamp, channel, count, alarm_level, fps |
| alarm_events | 报警事件（生命周期） | id, channel, start_time, end_time, peak_count, duration_seconds |

`detection_records`表以约每秒1条的频率写入各通道的检测数据（人数、报警等级、帧率），用于前端折线图的历史数据查询。写入间隔设计为1秒是折线图平滑度（需要足够数据点）与数据库写入开销（避免过于频繁的I/O）之间的平衡。

`alarm_events`表采用事件模式记录报警的完整生命周期。当报警从LV0转为LV>0时插入新记录并记录开始时间；报警持续期间累计峰值人数（`alarm_max_count`）；报警恢复为LV0时更新记录的结束时间和持续时长。这种事件模式确保了报警记录的完整性和可追溯性。

数据库迁移采用自动适应策略：`init_db()`使用`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`语句，确保首次启动时自动建表，后续启动时表结构不变。对于列扩展（如从单通道到多通道的channel列），通过ALTER TABLE ADD COLUMN的try/except方式实现向前兼容。

3.3.5 前端仪表盘设计

前端仪表盘为单页面应用，通过一个HTML文件（`templates/index.html`）实现全部UI和交互逻辑，约1800行代码，基于原生JavaScript、Chart.js和CSS3构建。

页面布局。仪表盘采用三列网格布局：左侧为三通道视频窗口区（每个窗口包含MJPEG实时画面、人数计数、报警状态灯、通道标签），右侧上半部分为联动推荐面板（展示系统推荐出口和策略提示），右侧下半部分为动态折线图（展示各通道人员数量的历史变化趋势）。顶部为全局控制栏，包含阈值调节滑块、视频源切换下拉菜单、设备绑定面板、手动报警按钮和火灾模拟按钮。

数据刷新策略。前端通过两个轮询接口获取实时数据：`/dashboard`接口每1秒轮询一次，返回合并的三通道状态（人数、报警等级、帧率、火灾状态、视频源信息）、联动推荐信息、设备状态、今日统计、折线图历史数据和报警事件列表。`/video_feed/<ch>`接口为三个`<img>`标签各自加载MJPEG流，前端每200ms刷新`img.src`获取最新帧（通过添加随机查询参数避免浏览器缓存）。

应急双态UI。仪表盘有两种视觉模式：正常模式下为深色玻璃态风格，各通道视频窗口独立显示，推荐面板柔和提示；应急模式在任意通道触发火灾或手动报警激活时自动切换，顶部栏变为红色并显示"⚠ 紧急状态"横幅，折线图区域自动折叠为最小高度以突出推荐面板的可视优先级。通道视频窗口的边框颜色根据该通道的安全状态动态变化（绿色=安全、黄色=预警、红色=报警、带🔥图标的红色=火灾），提供一目了然的通道状态概览。

动态折线图。折线图基于Chart.js 4.x构建，解决了三通道独立启停场景下的多个数据展示难题：

- 动态数据集：仅为活跃通道创建dataset，通道暂停时对应折线消失，避免冗余的归零线干扰视线。

- 秒对齐时间轴：各通道的时间戳在前端截断毫秒部分（`timestamp.split('.')[0]`），确保三通道数据点在同一秒刻度上对齐。

- spanGaps连线：通道暂停期间存在数据空缺，`spanGaps: true`配置使折线跨过空缺区段连续绘制，而非断开。

- 服务端过滤：每通道维护`monitoring_start`时间戳（ISO格式），折线图查询时传入`s`参数，仅返回该通道本次激活后的数据，避免切换视频源或暂停后重启时出现历史旧数据。

---

3.4 通信协议设计

3.4.1 MQTT Topic体系设计

系统采用基于Topic的MQTT发布/订阅模型，Topic树结构按"项目前缀/设备ID/消息类型"三级组织，前缀统一为`bishe/99257/`。完整的Topic体系如表3-6所示。

| 方向 | Topic格式 | QoS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行 | `bishe/99257/{device_id}/status` | 1 | 设备心跳：online/offline（LWT遗嘱自动发送） |
| 上行 | `bishe/99257/{device_id}/flame` | 1 | 火焰传感器状态：FLAME:1 / FLAME:0 |
| 下行 | `bishe/99257/{device_id}/alarm` | 1 | 控制指令：LV:{0-2},BUZ:{0-1},SERVO:{0-1} |
| 下行 | `bishe/99257/{device_id}/command` | 1 | SIG广播：（已演进为per-device定向发送，保留Topic以兼容） |
| 服务器 | `bishe/99257/server/status` | 1 | 服务器遗嘱消息：online/offline（retained） |

服务端使用通配符`+`订阅实现设备自动发现：`bishe/99257/+/status`和`bishe/99257/+/flame`两个通配符订阅覆盖所有在线设备的status和flame消息。任何新ESP8266设备上电后发送`online`消息至其status Topic，服务端即可在回调函数中通过Topic解析出`device_id`并自动注册设备。

3.4.2 通信链路数据流设计

系统的通信数据流包含下行链路（PC→执行器）、上行链路（传感器→PC）和遗嘱消息机制三条路径。通信链路如图3-4所示。

下行链路。PC端联动决策函数在锁保护下对三通道状态做快照和策略判定后，生成每设备的`LV:*,BUZ:*,SERVO:*`指令，通过MQTT发布至对应设备的alarm Topic。ESP8266订阅该Topic，收到消息后通过UART原样透传至STM32。STM32在UART接收中断中按`\n`帧边界解析完整指令行，使用`sscanf`提取三个字段值后驱动对应GPIO和PWM输出。

上行链路。火焰传感器通过GPIO PA0直连STM32。STM32每100ms轮询一次PA0电平，经3帧防抖确认后，若状态发生变化，通过USART2发送`FLAME:1\n`或`FLAME:0\n`至ESP8266。ESP8266在loop()中检测`Serial.available()`，读取整行后通过MQTT发布至对应设备的flame Topic。PC端`on_mqtt_message`回调函数解析Topic中的device_id和payload，更新`devices[device_id].flame`状态，联动决策函数在下一次调用时读取更新后的火焰状态并反馈至全局策略判定。

遗嘱消息机制（LWT）。ESP8266在MQTT连接时设置LWT遗嘱消息，Topic为`bishe/99257/{device_id}/status`，Payload为`offline`，retain=true。当ESP8266异常断线（非正常DISCONNECT）时，MQTT Broker自动发布该遗嘱消息，PC端收到后标记对应设备为离线状态，联动决策自动排除离线设备。正常重连后ESP8266发布`online`消息恢复在线状态。此机制确保系统对通信链路中断具有自动感知和容错能力。

3.4.3 协议健壮性设计

通信协议在多个环节设计了健壮性保障机制：

UART帧边界。STM32的UART接收采用按行分隔策略：以`\n`（LF）字符作为帧边界标记，忽略`\r`（CR）字符。接收缓冲区`rx_buf[64]`按字节累积，遇到`\n`时在当前位置添加字符串终止符`\0`，然后使用`sscanf`解析完整的指令行。当缓冲区溢出（≥63字节）时，索引回绕到0丢弃旧数据。此方案有效解决了高速连续发送时的粘包问题。

MQTT消息节流。三通道同时触发报警时，联动决策函数可能在短时间内被多次调用并生成相同的控制指令。系统在两层实施了节流：SIG广播消息（供仪表盘使用）在内容未变化时不重复发送，且两次发送间隔不小于0.5秒；每设备STM32指令同样在内容变化且间隔≥0.5秒时才发送。节流机制使MQTT消息量从理论峰值（3通道×2Hz=6条/秒）降至实际约1-2条/秒，大幅降低broker链路拥塞风险。

设备通配符订阅自动发现。服务端不预先配置设备清单，而是通过通配符订阅自动感知设备上下线。当新ESP8266烧录不同`DEVICE_ID`后上电，服务端在首次收到status消息时自动在devices字典中创建条目，前端设备绑定面板同步刷新列表。下线设备在收到遗嘱消息后自动标记离线并从联动决策中排除。

钉钉通知发送冷却。报警通知采用分级冷却机制：红色/火灾级别每通道30秒冷却，黄色级别每通道60秒冷却，解除通知每通道30秒冷却。冷却期内同级别重复报警不发送，但火灾穿透所有冷却限制始终发送，级别升级（黄→红）也穿透冷却。这一定制冷却策略在信息及时性与消息骚扰之间取得了平衡。

---

第4章 系统实现与测试

4.1 系统实现

4.1.1 开发环境与工具

本系统横跨三个平台的软件开发：PC端Python后端与前端、ESP32/ESP8266端Arduino固件、STM32端ARM裸机固件。各平台的开发环境与工具链配置如表4-1所示。

| 层级 | 语言/框架 | IDE/编辑器 | 核心依赖库 | 硬件平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC后端 | Python 3.11 | VS Code | Flask, PyTorch 2.x, Ultralytics, OpenCV, paho-mqtt, requests | PC (RTX 3060 6GB) |
| PC前端 | HTML5/CSS3/JavaScript | VS Code | Chart.js 4.x (CDN), 原生Fetch API | 浏览器 (Chrome/Edge) |
| ESP32-CAM | C++ (Arduino) | Arduino IDE 2.x | ESP32 Arduino Core, esp_camera | ESP32-CAM (AI-THINKER) |
| ESP8266 | C++ (Arduino) | Arduino IDE 2.x | ESP8266WiFi, PubSubClient | ESP8266 ESP-01S |
| STM32 | C (HAL) | Keil MDK 5 | STM32F1 HAL Driver, CMSIS | STM32F103ZET6 |
| YOLO训练 | Python 3.11 | VS Code | Ultralytics YOLOv8, PyTorch CUDA 12.x | RTX 3060 6GB |

版本控制用Git，项目全程约80个commit，分支策略是feature分支开发、主分支审查合并的工作流。Python虚拟环境用Miniconda管理，依赖库通过pip安装。ESP32和ESP8266固件通过USB-TTL串口模块烧录，烧录时要将GPIO0拉低进入下载模式。STM32固件用ST-Link V2调试器烧录和在线调试。

4.1.2 核心模块实现

#### 1. detector.py — 检测引擎

检测引擎是系统最核心的模块，大约700行代码，实现了三通道并行检测、双视频源管理、YOLO推理流水线、报警防抖和联动决策触发。

detect_loop主循环。函数`detect_loop(channel)`作为每通道独立线程的入口，以约20fps为上限频率循环执行。核心循环体的伪代码如式（4-1）所示：

检测循环内的两个关键时间间隔设计如下：检测周期上限为50ms（20fps），与ESP32-CAM最高帧率（约25fps）匹配，避免无效空帧读取；联动决策触发间隔为300ms，在响应实时性（过快会增加锁竞争和MQTT消息量）与检测周期（50ms）之间折中。

MJPEG持久连接。函数`_read_mjpeg(url)`实现了基于HTTP持久连接的MJPEG帧解析。关键技术细节包括：使用`requests.get(stream=True, timeout=(3,5))`建立流式HTTP连接，连接以`(url, threading.get_ident())`为键缓存在全局字典`_mjpeg_connections`中，实现per-thread连接隔离。字节缓冲区`buf`跨`read`调用保留，每次读取新chunk后追加到缓冲区尾部，在缓冲区中搜索`\xFF\xD8`（SOI）和`\xFF\xD9`（EOI）边界标记，提取完整的JPEG帧数据后由`cv2.imdecode`解码。当缓冲区超过100KB时截断保留最后50KB，防止内存无限增长。

统一帧读取接口。函数`_read_frame(source)`通过source参数的类型判断实现MJPEG和MP4的统一读取接口：当source为`tuple('mjpeg', url)`时，调用`_read_mjpeg(url)`读取MJPEG帧；当source为`cv2.VideoCapture`实例时，调用`source.read()`读取MP4帧。这一抽象使得检测主循环无需关心底层视频源类型。

MP4 EOF循环播放。当`_read_frame()`对MP4源返回None时（视频播到末尾），检测循环调用`source.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, 0)`将帧指针seek回开头，并立即读取一帧验证seek成功。若seek失败（如文件被删除或编码损坏），释放VideoCapture对象并重新调用`_open_source()`。相比早期的`release()`+重新`open()`方案，seek方案避免了文件重新打开时的解码器重初始化延迟（约200-500ms），将EOF恢复时间从秒级降至毫秒级。

#### 2. app.py — 联动决策函数

联动决策函数`coordinated_decision()`是中央决策引擎的核心实现，大约140行代码，在`coord_lock`互斥锁保护下分四个阶段执行。

第一阶段：状态快照。遍历A/B/C三个通道，在各自`channel_locks[ch]`锁保护下读取每通道的当前人数、报警等级、火灾状态、活跃状态和阈值参数，汇集到`snap`字典中。对于非活跃通道，人数和报警等级强制置为0。同时读取`device_bindings`快照和`communication.devices`设备状态快照。

物理火焰覆盖逻辑：遍历所有绑定关系，若对应设备在线且其`flame`字段为True，则将绑定通道的`snap[ch]['fire']`置为True。这一设计使得物理火焰传感器的状态覆盖模拟火焰状态，确保物理信号的权威性。

第二阶段：四策略判定。按以下顺序判定全局策略：

1. 活跃通道列表为空 → `all_clear`，消息"无活跃监测通道"

2. 安全通道列表为空（全部火灾）→ `emergency`，消息"所有通道发生火灾！请立即远离该区域"

3. 计算所有安全通道的饱和度：`sat[ch] = count / max(threshold_warn, 1)`

4. 所有安全通道的报警等级为0且饱和度<0.8 → `all_clear`

5. 存在畅通通道（alarm_level=0且sat<0.8）→ `guided`，按饱和度升序排列推荐出口

6. 否则 → `degraded`，将所有安全通道按饱和度升序排列

其中饱和度阈值0.8是可调参数，表示通道在达到黄色阈值80%时即被视为"接近饱和"。

第三阶段：每设备指令生成。遍历所有在线且已绑定的STM32设备，根据绑定的通道状态生成本次控制指令：

指令格式为逗号分隔的三个键值对，被STM32端`sscanf`解析。

第四阶段：I/O输出。所有MQTT发送操作在`coord_lock`临界区外执行，避免网络I/O在锁内阻塞检测线程。SIG广播消息在内容变化且间隔≥0.5秒时发送至所有在线设备。每设备的STM32指令同样在内容变化且≥0.5秒间隔时定向发送。节流机制在锁外进行时间比较和发送操作，锁内仅更新最后发送时间和内容记录。

#### 3. communication.py — MQTT通信

通信模块大约200行代码，基于paho-mqtt库实现MQTT客户端管理、多设备状态跟踪和消息收发。

通配符订阅与设备自动发现。MQTT连接成功回调中订阅两个通配符Topic：`bishe/99257/+/status`和`bishe/99257/+/flame`。使用单级通配符`+`匹配任意device_id，实现对任意数量STM32设备的自动感知。

消息回调解析。函数`on_mqtt_message(client, userdata, msg)`在收到消息时执行：

1. 调用`_parse_topic(msg.topic)`从Topic中按`/`分隔提取`device_id`和`field`。

2. 调用`_ensure_device(device_id)`确保设备在`devices`字典中有条目（首次出现自动创建）。

3. 根据`field`类型更新设备状态：`status`字段更新online/offline状态，`flame`字段解析`FLAME:0`或`FLAME:1`更新火焰传感器状态。

4. 调用`_recalc_aggregates()`更新向后兼容的聚合属性`stm32_connected`和`flame_active`。

聚合属性`stm32_connected`定义为任一设备在线即为True，`flame_active`定义为任一设备火焰触发即为True。这些属性在detector.py和app.py中以`import communication`（模块引用，非from-import值快照）方式使用，确保总是读取最新值。

每设备定向发送。函数`mqtt_send_to(device_id, msg)`向指定设备的alarm Topic发送消息：Topic格式为`bishe/99257/{device_id}/alarm`，QoS=1（至少一次送达），消息以`\n`结尾供STM32按行解析。`mqtt_broadcast(msg)`作为广播接口，遍历所有在线设备各发一份。MQTT客户端采用异步连接（`connect_async`）和非阻塞循环（`loop_start`），避免网络延迟阻塞主线程。

#### 4. notify.py — 钉钉群机器人推送

钉钉推送模块约220行代码，实现了报警通知、恢复通知和发送冷却机制。

markdown消息构建。`alarm_notify(channel, level, count)`函数在报警触发时异步发送钉钉消息。消息内容以markdown格式构建，包含四个层次：

- 标题行：根据报警类型显示火灾🔥/红色报警🔴/黄色预警⚠️，附通道名称和当前人数。

- 引导行：根据联动决策的策略类型生成差异化文案——emergency显示"所有通道均不安全，请立即组织疏散"，degraded显示"各通道接近容量上限，请分批通行"并列出推荐出口，guided显示"请引导人员前往"后列出所有推荐出口及饱和度百分比，all_clear不输出引导行。

- 三通道概览：以图标（🔥/🔴/⚠️/🟢）+ 通道名称 + 人数 + 饱和度百分比的形式列出所有通道状态，当前报警通道标注"← 此处"。

- 消防提示：火灾通道特别标注"禁止进入此通道"。

发送冷却机制。函数`_should_send(channel, level, is_fire)`实现分级冷却判定：火灾消息始终发送（穿透所有冷却）；级别升级（黄→红）同样穿透冷却；同级或降级消息受冷却限制——红色级别30秒、黄色级别60秒。冷却计时器以通道为粒度独立维护（`_last_sent[channel]`），不同通道的报警互不干扰。

解除通知`alarm_clear_notify(channel, peak)`每通道独立冷却30秒（`_last_clear[channel]`）。通知内容包含峰值人数、其他仍在报警的通道提示（如有）、和所有通道的当前状态摘要。当所有通道均恢复正常时，显示"所有通道恢复正常通行"。

#### 5. STM32主控固件

STM32固件运行在STM32F103ZET6开发板上，基于HAL库和CMSIS编写，约320行用户代码。主要实现以下功能模块：

servo_tick非阻塞状态机。为防止舵机动作阻塞火焰传感器轮询和UART数据处理，舵机控制采用非阻塞状态机设计。`servo_open_gate()`设置`servo_state=1`并启动计时器后立即返回，`servo_tick()`在主循环每轮检查：若`servo_state`非零且当前时间距计时器启动已超过`SERVO_DURATION`（1200ms），则将CCR1恢复至750（停止）并重置`servo_state`为0。此设计使舵机在动作期间主循环仍能以<1ms的间隔轮询其他外设。

火焰传感器3帧防抖。与PC端人员检测的防抖机制类似，火焰传感器也采用3帧确认策略。每100ms检测一次PA0引脚电平：当连续3次读到低电平时确认火焰触发（`flame_alarm=1`），立即调用`set_outputs(2)`驱动全输出并通过UART发送`FLAME:1\n`；当连续3次读到高电平时确认火焰解除（`flame_alarm=0`），恢复到MQTT上次下发的输出状态并通过UART发送`FLAME:0\n`。100ms检测周期结合3帧确认，使得火焰探测的响应延迟约为300ms（确认触发）+ UART传输时间（<1ms），总响应时间远小于1秒。

UART指令解析。STM32通过USART2（PA2-TX, PA3-RX, 115200bps 8N1）与ESP8266通信。接收采用逐字节轮询方式（`HAL_UART_Receive(&huart2, &ch, 1, 1)`，超时1ms），以`\n`（LF）为帧边界，忽略`\r`（CR）。当收到完整行（以`\n`结尾）时，使用`sscanf(rx_buf, "LV:%d,BUZ:%d,SERVO:%d", &lv, &buz, &servo)`解析三个字段。解析成功后，仅在无火焰报警（`!flame_alarm`）时更新输出和舵机状态，确保火焰报警的最高优先级不被MQTT指令覆盖。

#### 6. ESP8266 MQTT透传固件

ESP8266固件约220行代码，实现了"MQTT↔UART双向透明桥接"功能。其设计要点包括：

遗嘱消息（LWT）。在`client.connect()`中通过最后两个参数设置LWT：`status_topic`为遗嘱Topic，`"offline"`为遗嘱Payload，`true`为retain标志。当ESP8266异常断线（网络中断或断电）时，MQTT Broker自动发布此遗嘱消息至status Topic，PC端收到后标记设备离线。`retain=true`确保即使PC端在设备断线时未在线，重连后仍能收到最后一条遗嘱消息。正常上线后ESP8266主动发布`"online"`消息覆盖遗嘱。

双向串口透传。下行方向：`callback()`函数在收到订阅Topic的消息时，通过`Serial.write(payload, length)`将消息原样发送至USART2→STM32。上行方向：`loop()`中检测`Serial.available()`后通过`Serial.readStringUntil('\n')`读取完整行，trim后通过`client.publish(flame_topic, line.c_str())`发布至MQTT。此设计使ESP8266对STM32和PC端完全透明——STM32像在使用有线串口，PC端像在直接与MQTT设备通信。

LED状态指示。利用ESP-01模组内置LED实现三级状态指示：常亮=上电/等待WiFi；500ms周期慢闪=WiFi已连接但MQTT未连接；200ms周期快闪=MQTT正常运行。收到消息时LED短暂闪烁（60ms），作为数据收发的物理指示。

4.1.3 YOLO模型训练

本系统使用YOLOv8n（nano版本）作为人员检测的基础模型。YOLOv8n是YOLOv8系列中最轻量的变体，拥有约3.2M参数量，在精度与推理速度之间取得了优秀平衡，特别适合本系统的实时检测需求。

经实际部署前的测试评估，YOLOv8n 在 COCO 数据集上的预训练权重对 person 类别的检测精度，已经能满足本系统场景下的人员计数需求——常规光照和中等密度条件下检测效果稳定，漏检率在可接受范围内。基于这个评估结果，系统直接用 COCO 预训练权重做推理部署，没有额外跑自定义数据集的微调。这是一个务实的工程判断：当前系统功能完整、检测精度达标，花 8-10 小时做完整训练（50 轮）换来的边际精度提升，不足以改变系统的功能可用性。

与此同时，系统已完成自定义数据集的采集和标注，为未来在更复杂场景（如夜间低照度、高密度遮挡）下需要更高检测精度时提供微调基础。

数据集准备。数据集由3330张标注图像组成，合并了公开行人检测数据集和自采集的校园场景图像。标注类别为单一person类（class_id=0）。数据集按8:1:1比例划分为训练集（2664张）、验证集（333张）和测试集（333张）。数据标注格式为YOLO格式（每行：`class_id cx cy w h`，坐标归一化到[0,1]区间）。

微调参数方案（已规划，未执行）。为后续微调准备的训练参数方案如表4-2所示。

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基线模型 | yolov8n.pt | COCO预训练权重 |
| 训练轮次 (epochs) | 50 | 建议值，配合早停策略 |
| 批次大小 (batch) | 8 | RTX 3060 6GB显存的稳定上限 |
| 图像尺寸 (imgsz) | 640 | 标准YOLO输入分辨率 |
| 优化器 | AdamW | 带权重衰减的自适应矩估计 |
| 初始学习率 (lr0) | 0.01 | 配合余弦退火调度 |
| 数据增强 | 默认 | mosaic, mixup, hsv_h, hsv_s, hsv_v, degrees, translate, scale, shear, flipud=0.0, fliplr=0.5 |

总结一下：系统当前以 COCO 预训练权重运行，功能完整、检测精度达标。自定义数据集和微调参数方案已经准备好了，后续如果校园场景需要更高精度（比如应对极端光照、高密度遮挡等复杂条件），可以直接启动训练，预期微调后 mAP@0.5 能进一步提升到 0.85 以上。

---

4.2 系统测试

4.2.1 功能测试

功能测试围绕系统的核心功能模块设计测试场景，检验各模块是否满足设计规格。测试方法以黑盒功能验证为主，辅以关键逻辑路径的白盒覆盖。

三通道视频采集与切换测试。测试三通道分别在MJPEG实时流和MP4本地文件两种视频源模式下的视频采集、切换和故障恢复能力，测试结果如表4-3所示。

| 编号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-01 | MJPEG实时流采集 | A通道配置为ESP32-CAM MJPEG URL，启动监测 | 视频流正常显示，无冻结和马赛克 | 通过 |
| FC-02 | MP4文件自动匹配 | B通道自动模式启动监测 | 自动匹配videos/目录下channel_b_前缀的MP4文件并循环播放 | 通过 |
| FC-03 | 视频源运行时切换 | 运行中将C通道从MP4切换为MJPEG | 视频画面在1-3秒内切换到新源，无画面冻结 | 通过 |
| FC-04 | MJPEG断连恢复 | 拔掉ESP32-CAM电源后重新上电 | 检测线程自动重连，重连后画面恢复，时长<30秒 | 通过 |
| FC-05 | MP4文件冲突防护 | 两通道同时选择同一MP4文件 | 后启动通道收到409 Conflict错误，提示文件被占用 | 通过 |
| FC-06 | MP4播完循环 | 等待MP4文件播放至结束 | 自动seek回开头继续播放，无黑屏等待 | 通过 |

三级报警触发与防抖测试。测试报警系统在不同人数变化场景下的触发、升级、降级和防抖行为，测试结果如表4-4所示。

| 编号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-01 | LV0→LV1上升防抖 | 人数从0突然跃升到超过黄色阈值 | 连续检测到3帧超标后才触发黄色预警（约0.3s延迟） | 通过 |
| AL-02 | LV1→LV2升级 | 人数从黄色区间进入红色区间 | 连续3帧确认后升级为红色报警，蜂鸣器和舵机联动 | 通过 |
| AL-03 | LV2→LV1降级防抖 | 人数从红色区间降至黄色区间 | 连续3帧确认后才降级，3秒锁定期内不响应进一步的波动 | 通过 |
| AL-04 | 临界值抖动抑制 | 人数在阈值±1范围内快速波动 | 不出现反复触发/解除的抖动现象 | 通过 |
| AL-05 | 火焰报警优先级 | 通道火灾触发后人数恢复正常 | 硬件输出保持LV=2，不被人数的LV0检测覆盖 | 通过 |

联动决策四策略场景测试。基于第3章设计的7个标准测试场景，对联动决策的正确性进行全面验证，测试结果如表4-5所示。

| 编号 | 场景描述 | A通道 | B通道 | C通道 | 预期策略 | 预期推荐出口 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS-01 | 全线畅通 | 3人🟢 | 2人🟢 | 4人🟢 | all_clear | 无（无需引导） | 通过 |
| GS-02 | A拥挤B畅通C畅通 | 15人🔴 | 3人🟢 | 5人🟢 | guided | B, C（按饱和度排序） | 通过 |
| GS-03 | A火灾B畅通C畅通 | 🔥 | 5人🟢 | 8人🟢 | guided | B, C（排除火灾A） | 通过 |
| GS-04 | 全通道接近饱和 | 19人⚠️ | 9人⚠️ | 7人⚠️ | degraded | A, B, C（分批通行） | 通过 |
| GS-05 | 全通道火灾 | 🔥 | 🔥 | 🔥 | emergency | 无（紧急疏散） | 通过 |
| GS-06 | A关闭B拥挤C畅通 | 暂停⏸ | 12人🔴 | 3人🟢 | guided | C（排除暂停A） | 通过 |
| GS-07 | 单通道活跃且拥挤 | 暂停⏸ | 14人🔴 | 暂停⏸ | degraded | B（仅有的安全通道） | 通过 |

硬件联动测试。验证PC端报警决策→MQTT下发→ESP8266透传→STM32执行器的完整链路，测试结果如表4-6所示。

| 编号 | 操作 | 预期硬件响应 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| HW-01 | 人数超过红色阈值 | 红灯常亮+蜂鸣器响+舵机开门（1.2秒动作） | 通过 |
| HW-02 | 人数降至正常 | 红灯灭+蜂鸣器停+舵机关门（1.2秒动作） | 通过 |
| HW-03 | 火焰传感器触发 | 红灯常亮+蜂鸣器响+舵机开门，不依赖PC | 通过 |
| HW-04 | 前端手动报警按钮 | 全局强制LV=2，所有绑定设备的舵机蜂鸣器触发 | 通过 |
| HW-05 | 火灾模拟按钮（B通道） | 对应通道标记火灾，舵机蜂鸣器触发，钉钉通知发送 | 通过 |
| HW-06 | 多STM32设备独立控制 | 两个ESP8266上线后分别绑定A/B通道，各通道报警独立触发对应设备的执行器 | 通过 |

前端仪表盘测试。验证仪表盘的数据展示、交互操作和应急响应功能，测试结果如表4-7所示。

| 编号 | 操作 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 页面加载 | 三通道视频窗口+推荐面板+折线图正确渲染 | 通过 |
| UI-02 | 调整阈值滑块 | 后端阈值即时更新，报警等级按新阈值判定 | 通过 |
| UI-03 | 切换视频源 | 下拉选择MP4文件，视频窗口切到新源 | 通过 |
| UI-04 | 暂停/恢复通道 | 对应通道检测暂停/恢复，折线图中该通道线消失/出现 | 通过 |
| UI-05 | 应急模式切换 | 火灾触发时顶部栏变红+折线图折叠+推荐面板突出 | 通过 |
| UI-06 | 设备绑定操作 | 前端下拉选择设备→通道，绑定后指令定向发送 | 通过 |
| UI-07 | 响应式布局 | 移动端视口（≤680px）布局自动适配 | 通过 |
| UI-08 | 钉钉通知接收 | 报警触发后钉钉群收到通知，含通道人数和推荐出口 | 通过 |

4.2.2 性能测试

性能测试衡量系统在关键指标上的表现，验证是否满足第3章提出的设计目标。

视频帧率与YOLO推理速度。测试条件：三通道同时运行MP4视频源，YOLOv8n模型，RTX 3060 GPU，320×240推理分辨率。每通道运行5分钟后取平均帧率和推理耗时，测试结果如表4-8所示。

| 通道 | 平均检测fps | 单帧推理耗时(ms) | 非推理耗时(ms) | GPU利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 18.5 | 18.2 | 3.2 | ~45% |
| B | 17.8 | 19.1 | 3.1 | ~45% |
| C | 17.2 | 20.3 | 3.4 | ~45% |
| **合计** | — | — | — | ~65-75% |

三通道同时运行时，GPU总利用率约65-75%，未达到100%瓶颈。C通道的推理耗时略高于A/B（约+2ms），主要由CUDA流调度顺序导致，但相位错开策略使差距控制在可接受范围内，三通道均满足15fps以上的实时检测要求。

端到端延迟。端到端延迟定义为"视频帧采集完成→YOLO推理完成→联动决策→MQTT消息抵达STM32→执行器动作开始"的总时间。在本地MQTT Broker（broker-cn.emqx.io延迟约50-80ms）条件下，各环节耗时分布如表4-9所示。

| 环节 | 耗时(ms) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 视频帧读取与缩放 | 5-8 | 3% |
| YOLOv8n推理（320×240） | 15-25 | 15% |
| 报警防抖判定 | <1 | <1% |
| 联动决策（coordinated_decision） | <1 | <1% |
| MQTT消息发布 | 3-5 | 2% |
| 网络传输（broker中转） | 50-80 | 60% |
| ESP8266 UART透传 | 2-5 | 3% |
| STM32指令解析与GPIO输出 | <1 | <1% |
| 舵机动作（1200ms，仅一次） | 1200 | — |
| **端到端总延迟（检测→GPIO）** | **80-120** | **100%** |

端到端总延迟约80-120ms，满足设计目标中"<1秒"的要求。网络传输（MQTT Broker中转）占总延迟的约60%，是最大瓶颈。舵机机械动作虽耗1200ms，但属于机械系统的固有延迟，不纳入软件链路延迟统计。

MQTT消息可靠性测试。测试MQTT通信在异常条件下的恢复能力，测试结果如表4-10所示。

| 编号 | 测试场景 | 操作 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | PC端断线重连 | 断开PC网络10秒后恢复 | MQTT自动重连，设备状态恢复，指令正常下发 | 通过 |
| PR-02 | ESP8266断线遗嘱 | 拔掉ESP8266电源 | PC端5秒内收到offline遗嘱消息，设备标记离线 | 通过 |
| PR-03 | ESP8266重连恢复 | ESP8266重新上电 | PC端5秒内收到online消息，设备恢复正常通信 | 通过 |
| PR-04 | 消息节流验证 | 三通道同时快速切换报警状态 | 同一设备指令间隔≥0.5秒，SIG广播间隔≥0.5秒 | 通过 |
| PR-05 | 连续指令不丢失 | 30秒内发送50条不同指令 | 全部指令被ESP8266接收并透传至STM32 | 通过 |

4.2.3 测试结果分析

综合功能测试（27项）和性能测试（5项），32项测试全部通过，通过率100%。以下是各维度的分析。

功能完整性。系统8大功能模块——视频采集与AI检测、人流监测与报警、人流引导算法、硬件控制、钉钉通知、Web仪表盘、API路由和通信协议——均通过了对应的功能测试用例。其中联动决策的7个标准场景（GS-01至GS-07）覆盖了四策略的全部切换路径（含火灾排除、暂停通道排除、饱和度排序），联动决策的正确性得到了充分验证。

性能指标达标。三通道同时运行时检测帧率（A:18.5fps, B:17.8fps, C:17.2fps）均满足≥15fps的设计目标。端到端延迟（80-120ms）远低于 <1秒的设计目标，余量约88%，实时响应能力充裕。GPU利用率峰值约75%，没碰到性能上限，后续扩展更多通道或更复杂模型都还有空间。

与设计目标对比。将测试结果与第3章3.1.1节提出的五项设计原则逐一对比：

| 设计原则 | 验证结果 |
| --- | --- |
| 双输入冗余 | AI视觉+火焰传感器两路独立验证通过；火焰传感器不依赖网络，断电/断网场景下STM32本地响应正常（HW-03） |
| 实时性<1s | 端到端延迟80-120ms，余量充足（表4-9） |
| 可扩展性 | 通配符订阅支持动态设备接入，多STM32独立绑定和指令定向发送验证通过（HW-06） |
| 低成本部署 | 除PC外硬件总成本<100元（表3-1） |
| 应急双态模式 | 火灾触发时仪表盘自动切换应急UI，顶部栏变红+折线图折叠（UI-05） |

综上，系统在功能和性能两个维度均达到了设计指标要求，能够满足应急场景下校园人流量监控与引导管理的应用需求。

---

结论

本文针对应急场景下校园人流量监测与引导的实际需求，设计并实现了一套基于双输入通道架构的智能监测预警系统。系统以ESP32-CAM视频采集与YOLOv8目标检测为核心构成远程AI检测通道，以STM32微控制器配合火焰传感器构成本地应急检测通道，两者通过MQTT协议实现双向通信与联动控制。经过需求分析、系统设计、编码实现、集成测试和多轮迭代，最终完成了一个覆盖"检测到决策到执行到通知"完整闭环的校园人流监测管理系统。

在视频采集与AI检测方面，系统实现了A/B/C三通道独立YOLOv8n推理引擎，支持MJPEG实时流与MP4本地文件双视频源灵活切换。通过相位错开、JPEG压缩与EOF循环等性能优化措施，保障了三通道并行检测的实时性与稳定性。针对ESP32-CAM MJPEG流无法被OpenCV FFmpeg后端解析的兼容性问题，改用HTTP原始流直读方式，从根本上解决了视频源接入难题。

在报警与决策方面，系统建立了对称防抖的三级报警体系——每通道独立阈值、连续三帧确认升降、状态切换后三秒锁定，有效消除了临界阈值附近的报警抖动。在此基础上，设计了基于饱和度排序的四策略联动引导算法：畅通时不做干预（all_clear），有拥挤但有安全替代时按饱和度推荐多出口（guided），所有安全通道接近容量上限时建议分批通行（degraded），全通道火灾时触发紧急疏散（emergency）。算法将绝对人数排序改进为相对饱和度计算，使引导决策更加贴合各通道实际承载能力。

在硬件执行层面，系统通过MQTT通配符订阅实现了多STM32设备的自动发现与定向控制，每台设备可独立绑定到特定通道。STM32根据联动决策结果驱动LED指示灯、蜂鸣器与SG90舵机闸门。火焰传感器信号经MQTT上行后按设备绑定关系精准关联到对应通道，解决了多设备场景下的火焰归属判定问题。

在系统交互方面，Web仪表盘提供了三通道实时视频监控、动态折线图、推荐出口面板、阈值调节、视频源切换、设备绑定管理等功能。应急双态模式下自动切换为红色紧急面板并突出推荐信息。钉钉机器人通知模块实现了差异化报警文案、三通道概览、饱和度百分比展示以及每通道独立解除通知，配合六十秒冷却限流防止消息轰炸。

系统在测试中通过了七个引导算法测试场景的验证，覆盖了全畅通、部分拥挤、全部饱和、单通道火灾、全通道火灾、暂停通道排除以及不同阈值组合等典型情况。

本文工作的主要创新点如下：

（1）提出了一种AI视觉与火焰传感器双输入互补的监测架构。远程AI通道借助YOLOv8深度学习模型实现高精度人流统计，本地应急通道不依赖网络即可独立完成火灾检测，两者通过MQTT协同工作，兼顾了智能性与可靠性。

（2）设计了基于相对饱和度的四策略联动决策与引导算法，将传统单阈值报警升级为"畅通/引导/降级/紧急"四级响应，根据各通道实际承载能力自适应推荐最优疏散路径，相比简单的人数最小值推荐更加符合真实疏散场景的需求。

（3）构建了从检测到决策、从执行到通知的完整闭环系统，覆盖视频采集→YOLO推理→报警防抖→联动决策→STM32硬件执行→Web仪表盘→钉钉通知的全链路，实现了"感知-判断-行动-反馈"的一体化联动。

（4）基于MQTT通配符订阅与每设备定向Topic机制，实现了多STM32设备的自动发现与独立通道绑定，使系统具备良好的可扩展性，可在不修改核心代码的前提下接入更多现场设备。

同时，本系统仍存在以下不足之处，有待进一步改进：

（1）mDNS自动发现机制尚未实现。目前ESP32-CAM的IP地址变化时需手动修改代码中的连接地址，影响了系统的易用性。后续可通过在ESP32-CAM固件中集成mDNS服务并在PC端实现mDNS解析来消除此限制。

（2）受硬件条件限制，系统仅部署了一个物理摄像头、一个舵机与一个火焰传感器，多通道检测通过MP4视频文件进行模拟验证。未来可在真实多摄像头环境中部署完整硬件链路，进一步验证系统的实际性能。

（3）YOLOv8模型当前基于COCO预训练权重直接部署，经实测评估后确认检测精度已满足系统功能需求，因此未执行额外的专门微调。同时，已完成3330张校园场景数据集的采集标注和训练参数方案规划，在后续需应对极端光照、高密度遮挡等更复杂环境时，可直接启动微调以进一步提升检测精度。

（4）当前YOLOv8n推理基于PyTorch框架运行，尚有一定的性能优化空间。可考虑将模型导出为ONNX格式并通过TensorRT等推理引擎加速，以降低推理延迟、提高帧率上限，同时降低对GPU资源的占用。

参考文献

[1] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. (2023-01-10)[2026-05-18]. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[2] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.

[3] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[EB/OL]. (2018-04-08)[2026-05-18]. https://arxiv.org/abs/1804.02767.

[4] Dalal N, Triggs B. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. San Diego: IEEE, 2005: 886-893.

[5] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.

[6] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. SSD: Single Shot MultiBox Detector[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision. Amsterdam: Springer, 2016: 21-37.

[7] 谭铁牛. 智能视觉监控技术概述[J]. 计算机学报, 2008, 31(7): 1143-1156.

[8] Barnich O, Van Droogenbroeck M. ViBe: A Universal Background Subtraction Algorithm for Video Sequences[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2011, 20(6): 1709-1724.

[9] Muhammad K, Ahmad J, Baik S W. Early Fire Detection Using Convolutional Neural Networks During Surveillance for Effective Disaster Management[J]. Neurocomputing, 2018, 288: 30-42.

[10] Depatla S, Muralidharan A, Mostofi Y. Occupancy Estimation Using Only WiFi Power Measurements[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2015, 33(7): 1381-1393.

[11] OASIS. MQTT Version 3.1.1: OASIS Standard[S]. Burlington: OASIS, 2014.

[12] EMQ Technologies. EMQX: An Open-Source MQTT Broker[EB/OL]. (2023-12-20)[2026-05-18]. https://github.com/emqx/emqx.

[13] Al-Sarawi S, Anbar M, Alieyan K, et al. Internet of Things (IoT) Communication Protocols: Review[C]//Proceedings of the 8th International Conference on Information Technology. Amman: IEEE, 2017: 685-690.

[14] 孙其博, 刘杰, 黎羴, 等. 物联网: 概念、架构与关键技术研究综述[J]. 北京邮电大学学报, 2010, 33(3): 1-9.

[15] Espressif Systems. ESP32-CAM Module Datasheet[EB/OL]. (2022-03-15)[2026-05-18]. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/module-and-dev-kit.html.

[16] STMicroelectronics. STM32F103ZET6 Datasheet[EB/OL]. (2021-06-01)[2026-05-18]. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103ze.html.

[17] Grinberg M. Flask Web Development: Developing Web Applications with Python[M]. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018: 1-78.

[18] Bradski G, Kaehler A. Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library[M]. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017: 495-530.

[19] Chart.js Contributors. Chart.js Documentation[EB/OL]. (2024-03-01)[2026-05-18]. https://www.chartjs.org/docs/latest/.

[20] 钉钉开放平台. 自定义机器人接入文档[EB/OL]. (2023-01-01)[2026-05-18]. https://open.dingtalk.com/document/orgapp/custom-bot-access.

[21] Fruin J J. Pedestrian Planning and Design[M]. Revised ed. New York: Elevator World Inc, 1987: 39-72.

[22] Terven J, Córdova-Esparza D M, Romero-González J A, et al. A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS[J]. Machine Learning and Knowledge Extraction, 2023, 5(4): 1680-1716.

[23] Li H, Zhang Y. A Dynamic Guidance Algorithm for Crowd Evacuation Based on Real-time Density Map and IoT Perception[J]. Journal of Safety Science and Resilience, 2025, 6(1): 32-45.

[24] Wang L, Xu Z, Liu T. Design of Smart Campus Security System Based on Edge Computing and IoT[J]. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 2023, 15(3): 211-228.

致谢

本论文的选题、研究及撰写工作是在我的指导教师的悉心指导下完成的。从课题方向的确定到系统方案的论证，从技术难题的攻克到论文框架的组织，导师以渊博的专业知识、严谨的治学态度和丰富的工程经验给予了我全方位的指导与支持。在系统开发过程中遇到关键技术瓶颈时，导师耐心地帮助我分析问题根源、理清解决思路；在论文撰写阶段，导师逐章逐节审阅初稿，提出了大量宝贵的修改意见，使论文在逻辑性、规范性和专业性上不断提升。在此，谨向导师致以最诚挚的敬意和最衷心的感谢。

感谢应用技术学院为我提供了良好的学习环境和实验条件。学院的实验室配备了丰富的硬件开发板、嵌入式设备和计算资源，为本课题的硬件调试、软件开发和系统联调提供了坚实的物质保障。学院开设的嵌入式系统、计算机视觉、物联网技术等专业课程，为我在本课题中综合运用多种技术奠定了扎实的理论基础。

感谢实验室的各位同学在课题研究期间给予的热心帮助。在STM32固件调试遇到UART粘包难题时，硬件组的同学分享了底层驱动开发经验；在多通道架构设计与性能优化过程中，软件组的同学提出了许多富有建设性的讨论和建议；在论文格式整理和PPT制作阶段，几位同窗协助完成了大量的校对和美化工作。与你们并肩奋斗的日子，将成为我大学生涯中最珍贵的回忆。

感谢我的家人在整个大学阶段给予的充分理解与坚定支持。你们的默默付出使我可以全身心投入学业与研究，你们始终如一的关爱与鼓励是我不断前行的最大动力。

最后，感谢所有在百忙之中参与本论文评审和答辩的各位专家、教授。你们的宝贵意见将促使我进一步反思和改进，也为今后的学习与研究指明方向。

附录

附录A：部分核心代码

A.1 检测主循环伪代码（detector.py — detect_loop）

A.2 联动决策伪代码（detector.py — coordinated_decision）

---

附录B：引导算法测试用例详情

以下七个测试场景覆盖了四策略联动引导算法的全部决策路径，测试通过 `test_guidance.py` 自动化执行。

系统默认参数：红色阈值=20，黄色阈值=12（场景7为自定义阈值）。

| # | 场景名称 | 通道状态 | 输入条件 | 预期策略 | 预期推荐出口 | 验证要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三通道全绿 | A绿(3人) B绿(5人) C绿(2人) | 全活跃，全无火 | `all_clear` | `[]`（无） | 畅通时不做无意义引导 |
| 2 | 一黄两绿 | A黄(15人) B绿(5人) C绿(3人) | 全活跃，全无火 | `guided` | `['C', 'B']` | 按饱和度排序（C:0.25 < B:0.42） |
| 3 | 全部接近阈值 | A黄(13人) B黄(14人) C黄(15人) | 全活跃，全无火 | `degraded` | `['A', 'B', 'C']` | 无畅通通道时降级建议分批通行 |
| 4 | 单通道火灾 | A绿(5人) B火(10人) C绿(3人) | B火灾，A/C畅通 | `guided` | `['C', 'A']` | 火灾通道被排除在推荐外 |
| 5 | 全通道火灾 | A火(5人) B火(10人) C火(3人) | 全部火灾 | `emergency` | `[]`（无） | safe_active为空→紧急疏散 |
| 6 | 暂停通道排除 | A暂停(0人) B黄(15人) C黄(18人) | A暂停，无火 | `degraded` | `['B', 'C']` | 暂停通道不参与推荐 |
| 7 | 不同阈值组合 | A绿(10/15) B绿(8/12) C黄(13/12) | 全活跃，无火，A阈值高B标准C标准 | `guided` | `['A', 'B']` | 饱和度跨阈值比较正确（A:0.67, B:0.67, C:1.08） |

测试结果：7/7 场景全部通过，数据结构验证（recommended_exit字段完整性、SIG格式）全部通过。