本科毕业设计（论文）

| 姓 名 | 姓 名 |
| --- | --- |
| 学 号 | 学 号 |
| 学 院 | ×××××××学院 |
| 专 业 | ×××××××专业 |
| 指导教师 | ××× |
| 职 称 | ××× |

20    年    月    日

毕业设计（论文）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计（论文）作者（签名）：______________

年    月    日

指导教师（签名）：______________

年    月    日

毕业设计（论文）版权使用授权书

本人完全了解应急管理大学有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）的复印件和磁盘，允许毕业设计（论文）被查阅和借阅。本人授权应急管理大学可以将毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编毕业设计（论文）。

毕业设计（论文）作者（签名）：______________

年    月    日

指导教师（签名）：______________

年    月    日

# 摘要

高校人员密集场所的公共安全问题，随着在校生规模逐年增长，受到的关注也越来越多。在火灾、地震等突发应急事件中，能不能快速掌握各出入口的人流状况、把人员有序引导出去，直接关系到师生的生命安全。传统的视频监控系统只能被动录像，做不到实时分析和主动引导；基于红外传感器的人员计数方案覆盖范围有限、也分不清通行方向，在校园多出口场景下不好用。针对这些问题，本文设计并实现了一套融合 AI 视觉检测与物理传感器感知的校园人流量智能监测预警系统。

系统采用双输入互补架构：远程AI通道通过ESP32-CAM采集视频画面，经MQTT协议传输至PC端进行YOLOv8n深度学习实时推理（基于COCO预训练权重），实现人员目标的精确检测与计数；本地应急通道由STM32F103微控制器配合火焰传感器构成，不依赖网络即可独立完成火灾检测。两通道通过MQTT消息队列双向协同，兼顾了智能分析的精度与物理传感的可靠性。在三通道并行检测的基础上，本文提出了一种基于相对饱和度的四策略联动引导算法，根据各通道的实时拥挤程度与火灾状态，自适应选择"全部畅通无需引导""按饱和度推荐多出口""降级分批通行""全通道紧急疏散"四种响应策略，并通过对称防抖机制解决了临界阈值附近的报警抖动问题。联动决策结果经MQTT定向发送至各STM32控制节点，驱动LED指示灯、蜂鸣器与SG90舵机闸门执行物理引导动作，同时通过钉钉机器人推送差异化报警通知，形成"检测→决策→执行→通知"的完整闭环。

测试结果表明，系统在三通道环境下运行稳定，引导算法七个测试场景全部通过，报警防抖、设备绑定、通知限流等关键功能均达到设计预期。本系统为校园应急疏散管理提供了一种低成本、可扩展、软硬一体的解决方案。

**关键词**：人流量监测；YOLOv8；MQTT；应急疏散引导；STM32

As higher education continues to expand in China, public safety management in densely populated campus areas has drawn growing attention. During emergencies such as fires or earthquakes, the ability to rapidly assess crowd conditions at each exit and guide orderly evacuation is critical for protecting lives. Traditional video surveillance systems only provide passive recording without real-time analysis or active guidance capabilities. Infrared-sensor-based people counting solutions are limited by narrow coverage and an inability to distinguish movement directions, making them inadequate for intelligent monitoring in multi-exit campus scenarios.

To address these challenges, this thesis presents an intelligent campus crowd monitoring and early-warning system that integrates AI-based visual detection with physical sensor perception. The system adopts a dual-input complementary architecture: the remote AI channel captures video via an ESP32-CAM module and transmits it through MQTT to a PC running YOLOv8n deep learning inference (using COCO pre-trained weights) for accurate person detection and counting; the local emergency channel, built on an STM32F103 microcontroller with a flame sensor, performs fire detection independently without network dependency. These two channels coordinate bidirectionally through the MQTT message queue, combining the precision of intelligent analysis with the reliability of physical sensing.

Building upon three-channel parallel detection, this thesis proposes a relative saturation-based four-strategy guidance algorithm. Based on the real-time congestion level and fire status of each exit channel, the algorithm adaptively selects among four response modes: "all clear" (no intervention needed), "guided" (recommend multiple exits ranked by saturation), "degraded" (advise phased passage when all safe exits are near capacity), and "emergency" (immediate evacuation when all active channels are on fire). A symmetric debouncing mechanism eliminates alarm oscillations near threshold boundaries. The coordinated decision results are sent via MQTT to each STM32 control node, driving LED indicators, buzzers, and SG90 servo-controlled gates for physical guidance, while DingTalk robot notifications deliver differentiated alarm messages, forming a complete closed loop of "detection → decision → execution → notification."

Test results demonstrate that the system operates stably in a three-channel environment, with all seven guidance algorithm test scenarios passing successfully. Key functions including alarm debouncing, device binding, and notification rate limiting all meet design expectations. This system provides a low-cost, scalable, and software-hardware integrated solution for campus emergency evacuation management.

**Key words**: crowd monitoring; YOLOv8; MQTT; emergency evacuation guidance; STM32

目录

（请在Word中右键此区域 → 更新域 → 更新整个目录）

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

### 1.1.1 校园安全管理的现实需求

高校校园是典型的人员密集场所，在校生规模逐年增长，安全管理压力也在同步上升。教学楼、食堂、图书馆等区域在上下课高峰时段人流量短时激增，踩踏风险不容忽视。还有一个现实问题：高校建筑结构复杂、出口多，一旦发生火灾，如果没有实时监测和智能疏散引导手段，师生很难在短时间内安全撤离。

当前大多数高校的安全管理，主要还是靠人工巡逻加固定摄像头的传统组合。安保人员在监控墙前盯几十个画面，同时还要定期外出巡逻。这种模式有几个硬伤：实时性跟不上——没有人能同时盯住几十块屏幕，异常事件往往是事后回放才发现的；夜班和节假日巡逻密度下降，留出大量盲区时段；人工只能模糊判断"人多人少"，没法精确计数，更谈不上趋势预警；应急响应链路太长——从发现异常到启动疏散要经过人工判断、逐级上报、层层传达，响应时间按分钟算，在火灾场景下这几分钟可能就是最佳疏散窗口。

基于以上分析，设计一套能实时监测校园重点区域人流量、自动识别异常拥堵、并在紧急情况下联动硬件设备进行智能疏散引导的综合管理系统，是一项有实际工程价值的工作。

### 1.1.2 智能监控技术的应用现状

深度学习驱动的计算机视觉技术，近几年在安防监控领域落地很快。基于卷积神经网络（CNN）的目标检测算法，尤其是 YOLO（You Only Look Once）系列[1-3,22]，已经能在视频流中实时检测并计数行人，检测精度和速度都达到了实用水平。物联网（IoT）技术也让低成本传感器的大规模部署变得可行——火焰、烟雾、温湿度等环境传感器通过无线协议接入统一平台，为传统的视频监控补上了一层物理维度的冗余信息[13,24]。

在多模态融合这条线上，越来越多的研究尝试把视觉检测和传感器数据结合。比如用摄像头图像加红外热成像做火灾检测，或者把 WiFi 信号强度分布和视频分析结合起来估算室内人流密度[9-10]。这种多源信息互补的思路，正逐渐成为智能安防的主流方向。

通信协议方面，MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）因为轻量、低带宽、发布/订阅模式这几个特点，已经是物联网领域事实上的标准协议之一[11]。它在网络不稳定的情况下也能维持可靠的消息传递，非常适合校园监控这种多设备实时数据交换的场景。

### 1.1.3 本课题的研究意义

本课题设计并实现了一套"应急场景下的校园人流量监控管理系统"，工作的价值主要在三个方面：

双通道互补架构：系统采用"AI 视觉检测 + 本地物理传感器"的双输入通道设计。日常运行时以 YOLOv8 深度学习模型的视觉检测为主要人流量统计手段；在火灾等紧急场景下，火焰传感器直接触发硬件响应，不依赖网络和 AI 运算，保证了应急情况下的系统可靠性。两种通道互为备份，日常检测的智能性和应急响应的鲁棒性都得到了兼顾。

低成本可扩展：系统后端用普通 PC（搭载消费级 GPU）跑 AI 推理，前端用 ESP32-CAM 低成本摄像头模块采集视频，控制端采用 STM32F103 微控制器驱动 LED、蜂鸣器和舵机等执行器件，通信通过 ESP8266 WiFi 模块和公共 MQTT Broker 实现。整体硬件成本控制在百元级别，且支持多 STM32 设备的自动发现与即插即用，扩展起来很方便。

检测到通知的完整闭环：系统不只是做了人流量检测，而是从检测（YOLO 视觉计数 + 火焰传感器）、联动决策（三级报警 + 四策略引导算法）、执行（STM32 硬件控制闸门/蜂鸣器）到通知（钉钉机器人实时推送），整条链路都打通了。检测到异常后，系统自动完成决策、执行和信息触达，中间不需要人工介入。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 基于视觉的人流量统计研究

基于计算机视觉的人流量统计，是智能监控领域的一个核心研究方向。从技术路线看，可以粗略分为传统方法和深度学习方法两个阶段。

传统方法主要靠手工设计的特征提取器和分类器。Dalal 等人提出的 HOG（Histogram of Oriented Gradients）特征加 SVM 分类器的行人检测方法[4]，当年在不少数据集上跑出了不错的效果。基于背景减除（Background Subtraction）的运动目标检测，比如 MOG（Mixture of Gaussians）和 ViBe 等算法[8]，思路是先对背景分布建模，再提取前景运动目标，然后配合形态学操作和连通域分析做人数统计。但这些方法有个通病：遇到密集人群、光照变化或严重遮挡，性能掉得很厉害，实际部署效果不太理想。

2012 年之后，深度学习给人流量统计带来了质的提升。基于 CNN 的目标检测算法从 Two-stage（如 Faster R-CNN[5]）演进到 One-stage（如 SSD[6]、YOLO 系列）。Two-stage 方法先生成候选区域再分类，精度高但速度慢；One-stage 直接在特征图上回归目标位置和类别，速度明显更快，更适合实时监控。YOLO 系列自 2016 年提出后经历了多次迭代，其中 YOLOv8 由 Ultralytics 公司于 2023 年发布[1,22]，在检测精度和速度之间平衡得很好。它的轻量级版本 YOLOv8n 仅 3.2M 参数，在消费级 GPU 上能做到每秒几十帧的推理速度，对校园监控这种边缘计算场景非常合适。

### 1.2.2 应急疏散与引导系统研究

应急疏散与引导是公共安全领域一个很实际的研究方向。传统做法主要靠静态指示牌和应急广播，引导策略是固定的，没法根据实时人流分布动态调整。近几年传感器网络和智能决策算法慢慢成熟，动态疏散引导的研究也多起来了[23]。

火灾检测方面，多传感器融合已经是主流做法——同时采集烟雾浓度、温度、火焰光谱等多元物理量，再用加权融合或贝叶斯推理等方法综合判断火灾概率，可以有效降低单一传感器的误报率[9]。引导策略方面，基于图论的最短路径算法、蚁群优化以及元胞自动机人群疏散仿真等方法都有不少研究。但老实说，多数研究还停在仿真验证阶段，真正把检测、决策和实际的硬件执行设备（闸门、蜂鸣器这些）直接联动的系统不多。

### 1.2.3 现有研究的不足与本课题的技术路线

综合分析现有研究，有几个比较明显的不足：

第一，单输入通道的脆弱性。大多数系统要么仅依赖视觉检测，在网络中断或摄像头故障时完全失效；要么仅依赖物理传感器，缺乏人流统计的定量能力。两种方式各走一端，缺少互补的冗余设计。

第二，缺乏完整的决策-执行闭环。大量研究集中于检测算法的精度提升或疏散路径的理论计算，很少把检测结果、决策算法与实际的嵌入式硬件控制设备直接联动。从发现异常到执行引导之间还有人工操作环节，应急响应存在延迟。

第三，成本与可扩展性考虑不足。许多智能监控系统依赖昂贵的服务器集群和专用网络设备，普通高校很难负担。同时，系统设计上也很少考虑多通道、多设备场景下的可扩展性问题。

针对以上不足，本课题的技术路线为：以 AI 视觉检测（YOLOv8n）和物理火焰传感器构成双输入通道，通过联动决策引擎进行三级报警判定和四策略人流引导，经由 MQTT 协议向 STM32 嵌入式控制平台下发控制指令，实时驱动舵机闸门、蜂鸣器等执行设备，同时通过钉钉机器人向管理人员推送报警通知。整套系统在普通 PC 上运行，硬件成本可控，并支持多 STM32 设备的自动发现与动态绑定，具备良好的可扩展性。

## 1.3 主要研究内容

本课题的主要研究内容涵盖五个方面：

（1）三通道实时人流量检测。基于 YOLOv8n 深度学习模型实现多通道并行行人检测与计数，每通道支持网络摄像头实时视频流和本地视频文件两种输入源并可在运行中动态切换。各通道通过相位错开机制避免 GPU 资源竞争，配合防抖算法消除计数在阈值附近的抖动。

（2）三级报警与联动决策算法。设计正常、黄色预警、红色报警三级报警体系，每通道可独立设定各级报警阈值。在此基础上实现四策略人流引导算法，覆盖全线畅通、定向引导、分批限流和紧急疏散四种全局态势，根据各通道的饱和度排序推荐最优通行方向。

（3）STM32 嵌入式执行系统。以 STM32F103ZET6 为主控芯片驱动 LED、蜂鸣器和舵机闸门，火焰传感器在本地实现防抖采集——连续多次确认后方触发全硬件输出，火灾时单片机完全不依赖网络独立响应，构成应急冗余通道。

（4）MQTT 多设备通信协议。基于 MQTT 协议的发布/订阅模式构建通信体系，利用通配符订阅实现新设备自动发现、利用遗嘱消息机制实现设备断线自动感知。控制指令经 WiFi 透传模块双向转发，连接 PC 端决策引擎与 STM32 执行终端。

（5）Web 仪表盘可视化系统。基于 Flask 构建 Web 服务端，前端采用 Chart.js 实现动态折线图和 MJPEG 视频实时预览，支持应急双态模式切换（紧急状态下自动切换警告色界面、突出疏散引导面板）和移动端响应式布局。

# 第2章 需求分析

## 2.1 功能性需求

### 2.1.1 视频采集与AI检测

（1）多通道实时视频采集

①功能描述：系统应支持多个独立通道同时进行视频采集，每个通道可接入网络摄像头实时视频流，也可接入本地视频文件作为检测画面来源，通道数量可根据实际监测点位灵活配置。系统启动时应能够自动识别已配置的视频源并开始采集，运行中应支持切换视频源类型而不影响其他通道的正常工作。

②输入：网络摄像头的实时视频流或本地视频文件。

③输出：解码后的标准化图像帧序列，每帧附带通道标识和时间戳信息，供后续检测模块使用。

④处理流程：各通道独立启动采集线程，建立与视频源的连接并持续读取图像帧数据——网络摄像头源维持长连接并解析视频流中的帧数据，本地文件源按帧率逐帧读取并在播完后循环回放。采集到的帧图像经过分辨率标准化处理后，传递给AI检测模块进行后续处理。

（2）AI行人检测与计数

①功能描述：系统应对每路视频帧实时执行基于深度学习的行人目标检测，识别画面中的人员目标并进行计数，检测结果作为后续报警判定和联动决策的核心数据来源。检测模型应能够在普通消费级GPU上实时运行，在保证检测精度的前提下兼顾推理速度。

②输入：标准化后的图像帧（分辨率不高过大以保证推理效率），以及检测模型的置信度等可调参数。

③输出：当前帧中检测到的行人数量，以及各检测目标在画面中的位置信息和置信度。检测结果（含标注框的可视化画面）应能回传给前端进行实时展示。

④处理流程：每帧图像送入预训练的深度学习目标检测模型执行推理，输出检测框列表后筛选其中的人员类别进行计数。检测框坐标按原始分辨率还原后，在原图上绘制标注信息，经编码后提供给前端展示。各通道独立执行自己的检测流程，检测结果实时写入共享的状态存储区，供报警判定和联动决策使用。

（3）多通道并行调度

①功能描述：多个检测通道需同时运行，系统应合理调度各通道对GPU计算资源的使用，避免出现因资源竞争导致的帧率大幅波动。每通道的检测帧率应满足实时监控的基本要求。

②输入：各通道的视频源连接和独立的检测线程。

③输出：各通道各自稳定输出的检测结果（人数、帧率、运行状态）。

④处理流程：系统为每个通道分配独立的检测线程，各线程以设定的检测周期循环执行"采集→推理→写入状态"流水线。通过错开各通道的推理请求时机来平摊GPU负载峰值，避免多线程同时提交推理任务导致的排队等待。

### 2.1.2 人流量监测与报警

（1）多级报警体系

①功能描述：系统应建立多级报警体系来区分不同程度的拥挤状况，至少包含"正常通行""黄色预警""红色报警"三个等级。每个监测通道可独立设定各级报警的人数阈值，以适应不同点位的人流承载能力。报警等级应根据当前检测人数与设定阈值的比较关系自动判定。

②输入：各通道实时检测人数，以及为该通道配置的各级报警阈值参数。

③输出：各通道当前的报警等级，以及对应的视觉/听觉输出控制信号。

④处理流程：每一检测帧完成后，将当前人数与预设的各级阈值进行比较，确定目标报警等级。报警等级的变化并非瞬时完成，而是需要经过防抖动处理后才能确认为最终生效等级，以避免检测结果的偶然波动导致报警状态不断闪烁切换。

（2）防抖动机制

①功能描述：报警等级的升降应具备防抖动能力——当检测人数在阈值附近波动时，系统不应频繁地在相邻报警等级之间来回切换。这既是对硬件执行器（LED、蜂鸣器）的保护，也避免向前端和通知模块发送大量无效的报警变更消息。

②输入：连续多帧检测得出的目标报警等级序列。

③输出：经过防抖确认后的最终生效报警等级。

④处理流程：系统持续跟踪最近若干帧的目标报警等级，只有当连续多帧的目标等级均指向同一方向（升级或降级）时，才执行等级切换。等级切换后进入一段锁定保护期，在此期间忽略任何反向的等级变化请求。升级（从正常到预警、从预警到报警）和降级（反向）的确认条件保持对称一致。

（3）报警事件记录

①功能描述：系统应以"事件"的形式记录每次报警的完整生命周期——何时开始、何时结束、期间峰值人数达到多少、持续了多长时间。这些记录应持久化存储，支持按时间范围和通道等条件进行历史查询。

②输入：报警等级变更的时刻（由防抖逻辑触发）及对应的当前状态数据。

③输出：结构化的报警事件记录，包含开始时间、结束时间、峰值人数、持续时长和关联通道信息。

④处理流程：当某通道的生效报警等级从正常变为预警或报警时，创建一条新的报警事件并记录开始时间和初始人数；在报警持续期间持续跟踪峰值人数；当等级恢复为正常时，记录结束时间、计算持续时长并更新峰值人数，完成该事件的闭环记录。

### 2.1.3 联动决策与引导

（1）全局状态汇总与策略判定

①功能描述：系统需周期性地汇总所有监测通道的当前状态，综合判断全局安全态势，并根据各通道的拥挤情况自动选择合适的人流引导策略。引导策略应覆盖多种典型场景：所有通道畅通时的自由通行、部分通道拥挤时可引导至畅通通道、所有通道均拥挤时的分批限流、以及火灾等紧急情况下的全向疏散。

②输入：汇总的各通道实时快照数据——人数、报警等级、火灾传感器状态、通道在离线状态，以及各通道的阈值配置参数。

③输出：适用于当前全局态势的引导策略类型，以及面向用户的通行建议文案。

④处理流程：系统在互斥保护下获取各通道的状态快照，排除掉离线通道和处于火灾状态的通道后，对剩余安全通道逐一计算其拥挤程度（当前人数相对预警阈值的比值）。之后按预设的决策逻辑判定策略：若无通道拥挤则建议自由通行；若存在拥挤但仍有畅通的安全通道则按拥挤由轻到重的顺序推荐通行方向；若所有安全通道均已达拥挤上限则建议分批等待；若有通道检测到火灾则执行紧急疏散策略。

（2）多出口引导推荐

①功能描述：在有畅通通道可用的情况下，系统应按各安全通道的相对拥挤程度排序，生成清晰的通行推荐列表，在仪表盘和通知消息中同步展示，引导人员前往最不拥挤的出口。

②输入：各安全通道的拥挤程度数值（当前人数与阈值的比值）。

③输出：按推荐优先级排序的出口列表及对应的拥挤程度描述。

④处理流程：筛选出报警等级为正常且拥挤程度较低的畅通通道，按拥挤值从小到大排序，生成格式化的推荐文案（如"建议前往：出口B（畅通）、出口C（轻度拥挤）"）。

（3）设备的差异化控制

①功能描述：系统应能为每个接入的硬件执行设备生成与其绑定通道当前状态相匹配的独立控制指令。例如某设备绑定A通道则其输出动作应反映A通道的报警等级，而非全局统一的指令。

②输入：设备的通道绑定关系、对应通道的当前报警等级和火灾状态。

③输出：每条设备各自的控制指令，包含灯光等级、蜂鸣器开关、闸门开闭等字段。

④处理流程：遍历所有当前在线且已完成通道绑定的执行设备，根据每个设备所绑定通道的报警和火灾状态确定其输出参数——若该通道处于火灾状态则执行器输出预设的最高等级——生成指令后通过通信模块下发至对应设备。

### 2.1.4 硬件执行控制

（1）执行器综合驱动

①功能描述：系统末端应包含一个单片机控制的硬件执行模块，负责根据接收到的控制指令驱动灯光指示器、声音报警器和闸门机构完成对应的物理动作。灯光指示器通过不同颜色和闪烁模式传达不同的报警等级；声音报警器在高等级报警时发出警示音；闸门机构在应急状态下自动打开以疏通出口。

②输入：通过无线通信模块接收到的结构化控制指令（包含灯光、蜂鸣器、闸门三项子指令）。

③输出：对应GPIO引脚的高低电平信号（控制灯光和蜂鸣器）以及PWM脉冲信号（控制闸门舵机的旋转方向和角度）。

④处理流程：单片机通过串行接口接收无线通信模块转发的指令字符串，解析得到灯光、蜂鸣器和闸门的控制参数后，调用对应的驱动函数设置GPIO输出电平，并向舵机模块输出对应脉宽的PWM信号以控制其旋转方向。

（2）火焰传感器本地独立响应

①功能描述：在单片机本地直连一个火焰检测传感器，构成一条完全独立于PC和网络的本地应急检测通道。即便WiFi断开或上位机宕机，火焰传感器检测到火源时，单片机应能自主触发全部硬件报警输出，不必等待或依赖远程指令。

②输入：火焰传感器输出的数字开关量信号。

③输出：本地全硬件输出（灯光、蜂鸣器、闸门同时动作），以及上行传感器状态消息。

④处理流程：单片机主循环以固定间隔轮询火焰传感器引脚电平，经过数次连续一致的低电平确认后判定为真实火警（避免瞬时电磁干扰误报），立即驱动所有输出进入最高报警状态，同时将火焰状态信息通过通信模块上传，使上位机端也能获取这一信息并纳入全局联动决策。

（3）非阻塞舵机控制

①功能描述：舵机闸门的开关动作通常需要持续一定时间（如一秒以上），在此期间若使用简单延时等待将导致单片机在此期间无法响应传感器轮询和指令接收。因此舵机控制应采用非阻塞方式，确保闸门动作期间系统仍能正常处理其他任务。

②输入：舵机动作触发指令（开门或关门）。

③输出：特定频率和占空比的PWM脉冲信号。

④处理流程：舵机控制采用时间状态机方式——接收到动作指令后记录动作起始时刻并设置舵机进入运行状态，然后在主循环的每个周期中检查是否到达预设的动作时长，到达后自动将舵机信号复位至停止状态。启动和停止之间的等待时间通过主循环反复检查而非阻塞延时实现。

### 2.1.5 数据可视化与交互

（1）Web仪表盘实时监控

①功能描述：系统应提供一个基于Web浏览器的仪表盘界面，以直观的可视化方式展示所有通道的实时视频画面、人流量动态变化趋势和系统引导建议。仪表盘的各项数据应保持自动刷新，用户无需手动刷新页面。

②输入：后端服务定期汇总的各通道检测状态数据，以及各通道的实时视频流地址。

③输出：包含视频预览区、趋势折线图区、推荐引导面板和系统控制面板的完整仪表盘页面。

④处理流程：前端以固定时间间隔轮询后端状态汇总接口，获取各通道的实时人数、报警等级、帧率和引导信息，同步更新页面各组件的显示；各通道视频画面通过持续加载视频流地址的方式保持实时预览；折线图组件按通道区分数据系列，仅展示当前活跃通道的曲线；控制面板提供监测启停、阈值调节、视频源切换等操作的入口。

（2）正常与应急双模式界面

①功能描述：仪表盘应具有两种视觉模式——正常监测模式和应急模式。正常模式下以视频预览和数据趋势为主；当任意通道触发火灾等紧急状态时，界面自动切换为应急模式，此时以疏散引导信息为视觉焦点，弱化常规监测数据，突出紧急出口推荐和逃生指引。

②输入：全局策略类型（是否为应急状态）和各通道的火灾报警状态。

③输出：对应模式下的仪表盘界面呈现——正常模式以深色调玻璃质感布局展示视频和数据；应急模式以醒目警告色顶部横幅和放大突出的引导面板为主视觉。

④处理流程：前端在每次状态轮询时检查应急触发条件（是否存在火灾报警或全局策略为紧急疏散），满足条件时切换CSS样式——顶部导航栏变更为警告色并显示紧急状态提示文字，趋势图区域折叠缩小，推荐引导面板字体放大并提升在页面中的显示层级。

（3）历史数据查询

①功能描述：系统应支持用户按时间区间和监测通道查询历史的检测记录与报警事件，查询结果以列表和折线图两种形式呈现，便于事后分析和复盘。

②输入：用户指定的查询起止时间和目标通道。

③输出：该时间段内的检测记录列表（含时间戳、人数、报警等级、帧率）以及对应的趋势折线图。

④处理流程：前端收集查询条件后发送至后端查询接口，后端在持久化存储中按条件检索检测记录和报警事件，返回结构化数据，前端以表格和折线图两种形式同步渲染结果。

### 2.1.6 通知推送

①功能描述：系统应在检测到报警触发、报警升级和报警解除等关键事件时，通过即时通讯工具的群消息接口向管理人员推送通知。通知内容应清晰说明涉及的监测通道、当前人数、报警等级和推荐的引导策略，并附上所有通道的简要状态概览，使接收者在不打开仪表盘的情况下也能快速掌握全局情况。

②输入：报警触发/升级/解除事件及其关联的通道信息、人数、策略和所有通道状态。

③输出：通过群消息接口发送的结构化通知卡片。

④处理流程：报警事件触发时构建结构化的通知消息内容，调用即时通讯平台的Webhook接口发送至指定群聊。为避免短时间内重复报警导致消息轰炸，系统在不同报警等级下采用不同的发送频率限制——紧急级别（如火灾）的报警应始终即时送达不受限流影响，较低级别的常规拥挤报警可设适当间隔防止刷屏；报警级别从低到高升级时应突破当前限流立刻发送，确保管理人员不会错过事态恶化信号。

## 2.2 非功能性需求

### 2.2.1 性能需求

①端到端响应：从视频帧采集完成到硬件执行器产生对应物理动作的完整软件链路延迟应控制在1秒以内。

②检测帧率：多通道同时运行时，每通道的AI检测帧率应不低于15帧/秒，以保证人流统计的时效性。

③GPU资源：多通道并发时GPU利用率应留有余量，峰值不超过80%，确保推理任务不会因资源耗尽而停滞。

④前端刷新：仪表盘数据刷新间隔不超过1秒，视频画面延迟不超过500毫秒。

⑤消息推送：对同一设备的控制指令发送应有最低间隔限制，避免短时间内大量指令挤占通信链路。

### 2.2.2 可靠性需求

①双通道冗余检测：AI视觉检测和本地火焰传感器构成两路技术路线独立的检测手段，任一路出现故障时，另一路应能独立完成应急检测和报警输出，互不依赖。

②通信断线自动恢复：WiFi连接和消息传输连接中断后应具备自动检测和重连能力，采用递增等待时间的退避策略避免频繁重试。

③掉线自动感知：执行设备异常断线时，服务端应在数秒内通过消息协议的遗嘱机制感知设备离线状态，将其从联动决策中排除，避免对已离线设备持续下发指令。

④传感器防干扰：火焰传感器的读取需经过多次连续一致确认后才判定为有效火警，避免电磁干扰或瞬时触碰导致的误报。

⑤数据持久化：检测数据应实时写入本地持久化存储，确保程序异常退出时不丢失已记录的数据。

### 2.2.3 可扩展性需求

①新设备自动接入：服务端应能自动发现新上线的执行设备，无需预先配置设备清单或重启服务即可纳入联动控制。

②通道独立管理：各监测通道可独立启动、暂停和恢复，暂停的通道自动从全局决策和历史趋势图中排除，不影响其他通道的正常运行。

③阈值独立配置：每个通道的各级报警阈值应能独立设定并通过前端实时调整，调整后即时生效无需重启检测线程。

④视频源灵活配置：每个通道应能独立选择使用网络摄像头实时流或本地视频文件作为输入源，两种模式可在运行中自由切换。

### 2.2.4 可用性需求

①操作简洁：仪表盘上的高频操作（启停通道、调整阈值、切换视频源、设备绑定）应在两步操作内完成。

②状态直观可见：各通道的人数、报警等级和连接状态应以颜色编码（绿/黄/红）直观呈现，用户扫一眼即可感知全局态势。报警触发时应有视觉上的显著变化（如界面颜色切换或醒目的弹出提示）。

③屏幕适配：仪表盘界面应能适应桌面显示器（宽屏）和便携设备（窄屏）两种视口尺寸，在窄屏下各通道由水平排列自动转换为垂直堆叠。

④部署成本可控：除用于AI推理的PC外，其余硬件组件均应采用市售通用模组，无需定制开发或专用工具，整体硬件成本控制在百元级别。

## 2.3 约束条件

### 2.3.1 硬件约束

①AI摄像头：采用ESP32-CAM开发板，集成了WiFi功能和OV2640图像传感器，支持Motion JPEG实时视频流输出。受芯片性能限制，仅支持单一客户端连接获取视频流。实际使用时通过降低分辨率来换取可接受的帧率。

②WiFi透传模块：ESP8266模组，运行于80MHz主频，通过串行接口与主控单片机通信，负责消息协议的订阅与发布以及WiFi网络连接维持。

③主控单片机：STM32F103ZET6，ARM Cortex-M3内核，72MHz主频，64KB SRAM，512KB Flash。外设包括多路GPIO、通用定时器（可产生PWM信号）和多个USART串口。

④舵机：SG90型连续旋转舵机，通过50Hz PWM信号的脉冲宽度控制旋转方向和速度，供电电压4.8-6V。

⑤火焰传感器：基于红外接收管的数字输出型传感器模块，探测波长760-1100nm，低电平触发。

⑥蜂鸣器：有源蜂鸣器模块（内置振荡电路），直流3.3-5V供电即可发声，无需外部PWM频率调制。

⑦运算平台：带独立GPU的PC，用于运行深度学习推理，要求GPU显存不低于4GB。

### 2.3.2 技术约束

①目标检测模型：采用轻量级深度学习目标检测模型（参数量在数百万级别），基于通用物体检测预训练权重直接部署推理，暂不进行自定义数据集微调训练。

②消息传输服务：使用公共MQTT Broker服务，不搭建私有消息服务器。

③后端技术栈：Python语言，Flask轻量Web框架提供HTTP服务和视频流接口，PyTorch深度学习框架执行模型推理，paho-mqtt作为MQTT客户端库。

④前端技术栈：单页面HTML+CSS+原生JavaScript实现，不依赖前端构建工具链。折线图等数据可视化组件通过CDN引入成熟的开源图表库。

⑤数据存储：文件型轻量数据库，零配置部署，Python标准库内置支持，无需额外安装数据库服务。

⑥单片机固件：ESP8266采用Arduino SDK开发，基于其WiFi和MQTT客户端库；STM32采用HAL库开发，使用Keil MDK编译工具链。

## 2.4 数据需求

### 2.4.1 数据类型

①视频图像数据：来自ESP32-CAM的Motion JPEG实时视频帧，或本地MP4视频文件解码后的帧图像，分辨率在320×240级别以兼顾检测效果和推理速度。

②检测结果数据：每帧检测到的行人数量、各检测框在画面中的位置范围及置信度、检测时间戳和所属通道标识。

③传感器数据：火焰传感器的数字状态（正常/触发），由单片机按固定周期间隔采集后上传。

④设备状态数据：各个执行设备的在线状态标识、所绑定的监测通道、最后一次通信的时间戳。

⑤报警事件数据：每次报警的开始时间、结束时间、期间峰值人数、持续秒数和关联通道。

⑥配置参数：各通道独立设置的报警阈值、视频源选项以及设备到通道的绑定关系。

### 2.4.2 数据流向

①视频图像流向：摄像头/文件 → WiFi或本地I/O → 后端采集线程 → 模型推理 → 检测结果入共享缓存 → 编码推流至前端展示。

②传感器数据流向：火焰传感器 → 单片机GPIO轮询 → 串口 → WiFi透传模块 → MQTT上行 → 后端接收并更新设备状态字典 → 联动决策模块读取。

③控制指令流向：后端联动决策生成指令 → MQTT下行发布 → WiFi透传模块接收 → 串口转发 → 单片机解析 → GPIO/PWM驱动执行器。

④通知消息流向：后端告警模块构建消息体 → HTTP POST → 即时通讯平台Webhook → 群消息送达。

⑤存储数据流向：检测线程定期写入检测记录表；报警事件在触发和解除时刻分别创建和更新事件记录表。

## 2.5 小结

本章从功能性需求、非功能性需求、约束条件和数据需求四个方面对系统进行了需求分析。功能性需求覆盖视频采集与AI检测、人流量监测与报警、联动决策与引导、硬件执行控制、数据可视化与交互、通知推送六大模块，每项功能按照功能描述、输入、输出和处理流程的四段式结构进行说明。非功能性需求涵盖性能、可靠性、可扩展性和可用性四个维度，为系统设定了可量化的质量目标。约束条件明确了硬件选型范围和技术栈限制，数据需求梳理了系统中各类数据的定义、来源与流向。以上分析为后续章节的总体设计和详细实现提供了需求层面的依据。

# 第3章 总体设计

## 3.1 系统总体架构

### 3.1.1 设计目标与原则

本系统的设计目标是构建一套面向应急场景的校园人流量监控与引导管理系统，在正常通行和火灾等紧急情况下，对教学楼多出口通道进行实时监测、智能评估与联动控制。系统设计遵循五个基本原则：

（1）双输入冗余。系统同时接入远程AI视觉检测与本地火焰传感器两路异构检测通道。AI通道通过摄像头捕捉视频流，由深度学习模型进行人员计数，精确感知通道人流密度；火焰传感器直连微控制器，不依赖网络和PC主机即可独立响应——即便网络断开或PC宕机，火灾应急机制仍然有效。

（2）实时性优先。从视频帧采集到模型推理、再到无线指令下发至末端执行器，端到端延迟控制在1秒以内。多通道检测任务通过合理的调度策略避免对GPU资源的无序竞争。

（3）可扩展性。系统基于MQTT协议的设备通配符订阅机制，支持动态发现和接入新的执行器设备。各监测通道可独立启停、独立配置阈值、独立切换视频源，灵活适配不同教学楼出口的物理布局。

（4）低成本部署。除用于深度学习推理的PC外，硬件选型均为市售通用嵌入式模组，整体硬件成本控制在百元级别，便于在多个出口点位复制部署。

（5）应急双态模式。系统仪表盘具有正常监测和应急指挥两种界面模式。日常运行时以视频监控和数据趋势为主；任意通道触发火灾报警时自动切换为应急模式，突出疏散引导信息——"平时静默监控，急时醒目指挥"。

### 3.1.2 系统物理架构

系统的物理架构由感知层、运算层、通信层与执行层四个层次组成，如图3-1所示。

感知层包括摄像头模组和火焰传感器。摄像头搭载图像传感器，通过WiFi以Motion JPEG格式推送实时视频流至PC端；火焰传感器通过数字输出引脚直连微控制器，独立于网络链路，提供本地应急检测能力。

运算层为一台搭载独立GPU的PC主机，运行后端程序。后端通过HTTP协议持续获取摄像头的视频流，解析出图像帧后送入深度学习目标检测模型进行人员检测，对每帧画面输出人员数量和检测框坐标。

通信层以MQTT协议为核心，消息代理服务器部署于云端。PC端通过MQTT客户端库发布控制指令和系统状态；WiFi透传模块作为通信桥接器，将MQTT消息通过串行接口转发至微控制器，同时将微控制器上报的传感器状态通过MQTT回传至PC。

执行层以ARM微控制器为核心，驱动双色LED指示灯、有源蜂鸣器和舵机闸门机构。微控制器通过定时器的PWM输出通道控制舵机的旋转方向和时机，通过通用GPIO控制灯光和蜂鸣器的开关状态。

图3-1中值得特别说明的是，火焰传感器的本地响应通路（传感器→微控制器→执行器）独立于网络链路。当传感器触发时，微控制器在本地直接驱动执行器，同时将状态上报至PC，两条路径并行而非串行依赖。这一设计确保了在极端情况（网络中断或PC宕机）下，火灾应急响应不依赖任何远程组件。

### 3.1.3 系统软件架构

系统软件采用分层模块化架构，如图3-2所示。从下到上分为硬件固件层、通信层、数据层、检测引擎层、联动决策层和Web API层。各层之间通过明确的接口交互，上层不直接依赖下层的实现细节。

硬件固件层包含三个独立的嵌入式程序：摄像头固件负责视频采集与WiFi推流；WiFi透传模块固件负责MQTT消息的订阅发布和串口双向转发；主控微控制器固件负责传感器轮询、指令解析和执行器驱动。

通信层以MQTT协议为核心，负责PC与嵌入式设备之间的双向消息传递，包括指令下发、状态上报和设备心跳维持。同时集成了即时通讯平台的群消息推送功能。

数据层采用文件型轻量数据库，包含检测记录表和报警事件表两张核心表，分别存储时序检测数据和报警的生命周期记录。

检测引擎层为每路监测通道维护独立的检测线程，各线程循环执行视频帧读取、模型推理和结果写入。同时提供视频流编码模块，将带标注框的检测画面推送给前端展示。

联动决策层是系统的中央逻辑核心，定期汇总各通道的实时状态，执行防抖动处理、全局态势评估、引导策略判定和差异化控制指令生成。

Web API层对外提供RESTful接口，包括仪表盘状态汇总、历史数据查询、通道控制、视频源配置和设备管理等功能。前端为单页面仪表盘应用，通过定时轮询获取实时数据并更新界面。

线程模型。系统运行在多线程架构下。主线程处理HTTP请求与页面渲染。每通道各分配一个独立的检测工作线程，负责该通道完整的"采集→推理→报警判定→数据写入→联动触发"流水线。MQTT网络线程由客户端库内部管理，处理消息的收发与回调。检测线程在启动时以相位偏移方式错开各通道的首次推理时刻，将多通道的GPU推理请求在时间轴上均匀散布，降低峰值资源竞争。

---

## 3.2 硬件系统设计

### 3.2.1 硬件选型与参数

硬件选型的原则是"低成本、可复制、易扩展"，所有组件均为市售通用模组。各组件选型与参数如表3-1所示。

| 组件 | 型号 | 核心参数 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI摄像头 | ESP32-CAM | ESP32-S芯片, OV2640传感器, WiFi 802.11b/g/n | 视频采集与MJPEG推流 |
| WiFi桥接模块 | ESP8266 ESP-01S | 32位处理器, 80MHz, WiFi 802.11b/g/n | MQTT消息透传（PC↔MCU） |
| 主控MCU | STM32F103ZET6 | ARM Cortex-M3, 72MHz, 64KB SRAM, 512KB Flash | 执行器控制核心 |
| 舵机 | SG90 360°连续旋转型 | 4.8-6V, 50Hz PWM控制 | 模拟闸门开合 |
| 火焰传感器 | 红外接收管模块 | 探测760-1100nm, 数字输出, 低电平触发 | 火灾检测 |
| 蜂鸣器 | 有源蜂鸣器模块 | 3.3-5V供电, 内置振荡电路 | 声音报警 |

摄像头配置采用低于传感器最高分辨率的QVGA（320×240）设定，以在图像质量和传输帧率之间取得平衡。JPEG压缩参数调低至保证AI检测可用性的下限，减小WiFi传输的数据量。舵机选用连续旋转型号而非固定角度型号，通过PWM脉宽控制旋转方向和转速，1ms脉宽对应正向旋转、1.5ms对应停止、2ms对应反向旋转，适合模拟闸门的开合动作。

### 3.2.2 引脚分配与连接

STM32的GPIO引脚围绕五类外设进行分配：LED指示、蜂鸣器报警、火焰传感器输入、舵机PWM控制、ESP8266串口通信。完整引脚映射如表3-2所示。

| 外设 | 引脚 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 黄灯LED | PE5 | 预警指示 |
| 红灯LED | PB5 | 报警指示 |
| 蜂鸣器 | PB8 | 声音报警输出 |
| 火焰传感器 | PA0 | 数字输入（低电平=火焰） |
| 舵机PWM | PA6 (TIM3_CH1) | 50Hz PWM输出 |
| ESP8266 TX→RX | PA3 (USART2_RX) | 接收WiFi模块数据 |
| ESP8266 RX←TX | PA2 (USART2_TX) | 向WiFi模块发送数据 |

ESP8266与STM32之间采用交叉串口连接，通信参数为115200bps、8数据位、无校验、1停止位，两模块共地且ESP8266由STM32板上3.3V电源供电。火焰传感器模块的VCC接3.3V，DO数字输出接PA0，STM32将该引脚配置为输入模式并使能内部上拉电阻，确保无火焰时读到确定的高电平。

### 3.2.3 执行器控制设计

执行器控制系统包含三个输出维度：灯光视觉指示、蜂鸣器听觉警报和舵机物理闸门。三级输出定义如表3-3所示。

| 等级 | 触发条件 | 黄灯 | 红灯 | 蜂鸣器 | 舵机闸门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV0 正常 | 人数 ≤ 预警阈值 | 灭 | 灭 | 灭 | 关闭 |
| LV1 预警 | 预警阈值 < 人数 ≤ 报警阈值 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 关闭 |
| LV2 报警 | 人数 > 报警阈值 或 火灾触发 | 常亮 | 常亮 | 鸣响 | 打开 |

舵机PWM控制。舵机由定时器的PWM输出通道驱动。定时器配置为50Hz输出频率（符合SG90标准），通过改变捕获/比较寄存器的值来控制脉冲宽度：窄脉冲（约1ms）对应正向旋转，中间值（约1.5ms）对应停止，宽脉冲（约2ms）对应反向旋转。实际使用时略微偏离标准值以克服机械静摩擦。

舵机动作采用非阻塞状态机控制。闸门开启或关闭动作需要持续约1.2秒，若采用延时等待将在此期间阻塞传感器轮询和指令接收。状态机方案在接收到动作指令时记录起始时刻并设置状态标志后立即返回，主循环每轮检查动作时间是否到达，到期后自动复位舵机信号至停止位。整个过程中火焰传感器轮询和串口数据接收不受影响。

火焰报警的最高优先级。微控制器固件中，火焰传感器报警具有最高优先级。当火焰触发时，无论当前MQTT指令为何，执行器均输出最高报警等级。仅当火焰传感器恢复正常后，输出状态才回落到MQTT指令指定的等级。这一设计确保了本地火灾应急响应的绝对优先。

### 3.2.4 多场景模拟方案

受实物条件限制，本系统实际拥有1个摄像头模组、1个舵机、1个火焰传感器和1个蜂鸣器。为验证三通道联动的系统设计，采用"物理共享+逻辑独立"的模拟方案，如表3-4所示。

| 组件 | 实物数 | 模拟策略 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头 | 1 | 三路本地视频文件分别模拟B/C通道画面，A通道可切换回实物摄像头 |
| 舵机 | 1 | 物理舵机共享，任一通道触发开门条件即动作（OR逻辑） |
| 火焰传感器 | 1 | 固定绑定至A通道，B/C通道通过前端按钮模拟火焰触发 |
| 蜂鸣器 | 1 | 物理蜂鸣器共享，同舵机采用OR逻辑 |

视频模拟方面，系统支持MJPEG实时流和本地视频文件两种视频源类型，运行中可动态切换。三通道在自动模式下各自从本地目录按通道前缀匹配视频文件，A通道也可切换为实物摄像头的推流地址。本地文件播至末尾时自动回到开头循环播放。舵机控制采用OR逻辑——任一通道需要开门时物理舵机即执行开门动作，这对应了"任一出口告急则闸门开放"的实际应急逻辑。

---

## 3.3 软件系统设计

### 3.3.1 视频采集与AI检测模块

目标检测模型选型。本系统选用YOLOv8n（nano版本）作为目标检测模型。YOLOv8由Ultralytics公司于2023年发布，属于YOLO系列算法的最新迭代版本之一。相较于Two-stage检测方法（如Faster R-CNN），YOLO系列采用One-stage设计，直接在特征图上回归目标位置和类别，跳过了候选区域生成步骤，推理速度显著更快，更适合实时视频监控场景。

YOLOv8n的网络结构由CSPDarknet骨干网络、FPN+PAN颈部网络和解耦检测头三部分组成，采用Anchor-free检测方式直接预测目标中心点偏移量和边界框宽高。nano版本仅约3.2M参数，模型文件约6MB，在消费级GPU上单帧推理仅需15至25毫秒，三通道并行完全满足实时性需求。系统直接使用COCO预训练权重进行推理部署——预训练权重对人员类别的检测精度已满足校园场景的人员计数需求。

视频流采集方案。ESP32-CAM使用HTTP multipart/x-mixed-replace协议推送MJPEG视频流。由于通用视频采集库的FFmpeg后端无法正确解析该摄像头的MJPEG格式，系统采用手动HTTP流解析方案：建立持久HTTP连接后逐字节接收数据，在字节缓冲区中搜索JPEG帧的起始和结束边界标记以提取完整帧。每个检测线程维护独立的HTTP连接和字节缓冲区，实现线程间的连接隔离。

推理流水线。检测循环以统一流水线运行：读取原始帧→缩放至模型输入分辨率（低于原始分辨率以降低计算量）→送入模型推理→筛选人员类别（person类）的检测框并计数→将检测框坐标按缩放比例映射回原始分辨率→在原图上绘制标注框→编码推流至前端展示。

双视频源支持。每个通道可独立配置为网络摄像头实时流或本地视频文件模式。源类型和地址通过统一的配置结构管理，前端修改配置后，检测线程在下一轮循环中检测到配置变更，自动关闭旧连接并打开新源，无需重启线程或整个服务。

多通道并行调度。三个检测线程同时进行GPU推理会竞争CUDA计算资源。系统采用相位错开启动策略——A通道立即启动，B通道延迟约三分之一个检测周期启动，C通道延迟约三分之二个检测周期启动。这一设计将三通道的推理请求在时间轴上均匀散布，GPU利用率趋于平稳，避免三路推理请求同时到达导致排队等待。

### 3.3.2 三级报警与防抖机制

报警子系统采用三级等级体系搭配对称防抖算法，兼顾检测灵敏度和报警稳定性。

三级报警等级定义。每通道独立维护两个可配置的阈值参数：预警阈值和报警阈值。预警阈值低于报警阈值，两者之间形成预警缓冲带。前端可在运行中调整任意通道的阈值，调整即时生效。报警等级由当前人数与两个阈值的比较关系确定，如式（3-2）所示：

对称防抖算法。单帧判定容易受偶尔的漏检或误检影响，导致报警在阈值附近反复触发和解除。系统实现了对称防抖算法，包含连续确认帧数和状态锁定时间两个核心参数：

（a）上升防抖：当目标等级高于当前等级且未处于锁定状态时，连续计数递增；连续若干帧的目标等级均指向升级后，确认升级并重置锁定计时器。此机制过滤偶发的瞬时检测尖峰。

（b）下降防抖：与上升方向对称处理——连续若干帧的目标等级均指向降级后，确认降级。避免人员短暂离开画面导致的误解除。

（c）锁定保护：等级切换后进入一段锁定保护期，锁定期内忽略任何反向变化请求。这为系统提供了足够的稳定观察窗口。

报警事件记录。报警事件以"生命周期"模式记录：等级从正常变为预警或报警时，创建一条新的事件记录；持续时间持续跟踪峰值人数；等级恢复为正常时，更新记录的结束时间和持续时长。这一模式使得每次报警都有完整的可追溯闭环。

火焰报警最高优先级。在联动决策中，当通道存在物理火焰传感器触发或模拟触发时，该通道的等效报警等级强制设为最高，不受检测人数的影响，确保火灾应急响应的绝对优先。

### 3.3.3 联动决策与引导算法

联动决策是系统的中央逻辑核心，定期汇总全局状态、判定引导策略并生成控制指令。决策函数在互斥锁保护下完成三项工作：全局状态快照、四策略判定、每设备指令生成。

饱和度计算。传统方案以绝对人数排序来推荐出口，忽略了不同通道阈值差异带来的容量感知偏差。例如通道A配置阈值20人、当前18人（容量利用率90%），通道B配置阈值5人、当前4人（利用率80%）——虽然A的绝对人数更多，但B实际上更接近其容量上限。本系统引入"饱和度"概念来反映通道相对于其容量的拥挤程度，定义为当前人数与预警阈值的比值，如式（3-3）所示：

四策略决策树。联动决策根据所有活跃通道的安全状况，在四个引导策略中选择其一，决策流程如图3-3所示：

（a）all_clear（全线畅通）：所有活跃且安全的通道均未触发报警且饱和度低于安全上限。系统判定无需引导，推荐面板显示绿色"各通道畅通"消息。

（b）guided（引导推荐）：部分通道拥挤但存在至少一个畅通的安全通道。系统将畅通通道按饱和度升序排列生成推荐列表（如"建议前往：出口B、出口C"），以黄色UI呈现。

（c）degraded（降级通行）：所有安全通道均接近或超过容量上限，无畅通替代通道可用。系统按饱和度排序全部安全通道，提示分批通行，以红色UI呈现。

（d）emergency（紧急疏散）：所有活跃通道均有火灾，无安全通道可用。系统触发最高级别警报，提示立即远离该区域，以紧急红色UI呈现。

每设备差异化指令生成。系统支持多个执行设备分别绑定至不同监测通道。联动决策遍历所有在线且已绑定的设备，根据其绑定通道的状态生成独立的控制指令——包含灯光等级、蜂鸣器开关和舵机闸门控制三个字段。指令仅在内容发生变化且距上次发送超过最小间隔时才实际下发，避免短时间内的无效重复通信。

### 3.3.4 数据持久化设计

系统采用文件型轻量数据库进行本地数据持久化，选择理由为：（1）嵌入式部署模式，无需额外运行数据库服务进程；（2）演示场景下的单日数据量有限（数万条级别），轻量数据库完全胜任；（3）Python标准库内置支持，零额外依赖。

数据库包含两张核心表：

（1）检测记录表：以约每秒1条的频率写入各通道的检测快照数据（时间戳、人数、报警等级、帧率、通道标识），用于前端折线图的历史趋势展示和按时间范围的统计分析。写入间隔设为1秒是在折线图的平滑度需求（需要足够密集的数据点）和数据库写入开销之间取得的平衡。

（2）报警事件表：以事件模式记录每次报警的完整生命周期——报警触发时插入新记录（开始时间、初始人数）、持续期间跟踪峰值人数、报警解除时更新记录（结束时间、持续时长）。

数据库的初始化采用自动适应策略：首次启动时自动建表，后续启动时检测表结构是否与当前代码匹配，对缺失的列通过安全的增量迁移方式补齐，确保从旧版本数据到新版本的向前兼容。

### 3.3.5 前端仪表盘设计

前端仪表盘为单页面Web应用，基于原生前端技术与成熟的开源图表库构建。

页面布局。仪表盘采用分区网格布局：主要区域展示各通道的实时视频画面（画面叠加人数统计和报警状态指示），侧边区域分布联动推荐面板（展示出口引导策略和推荐列表）和动态折线图（展示各通道人数的历史变化趋势），顶部为全局控制栏（阈值调节、视频源切换、设备绑定等功能入口）。

数据刷新策略。前端通过定时轮询后端的状态汇总接口获取实时数据，刷新间隔设置为1秒。各通道的视频画面通过持续加载MJPEG视频流地址的方式保持实时预览。动态折线图仅为当前活跃的通道创建数据序列，暂停的通道其折线自动隐去。

应急双态界面。仪表盘具有正常监测和应急指挥两种视觉模式。正常模式下采用深色调风格，以视频监控和数据趋势为主要视觉内容。当任意通道触发火灾报警或全局手动报警激活时，自动切换为应急模式：顶部栏背景变为醒目警告色并显示紧急状态横幅；折线图区域自动折叠缩小以释放空间；推荐引导面板字体放大并提升在页面中的视觉层级。各通道视频窗口的边框颜色随该通道的安全状态动态变化（绿色=安全、黄色=预警、红色=报警），使用户能够一目了然地感知全局通道状态。

---

## 3.4 通信协议设计

### 3.4.1 MQTT Topic体系设计

系统采用基于Topic的MQTT发布/订阅模型，Topic按"项目前缀/设备标识/消息类型"三级结构组织。完整的Topic体系如表3-5所示。

| 方向 | Topic格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上行 | `{prefix}/{device_id}/status` | 设备心跳：上线/离线（遗嘱消息自动发布） |
| 上行 | `{prefix}/{device_id}/flame` | 火焰传感器状态上报 |
| 下行 | `{prefix}/{device_id}/command` | 控制指令：灯光等级、蜂鸣器开关、闸门控制 |
| 广播 | `{prefix}/SIG` | 仪表盘信号：三通道人数+报警等级+推荐策略 |

服务端通过MQTT通配符（单层`+`）订阅实现新设备的自动发现：订阅`{prefix}/+/status`和`{prefix}/+/flame`后，任何新设备上电发送首条状态消息，服务端即可在回调中通过Topic解析出设备标识并自动注册，无需预先配置设备清单或重启服务。

### 3.4.2 通信链路数据流

系统的通信数据流包含下行控制链路、上行传感链路和遗嘱消息机制三条路径，如图3-4所示。

下行链路（PC→执行器）。联动决策函数在锁保护下汇总三通道状态并完成策略判定后，生成各设备的控制指令，通过MQTT发布至对应设备的指令Topic。WiFi透传模块订阅该Topic，收到消息后通过串口原样转发至微控制器。微控制器在串口接收中断中逐字节累积，按帧分隔符识别完整指令行后解析各字段，驱动对应的GPIO和PWM输出。

上行链路（传感器→PC）。火焰传感器通过GPIO直连微控制器。微控制器按固定周期间隔轮询传感器电平，经多帧防抖确认状态变化后，将传感器状态通过串口发送至WiFi透传模块。透传模块收到后通过MQTT发布至对应设备的状态Topic。PC端在MQTT回调函数中解析消息中的设备标识和状态值，更新设备状态存储区，联动决策函数在下一次执行时读取更新后的传感器状态。

遗嘱消息机制（LWT）。WiFi透传模块在MQTT连接建立时设置遗嘱消息——Topic为设备状态Topic、内容为"离线"、保留标志为真。当模块异常断线（非正常断开连接）时，消息代理自动发布该遗嘱消息，PC端收到后标记对应设备为离线并从联动决策中排除。模块正常重连后重新发布"在线"消息恢复状态。此机制确保系统对通信链路中断具有自动感知和容错能力。

### 3.4.3 协议健壮性设计

通信协议在多个环节实施了健壮性保障：

串口帧边界处理。微控制器的串口接收采用按行分隔策略：以换行字符作为帧结束标记，接收缓冲区按字节累积，遇到帧结束标记后立即对完整行进行解析。当缓冲区接近溢出时，索引回绕至起始位置丢弃旧数据。此方案有效解决了连续高速发送时的数据粘连问题。

MQTT消息节流。三通道同时触发报警时，联动决策可能在短时间内被多次调用并产生相同指令。系统在多个层面实施了节流控制：广播信号在内容未变化时不重复发送；设备指令在内容未变化且距上次发送未超过最小间隔时予以抑制。节流机制使实际消息频率显著低于理论峰值。

通知发送冷却。报警通知采用分级冷却策略，不同等级的报警设置不同的最小发送间隔——紧急级别（火灾）始终即时发送不受限制，较低等级的常规报警设置更长冷却间隔。报警级别从低到高升级时应突破当前冷却立刻发送，确保管理人员不会错过事态恶化的关键信号。

设备自动发现。服务端不预先配置设备清单，通过通配符订阅自动感知设备的上线和下线。任何新设备上电后首次发送状态消息即被自动注册，前端设备列表同步刷新；设备异常离线后通过遗嘱消息自动标记并从决策链路排除，恢复上线后自动重新纳入。

# 第4章 详细设计与实现

## 4.1 开发环境与工具

本系统横跨三个平台的软件开发：PC端Python后端与前端、ESP32/ESP8266端Arduino固件、STM32端ARM裸机固件。各平台的开发环境与工具链配置如表4-1所示。

| 层级 | 语言/框架 | IDE/编辑器 | 核心依赖库 | 硬件平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC后端 | Python 3.11 | VS Code | Flask, PyTorch 2.x, Ultralytics, OpenCV, paho-mqtt | PC (RTX 3060 6GB) |
| PC前端 | HTML5/CSS3/JavaScript | VS Code | Chart.js 4.x (CDN), 原生Fetch API | 浏览器 |
| ESP32-CAM | C++ (Arduino) | Arduino IDE 2.x | ESP32 Arduino Core, esp_camera | ESP32-CAM |
| ESP8266 | C++ (Arduino) | Arduino IDE 2.x | ESP8266WiFi, PubSubClient | ESP8266 ESP-01S |
| STM32 | C (HAL) | Keil MDK 5 | STM32F1 HAL Driver, CMSIS | STM32F103ZET6 |
| YOLO训练 | Python 3.11 | VS Code | Ultralytics YOLOv8, PyTorch CUDA 12.x | RTX 3060 6GB |

版本控制采用Git，项目全程约80个commit，分支策略为feature分支开发、主分支审查合并的工作流。Python虚拟环境使用Miniconda管理，依赖库通过pip安装。ESP32和ESP8266固件通过USB-TTL串口模块烧录，烧录时需将GPIO0拉低进入下载模式。STM32固件使用ST-Link V2调试器完成烧录和在线调试。

## 4.2 核心模块实现

### 4.2.1 检测引擎模块

检测引擎是系统最核心的模块，负责多通道并行检测、双视频源管理、YOLO推理调度以及报警防抖和联动决策触发。

YOLOv8n模型结构。YOLOv8的网络结构由三个核心部分组成[1]：Backbone采用CSPDarknet架构，通过跨阶段部分连接（CSP）策略减少计算量并改善梯度流动，nano版本的深度和宽度缩放因子分别为0.33和0.25；Neck采用FPN（特征金字塔网络）+PAN（路径聚合网络）组合结构，FPN自上而下传递深层语义特征，PAN自下而上传递浅层位置信息，两者结合使网络能同时获取丰富的语义和精确的位置信息；Head采用解耦检测头（Decoupled Head），将分类和定位任务分配到独立分支处理，减少任务间特征冲突。此外，YOLOv8摒弃了传统的Anchor-based设计，采用Anchor-free检测方式直接预测目标中心点偏移量和边界框宽高。系统使用COCO预训练权重直接推理，仅统计person类别的检测框并过滤低置信度结果，以此作为有效行人计数。

多线程检测流水线。每个监测通道分配一个独立的检测线程，线程入口以固定频率上限循环执行。循环体依次完成以下步骤：检查通道是否活跃（处于暂停状态的通道进入休眠等待）、检测视频源配置是否发生变更并在变更时完成新旧源的切换、从当前视频源读取一帧图像、将图像缩放到模型输入尺寸后提交YOLO推理、根据推理结果统计画面中的行人数量、执行报警防抖判定、在原始帧上绘制检测标注框、将检测结果写入共享状态存储区、按固定周期写入检测记录数据库、按固定周期触发联动决策。

检测线程内部有两个关键的时间间隔参数：一是检测周期上限，与摄像头最高帧率匹配以避免无效的空帧读取；二是联动决策触发间隔，在响应实时性与锁竞争、消息量之间折中——过短会增加状态锁的竞争和MQTT消息量，过长则影响决策响应的及时性。

MJPEG流解析。对于网络摄像头的MJPEG视频流，采用基于HTTP持久连接的帧解析方案。与常见的每次请求获取单帧图像的方式不同，持久连接方案建立一次HTTP连接后持续从响应流中读取字节数据，在字节流中搜索JPEG图像的起始标记和结束标记来定位帧边界，提取出完整的一帧JPEG数据后解码为图像矩阵。连接以视频源URL和线程标识的组合作为键进行缓存，实现每线程独立的连接管理。解析过程中设置字节缓冲区的上限阈值，超出时截断保留尾部数据，防止因网络抖动导致内存无限增长。

双视频源统一接入。为使检测主循环不感知底层视频源的具体类型，设计了一个统一的帧读取接口：根据视频源描述对象的类型判断当前配置是MJPEG网络流还是MP4本地文件，分别调用对应的读取逻辑。对于MP4文件，使用OpenCV的视频捕获接口逐帧读取；当读到文件末尾时，不采用"释放后重新打开"的方案（这会导致解码器重初始化，引入数百毫秒的恢复延迟），而是通过帧指针回退到文件开头的seek方式实现循环播放。若seek失败（如文件在运行中被删除），则回退到释放后重新打开的保底逻辑。

GPU资源调度。三个检测线程共享一块GPU，如果它们同时提交推理请求，会导致排队等待和帧率波动。解决方案是在各线程启动时错开它们的首次推理时机——三个通道分别在间隔相位启动（例如将检测周期均匀切分为三份，每个通道占据一个相位窗口）。这样各线程的推理请求在时间轴上均匀分布而非集中对齐，GPU负载峰值被摊平，三通道的帧率保持接近。

### 4.2.2 联动决策模块

联动决策模块是中央决策引擎，负责在互斥保护下汇总各通道状态、判定全局策略并生成面向每台硬件设备的控制指令。整个决策过程分为四个阶段。

第一阶段：状态快照。在各通道各自的锁保护下读取当前人数、报警等级、火灾状态、活跃状态和阈值参数，汇集为一个一致的快照结构。对于处于暂停状态的通道，人数和报警等级强制归零。同时读取设备绑定关系和各设备的在线状态。需要注意的一点是物理火焰传感器状态的优先性：若某设备在线且其火焰状态为触发，则将对应绑定通道的火灾标记强制置为真——这意味着物理传感器的火焰信号会覆盖软件层面的模拟火灾状态，确保物理信号的权威性不被软件逻辑覆盖。

第二阶段：四策略判定。按以下优先级顺序进行全局策略判定：（1）若无任何活跃监测通道，判定为自由通行，提示无活跃通道；（2）统计当前无火灾的"安全通道"列表，若安全通道数为零（所有通道均火灾），判定为紧急疏散；（3）计算所有安全通道的饱和度——定义为当前人数与黄色预警阈值的比值，反映通道相对于自身容量的拥挤程度；（4）若所有安全通道的报警等级均为正常且饱和度低于接近饱和的判定比例，判定为自由通行，无需引导；（5）若存在拥挤通道但也有畅通的安全通道（报警等级正常且饱和度未达接近饱和线），判定为引导模式，将畅通通道按饱和度从低到高排序生成推荐出口列表；（6）若以上条件均不满足（所有安全通道均接近或超过容量上限），判定为降级模式，将所有安全通道按饱和度升序列出，建议分批通行。

第三阶段：每设备指令生成。遍历所有当前在线且已完成通道绑定的执行设备，根据每个设备所绑定通道的报警等级和火灾状态生成差异化控制指令。指令包含三个字段：灯光等级（正常/预警/报警三级）、蜂鸣器开关、舵机开关。其中灯光等级的确定规则为：若绑定通道处于火灾状态或存在手动报警信号，直接输出最高报警等级；否则使用该通道当前的检测报警等级。蜂鸣器在灯光等级不低于1级时开启，舵机在灯光等级达到2级时开启。

第四阶段：I/O输出。所有MQTT消息的发送操作在锁临界区外执行，避免网络I/O阻塞检测线程。状态广播消息在内容发生变化且距上次发送超过最小间隔时才发送至所有在线设备；每设备的控制指令同理采用内容变化检测加最小发送间隔的节流策略。节流的时间比较和发送操作在锁外进行，锁内仅更新上次发送时间和内容记录。

### 4.2.3 MQTT通信模块

通信模块基于paho-mqtt库实现MQTT客户端管理、多设备状态跟踪和消息收发。

通配符订阅与设备自动发现。MQTT连接成功后，客户端向Broker订阅带有单级通配符的Topic模式，通配符匹配任意设备标识符。这样一来，无论有多少台执行设备、设备标识符是什么，只要它们按照约定的Topic层级发布消息，服务端就能自动感知到新设备的加入，无需预先配置设备清单或重启服务。

消息回调与设备状态管理。当收到来自任意设备的MQTT消息时，回调函数从消息的Topic中按层级分隔提取设备标识符和消息字段类型，然后在设备状态字典中为该设备创建或更新对应条目。设备首次出现时自动创建条目（即自动发现），之后根据消息字段类型更新对应的状态属性——状态字段更新设备的在线/离线状态，火焰字段解析火焰传感器的触发状态。消息处理完成后刷新向后兼容的聚合属性（是否有STM32设备在线、是否有火焰传感器触发），这些聚合属性被联动决策模块以引用方式读取，确保拿到的是最新值而非导入时的快照。

每设备定向发送。向指定设备下发控制指令时，消息通过"前缀/设备标识符/指令类型"的三级Topic发布，采用至少一次送达的服务质量等级确保可靠性，消息以换行符结尾便于接收端按行解析。广播接口则遍历所有在线设备，分别调用定向发送。

### 4.2.4 钉钉推送模块

推送模块实现了报警通知、恢复通知和分级冷却机制。

markdown消息内容设计。报警触发时构建结构化的通知消息，按四个层次组织内容：首先是标题行，根据报警类型（火灾/红色报警/黄色预警）使用不同的警示标识，附带通道名称和当前人数；其次是引导行，根据联动决策的策略类型生成差异化文案——紧急疏散时警告所有通道不安全并要求立即组织撤离，降级模式时提示各通道接近容量上限建议分批通行并列出推荐出口，引导模式时按饱和度排序推荐畅通出口，自由通行时不输出引导行；然后是各通道状态概览，以警示标识加通道名称、人数和饱和度百分比的形式逐行列出，当前报警通道标注位置提示；最后是消防提示，对火灾通道特别标注禁止进入。

分级冷却机制。为避免短时间内重复报警造成消息轰炸，发送频率按报警严重程度分级控制：火灾消息始终即时发送，不受冷却限制；报警等级从低到高升级时，同样穿透冷却立即发送（确保管理人员不会错过事态恶化的信号）；同级或降级的常规报警受冷却间隔限制，红色级别的冷却间隔短于黄色级别。冷却计时器以通道为粒度独立维护，不同通道的报警通知互不干扰。

解除通知在报警恢复时发送，内容包含该次报警期间的峰值人数、持续时长以及当前仍在报警的其他通道提示。每通道的解除通知有独立的冷却间隔，避免频繁发送。当所有通道均恢复正常时，额外输出"所有通道恢复正常通行"的确认信息。

### 4.2.5 STM32主控固件

STM32固件运行在STM32F103ZET6开发板上，基于HAL库和CMSIS编写，主要实现了非阻塞舵机控制、火焰传感器防抖采集和UART指令解析三个功能模块。

非阻塞舵机状态机。舵机闸门的开关动作需要持续一定时间（一秒以上），如果在此期间用简单的延时等待，单片机将无法响应传感器轮询和UART数据接收。因此舵机控制采用基于时间状态机的非阻塞方案：收到动作指令后，记录动作起始时刻并设置舵机进入运行状态，然后即刻返回主循环；主循环的每一轮迭代中检查当前时间与动作起始时刻的差值是否已达到预设的动作时长，到达后自动将舵机信号复位至停止状态并将运行标记清零。动作期间的等待完全通过主循环的反复检查来实现，不占用阻塞延时，确保了舵机在运转时火焰传感器仍能被正常轮询、UART数据仍能被正常接收。

火焰传感器防抖采集。火焰传感器以固定间隔被轮询读取引脚电平。为避免瞬时电磁干扰或偶然触碰导致的误报，采用多次连续一致确认的策略：只有当连续若干次读取到触发电平时，才确认火警有效并立即驱动所有输出进入最高报警状态，同时通过串口上传火焰触发消息；同理，解除火警也需要连续多次读到正常电平后才确认。这种防抖设计使火焰探测的单次干扰不会触发误报，同时响应延迟被控制在数百毫秒级别（检测周期乘以确认次数），远小于1秒的实时性要求。

火焰报警一旦确认，其输出状态具有最高优先级——MQTT下发的常规控制指令不会覆盖火焰触发的全输出状态，确保紧急情况下本地应急响应的权威性。

UART指令解析。STM32通过一个USART串口与ESP8266通信。接收端采用逐字节超时轮询的方式读取数据，以换行符作为帧边界标记，忽略回车符。当接收到完整的一行数据后，按约定的键值对格式解析出灯光等级、蜂鸣器开关和舵机开关三个控制字段。解析成功后，仅在无火焰报警的前提下更新输出状态和舵机动作，保证火焰信号的最高优先级不被远程指令覆盖。

### 4.2.6 ESP8266 MQTT透传固件

ESP8266固件实现了"MQTT到UART双向透明桥接"功能，使STM32和PC服务端之间的通信对双方来说如同直接连接。

遗嘱消息机制。MQTT协议内置的遗嘱消息（Last Will Testament）机制是本系统实现设备离线自动感知的关键。ESP8266在连接Broker时预先声明一条遗嘱消息——指定遗嘱Topic、遗嘱内容和保留标志。当ESP8266因网络中断或断电等异常原因断线时，Broker自动将该遗嘱消息发布到指定Topic，服务端收到后即可标记设备离线。保留标志确保即使服务端在设备断线的瞬间未在线，重连后仍能收到Broker保留的最后一条遗嘱消息。设备正常上线后，主动发布一条上线消息覆盖此前的遗嘱，完成在线状态的闭环管理。

双向串口透传。下行方向（PC到STM32）：MQTT消息回调函数在收到订阅Topic的消息后，将消息载荷原样写入串口发送缓冲区，由ESP8266的UART发送至STM32。上行方向（STM32到PC）：在主循环中持续检测串口接收缓冲区是否有数据到达，有则按行读取完整的一帧数据，去除首尾空白后通过MQTT发布到对应的上行Topic。这一设计的核心价值在于透明性——STM32端像在使用有线串口直接与PC通信，PC端像在直接与MQTT设备通信，ESP8266的存在对双方完全不可见。

LED状态指示。利用ESP-01模组内置LED实现三级物理状态指示：常亮表示上电或正在等待WiFi连接；中速闪烁表示WiFi已连接但MQTT服务器尚未连上；快速闪烁表示MQTT通信正常。收到MQTT消息时LED短暂闪一下，作为数据收发活动的物理指示灯，方便现场调试。

### 4.2.7 ESP32-CAM 固件

ESP32-CAM固件基于ESP32 Arduino SDK中的CameraWebServer示例修改，实现了MJPEG视频流的HTTP推送功能。

帧率优化。开发初期，ESP32-CAM在默认时钟配置下实测帧率只有2-3fps，远不能满足实时检测的需求。排查发现默认时钟频率处于OV2640图像传感器的非标准工作区间，导致内部PLL无法稳定锁定，实际输出帧率大幅低于理论值。优化方案从三个层面展开：时钟层面，将传感器外部时钟频率提升至标准工作区间的高频段来稳定PLL锁定；画质层面，适当降低JPEG压缩质量参数以减少编码耗时；分辨率层面，固定输出QVGA级别画面；同时关闭WiFi省电模式防止协议栈间歇休眠导致的传输抖动。经过这些调整后，实测帧率稳定在20fps以上，达到实时检测的基本要求。

MJPEG推流实现。固件初始化时配置OV2640传感器（时钟频率、分辨率、JPEG质量等参数），随后启动一个轻量级HTTP服务器，在视频流端点以multipart/x-mixed-replace的MIME类型循环输出JPEG帧，帧与帧之间用约定的边界标记分隔。客户端（PC端检测引擎）通过HTTP持久连接持续读取这个流式响应，按边界标记切分出独立的JPEG帧进行后续的AI推理。

### 4.2.8 前端仪表盘实现

前端仪表盘为单页面应用，全部代码集中在单个HTML文件中，基于原生JavaScript、Chart.js图表库和CSS3构建，不依赖前端构建工具链。

数据刷新策略。前端以固定时间间隔（1秒）轮询后端的合并状态接口，该接口在一次HTTP请求中返回所有通道的实时人数、报警等级、推荐引导信息、设备在线状态和折线图历史数据。为了控制单次响应的数据量，每通道仅返回最近数百条检测记录（覆盖约5分钟的历史窗口）。视频画面通过三个img标签各自加载对应通道的视频流地址，前端以亚秒级间隔刷新img标签的src属性并附加随机查询参数，绕过浏览器的缓存策略确保画面实时更新。

动态折线图。折线图组件按通道区分数据系列，仅对当前活跃的通道创建数据集对象。维护一个数据集到通道的映射表，通道暂停时删除对应的数据曲线、恢复时重新创建。时间轴的处理上，将所有记录的时间戳截断到秒级实现三通道在横轴上的对齐。折线图配置为跨数据空缺连续绘制（而非断开），避免因短暂的数据缺失造成视觉中断。服务端查询时传入通道本次激活的时间戳参数，过滤掉切换视频源之前的历史数据，确保一张图上展示的数据时间段是一致的。

应急双态切换。仪表盘具有正常监测和紧急应急两种视觉模式。前端在每次状态轮询时检查应急触发条件（是否存在火灾报警或全局策略是否为紧急疏散），满足条件时给页面根元素添加一个CSS类名触发全局视觉切换。正常模式下，推荐引导面板使用绿色/黄色系配色；紧急模式下，顶部导航栏背景切换为醒目警告色，历史趋势图区域折叠缩小以腾出空间，推荐引导面板的字体放大并提升在页面中的视觉层级，使疏散引导信息成为当前的视觉焦点。

响应式布局。通过CSS媒体查询适配移动端视口：当屏幕宽度低于设定断点时，三个通道的视频面板由水平并排自动切换为垂直堆叠，字体大小和间距相应缩小，确保在手机屏幕上也具备基本的可读性和可操作性。

## 4.3 YOLO模型训练

本系统选用YOLOv8n（nano版本）作为人员检测的基础模型，约3.2M参数量，在检测精度与推理速度之间取得了适合实时监控的平衡。

经实际部署前的测试评估，YOLOv8n在COCO数据集上的预训练权重对person类别的检测精度，已能满足本系统常规场景下的人员计数需求——正常光照和中等密度条件下的检测效果稳定，漏检率在可接受的范围内。基于这个评估结果，系统直接使用COCO预训练权重进行推理部署，未额外进行自定义数据集的微调训练。这是一个务实的工程判断：当前系统功能完整、检测精度达标，完整训练（数十轮）所能带来的边际精度提升不足以改变系统的功能可用性。

与此同时，系统已完成自定义数据集的采集和标注工作，为未来在更复杂场景（如夜间低照度、高密度遮挡）下需要更高检测精度时提供了微调基础。数据集合并了公开行人检测数据集和自采集的校园场景图像，标注类别为单一的person类，按标准比例划分为训练集、验证集和测试集，标注格式采用YOLO格式（类别ID加归一化边界框坐标）。

为后续可能的微调准备了训练参数方案：基线模型使用COCO预训练权重，训练轮次配合早停策略防止过拟合，批次大小根据GPU显存容量设定为稳定上限，优化器选用带权重衰减的自适应矩估计（AdamW），学习率配合余弦退火调度策略，数据增强使用YOLO标准的mosaic、mixup、色彩空间扰动和几何变换等组合。这些方案已经过评估，后续如需微调可直接启动训练。

# 第5章 测试

## 5.1 测试环境与方法

系统测试在以下环境中进行：PC端为Windows 11系统，搭载NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU（6GB GDDR6）、Intel Core i7-12700H CPU、16GB DDR4 RAM；STM32端为STM32F103ZET6开发板，通过ST-Link V2调试器烧录固件；ESP8266通过USB-TTL模块烧录，与STM32通过杜邦线交叉连接；ESP32-CAM通过USB供电，WiFi连接至2.4GHz频段路由器；MQTT Broker使用公共测试服务器；测试用MP4视频文件为校园场景录制的循环片段。

测试方法以黑盒功能验证为主，辅以关键逻辑路径的白盒覆盖。功能测试按模块划分测试场景，每个场景编写标准测试用例（编号、场景描述、操作步骤、预期结果、实际结果）。性能测试通过多次运行取平均值的方式采集数据，确保结果的稳定性和可复现性。

## 5.2 功能测试

功能测试围绕系统的核心功能模块设计测试场景，检验各模块是否满足设计规格。测试方法以黑盒功能验证为主，辅以关键逻辑路径的白盒覆盖。

三通道视频采集与切换测试。测试三通道分别在MJPEG实时流和MP4本地文件两种视频源模式下的视频采集、切换和故障恢复能力，测试结果如表5-1所示。

| 编号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-01 | MJPEG实时流采集 | A通道配置为ESP32-CAM MJPEG URL，启动监测 | 视频流正常显示，无冻结和马赛克 | 通过 |
| FC-02 | MP4文件自动匹配 | B通道自动模式启动监测 | 自动匹配videos/目录下channel_b_前缀的MP4文件并循环播放 | 通过 |
| FC-03 | 视频源运行时切换 | 运行中将C通道从MP4切换为MJPEG | 视频画面在1-3秒内切换到新源，无画面冻结 | 通过 |
| FC-04 | MJPEG断连恢复 | 拔掉ESP32-CAM电源后重新上电 | 检测线程自动重连，重连后画面恢复，时长<30秒 | 通过 |
| FC-05 | MP4文件冲突防护 | 两通道同时选择同一MP4文件 | 后启动通道收到409 Conflict错误，提示文件被占用 | 通过 |
| FC-06 | MP4播完循环 | 等待MP4文件播放至结束 | 自动seek回开头继续播放，无黑屏等待 | 通过 |

三级报警触发与防抖测试。测试报警系统在不同人数变化场景下的触发、升级、降级和防抖行为，测试结果如表5-2所示。

| 编号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-01 | LV0→LV1上升防抖 | 人数从0突然跃升到超过黄色阈值 | 连续检测到3帧超标后才触发黄色预警（约0.3s延迟） | 通过 |
| AL-02 | LV1→LV2升级 | 人数从黄色区间进入红色区间 | 连续3帧确认后升级为红色报警，蜂鸣器和舵机联动 | 通过 |
| AL-03 | LV2→LV1降级防抖 | 人数从红色区间降至黄色区间 | 连续3帧确认后才降级，3秒锁定期内不响应进一步的波动 | 通过 |
| AL-04 | 临界值抖动抑制 | 人数在阈值±1范围内快速波动 | 不出现反复触发/解除的抖动现象 | 通过 |
| AL-05 | 火焰报警优先级 | 通道火灾触发后人数恢复正常 | 硬件输出保持LV=2，不被人数的LV0检测覆盖 | 通过 |

联动决策四策略场景测试。基于第3章设计的7个标准测试场景，对联动决策的正确性进行全面验证，测试结果如表5-3所示。

| 编号 | 场景描述 | A通道 | B通道 | C通道 | 预期策略 | 预期推荐出口 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS-01 | 全线畅通 | 3人🟢 | 2人🟢 | 4人🟢 | all_clear | 无（无需引导） | 通过 |
| GS-02 | A拥挤B畅通C畅通 | 15人🔴 | 3人🟢 | 5人🟢 | guided | B, C（按饱和度排序） | 通过 |
| GS-03 | A火灾B畅通C畅通 | 🔥 | 5人🟢 | 8人🟢 | guided | B, C（排除火灾A） | 通过 |
| GS-04 | 全通道接近饱和 | 19人⚠️ | 9人⚠️ | 7人⚠️ | degraded | A, B, C（分批通行） | 通过 |
| GS-05 | 全通道火灾 | 🔥 | 🔥 | 🔥 | emergency | 无（紧急疏散） | 通过 |
| GS-06 | A关闭B拥挤C畅通 | 暂停⏸ | 12人🔴 | 3人🟢 | guided | C（排除暂停A） | 通过 |
| GS-07 | 单通道活跃且拥挤 | 暂停⏸ | 14人🔴 | 暂停⏸ | degraded | B（仅有的安全通道） | 通过 |

硬件联动测试。验证PC端报警决策→MQTT下发→ESP8266透传→STM32执行器的完整链路，测试结果如表5-4所示。

| 编号 | 操作 | 预期硬件响应 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| HW-01 | 人数超过红色阈值 | 红灯常亮+蜂鸣器响+舵机开门（1.2秒动作） | 通过 |
| HW-02 | 人数降至正常 | 红灯灭+蜂鸣器停+舵机关门（1.2秒动作） | 通过 |
| HW-03 | 火焰传感器触发 | 红灯常亮+蜂鸣器响+舵机开门，不依赖PC | 通过 |
| HW-04 | 前端手动报警按钮 | 全局强制LV=2，所有绑定设备的舵机蜂鸣器触发 | 通过 |
| HW-05 | 火灾模拟按钮（B通道） | 对应通道标记火灾，舵机蜂鸣器触发，钉钉通知发送 | 通过 |
| HW-06 | 多STM32设备独立控制 | 两个ESP8266上线后分别绑定A/B通道，各通道报警独立触发对应设备的执行器 | 通过 |

前端仪表盘测试。验证仪表盘的数据展示、交互操作和应急响应功能，测试结果如表5-5所示。

| 编号 | 操作 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 页面加载 | 三通道视频窗口+推荐面板+折线图正确渲染 | 通过 |
| UI-02 | 调整阈值滑块 | 后端阈值即时更新，报警等级按新阈值判定 | 通过 |
| UI-03 | 切换视频源 | 下拉选择MP4文件，视频窗口切到新源 | 通过 |
| UI-04 | 暂停/恢复通道 | 对应通道检测暂停/恢复，折线图中该通道线消失/出现 | 通过 |
| UI-05 | 应急模式切换 | 火灾触发时顶部栏变红+折线图折叠+推荐面板突出 | 通过 |
| UI-06 | 设备绑定操作 | 前端下拉选择设备→通道，绑定后指令定向发送 | 通过 |
| UI-07 | 响应式布局 | 移动端视口（≤680px）布局自动适配 | 通过 |
| UI-08 | 钉钉通知接收 | 报警触发后钉钉群收到通知，含通道人数和推荐出口 | 通过 |

## 5.3 性能测试

性能测试衡量系统在关键指标上的表现，验证是否满足第3章提出的设计目标。

视频帧率与YOLO推理速度。测试条件：三通道同时运行MP4视频源，YOLOv8n模型，RTX 3060 GPU，320×240推理分辨率。每通道运行5分钟后取平均帧率和推理耗时，测试结果如表5-6所示。

| 通道 | 平均检测fps | 单帧推理耗时(ms) | 非推理耗时(ms) | GPU利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 18.5 | 18.2 | 3.2 | ~45% |
| B | 17.8 | 19.1 | 3.1 | ~45% |
| C | 17.2 | 20.3 | 3.4 | ~45% |
| 合计 | — | — | — | ~65-75% |

三通道同时运行时，GPU总利用率约65-75%，未达到100%瓶颈。C通道的推理耗时略高于A/B（约+2ms），主要由CUDA流调度顺序导致，但相位错开策略使差距控制在可接受范围内，三通道均满足15fps以上的实时检测要求。

端到端延迟。端到端延迟定义为"视频帧采集完成→YOLO推理完成→联动决策→MQTT消息抵达STM32→执行器动作开始"的总时间。在本地MQTT Broker（broker-cn.emqx.io延迟约50-80ms）条件下，各环节耗时分布如表5-7所示。

| 环节 | 耗时(ms) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 视频帧读取与缩放 | 5-8 | 3% |
| YOLOv8n推理（320×240） | 15-25 | 15% |
| 报警防抖判定 | <1 | <1% |
| 联动决策 | <1 | <1% |
| MQTT消息发布 | 3-5 | 2% |
| 网络传输（broker中转） | 50-80 | 60% |
| ESP8266 UART透传 | 2-5 | 3% |
| STM32指令解析与GPIO输出 | <1 | <1% |
| 舵机动作（1200ms，仅一次） | 1200 | — |
| 端到端总延迟（检测→GPIO） | 80-120 | 100% |

端到端总延迟约80-120ms，满足设计目标中"<1秒"的要求。网络传输（MQTT Broker中转）占总延迟的约60%，是最大瓶颈。舵机机械动作虽耗1200ms，但属于机械系统的固有延迟，不纳入软件链路延迟统计。

MQTT消息可靠性测试。测试MQTT通信在异常条件下的恢复能力，测试结果如表5-8所示。

| 编号 | 测试场景 | 操作 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | PC端断线重连 | 断开PC网络10秒后恢复 | MQTT自动重连，设备状态恢复，指令正常下发 | 通过 |
| PR-02 | ESP8266断线遗嘱 | 拔掉ESP8266电源 | PC端5秒内收到offline遗嘱消息，设备标记离线 | 通过 |
| PR-03 | ESP8266重连恢复 | ESP8266重新上电 | PC端5秒内收到online消息，设备恢复正常通信 | 通过 |
| PR-04 | 消息节流验证 | 三通道同时快速切换报警状态 | 同一设备指令间隔≥0.5秒，SIG广播间隔≥0.5秒 | 通过 |
| PR-05 | 连续指令不丢失 | 30秒内发送50条不同指令 | 全部指令被ESP8266接收并透传至STM32 | 通过 |

## 5.4 测试结果分析

综合功能测试（27项）和性能测试（5项），32项测试全部通过，通过率100%。以下是各维度的分析。

功能完整性。系统8大功能模块——视频采集与AI检测、人流监测与报警、人流引导算法、硬件控制、钉钉通知、Web仪表盘、API路由和通信协议——均通过了对应的功能测试用例。其中联动决策的7个标准场景（GS-01至GS-07）覆盖了四策略的全部切换路径（含火灾排除、暂停通道排除、饱和度排序），联动决策的正确性得到了充分验证。

性能指标达标。三通道同时运行时检测帧率（A:18.5fps, B:17.8fps, C:17.2fps）均满足≥15fps的设计目标。端到端延迟（80-120ms）远低于 <1秒的设计目标，余量约88%，实时响应能力充裕。GPU利用率峰值约75%，没碰到性能上限，后续扩展更多通道或更复杂模型都还有空间。

与设计目标对比。将测试结果与第3章3.1.1节提出的五项设计原则逐一对比：

| 设计原则 | 验证结果 |
| --- | --- |
| 双输入冗余 | AI视觉+火焰传感器两路独立验证通过；火焰传感器不依赖网络，断电/断网场景下STM32本地响应正常（HW-03） |
| 实时性<1s | 端到端延迟80-120ms，余量充足（表5-7） |
| 可扩展性 | 通配符订阅支持动态设备接入，多STM32独立绑定和指令定向发送验证通过（HW-06） |
| 低成本部署 | 除PC外硬件总成本<100元（表3-1） |
| 应急双态模式 | 火灾触发时仪表盘自动切换应急UI，顶部栏变红+折线图折叠（UI-05） |

综上，系统在功能和性能两个维度均达到了设计指标要求，能够满足应急场景下校园人流量监控与引导管理的应用需求。

# 结论

本文针对应急场景下校园人流量监测与引导的实际需求，设计并实现了一套基于双输入通道架构的智能监测预警系统。系统以ESP32-CAM视频采集与YOLOv8目标检测为核心构成远程AI检测通道，以STM32微控制器配合火焰传感器构成本地应急检测通道，两者通过MQTT协议实现双向通信与联动控制。经过需求分析、总体设计、详细设计与实现、测试和多轮迭代，最终完成了一个覆盖"检测到决策到执行到通知"完整闭环的校园人流监测管理系统。

在视频采集与AI检测方面，系统实现了A/B/C三通道独立YOLOv8n推理引擎，支持MJPEG实时流与MP4本地文件双视频源灵活切换。通过相位错开、JPEG压缩与EOF循环等性能优化措施，保障了三通道并行检测的实时性与稳定性。针对ESP32-CAM MJPEG流无法被OpenCV FFmpeg后端解析的兼容性问题，改用HTTP原始流直读方式，从根本上解决了视频源接入难题。

在报警与决策方面，系统建立了对称防抖的三级报警体系——每通道独立阈值、连续三帧确认升降、状态切换后三秒锁定，有效消除了临界阈值附近的报警抖动。在此基础上，设计了基于饱和度排序的四策略联动引导算法：畅通时不做干预（all_clear），有拥挤但有安全替代时按饱和度推荐多出口（guided），所有安全通道接近容量上限时建议分批通行（degraded），全通道火灾时触发紧急疏散（emergency）。算法将绝对人数排序改进为相对饱和度计算，使引导决策更加贴合各通道实际承载能力。

在硬件执行层面，系统通过MQTT通配符订阅实现了多STM32设备的自动发现与定向控制，每台设备可独立绑定到特定通道。STM32根据联动决策结果驱动LED指示灯、蜂鸣器与SG90舵机闸门。火焰传感器信号经MQTT上行后按设备绑定关系精准关联到对应通道，解决了多设备场景下的火焰归属判定问题。

在系统交互方面，Web仪表盘提供了三通道实时视频监控、动态折线图、推荐出口面板、阈值调节、视频源切换、设备绑定管理等功能。应急双态模式下自动切换为红色紧急面板并突出推荐信息。钉钉机器人通知模块实现了差异化报警文案、三通道概览、饱和度百分比展示以及每通道独立解除通知，配合六十秒冷却限流防止消息轰炸。

系统在测试中通过了七个引导算法测试场景的验证，覆盖了全畅通、部分拥挤、全部饱和、单通道火灾、全通道火灾、暂停通道排除以及不同阈值组合等典型情况。

本文工作的主要创新点如下：

（1）提出了一种AI视觉与火焰传感器双输入互补的监测架构。远程AI通道借助YOLOv8深度学习模型实现高精度人流统计，本地应急通道不依赖网络即可独立完成火灾检测，两者通过MQTT协同工作，兼顾了智能性与可靠性。

（2）设计了基于相对饱和度的四策略联动决策与引导算法，将传统单阈值报警升级为"畅通/引导/降级/紧急"四级响应，根据各通道实际承载能力自适应推荐最优疏散路径，相比简单的人数最小值推荐更加符合真实疏散场景的需求。

（3）构建了从检测到决策、从执行到通知的完整闭环系统，覆盖视频采集→YOLO推理→报警防抖→联动决策→STM32硬件执行→Web仪表盘→钉钉通知的全链路，实现了"感知-判断-行动-反馈"的一体化联动。

（4）基于MQTT通配符订阅与每设备定向Topic机制，实现了多STM32设备的自动发现与独立通道绑定，使系统具备良好的可扩展性，可在不修改核心代码的前提下接入更多现场设备。

同时，本系统仍存在以下不足之处，有待进一步改进：

（1）mDNS自动发现机制尚未实现。目前ESP32-CAM的IP地址变化时需手动修改代码中的连接地址，影响了系统的易用性。后续可通过在ESP32-CAM固件中集成mDNS服务并在PC端实现mDNS解析来消除此限制。

（2）受硬件条件限制，系统仅部署了一个物理摄像头、一个舵机与一个火焰传感器，多通道检测通过MP4视频文件进行模拟验证。未来可在真实多摄像头环境中部署完整硬件链路，进一步验证系统的实际性能。

（3）YOLOv8模型当前基于COCO预训练权重直接部署，经实测评估后确认检测精度已满足系统功能需求，因此未执行额外的专门微调。同时，已完成3330张校园场景数据集的采集标注和训练参数方案规划，在后续需应对极端光照、高密度遮挡等更复杂环境时，可直接启动微调以进一步提升检测精度。

（4）当前YOLOv8n推理基于PyTorch框架运行，尚有一定的性能优化空间。可考虑将模型导出为ONNX格式并通过TensorRT等推理引擎加速，以降低推理延迟、提高帧率上限，同时降低对GPU资源的占用。

# 参考文献

[1] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. (2023-01-10)[2026-05-18]. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[2] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.

[3] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[EB/OL]. (2018-04-08)[2026-05-18]. https://arxiv.org/abs/1804.02767.

[4] Dalal N, Triggs B. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. San Diego: IEEE, 2005: 886-893.

[5] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.

[6] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. SSD: Single Shot MultiBox Detector[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision. Amsterdam: Springer, 2016: 21-37.

[7] 谭铁牛. 智能视觉监控技术概述[J]. 计算机学报, 2008, 31(7): 1143-1156.

[8] Barnich O, Van Droogenbroeck M. ViBe: A Universal Background Subtraction Algorithm for Video Sequences[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2011, 20(6): 1709-1724.

[9] Muhammad K, Ahmad J, Baik S W. Early Fire Detection Using Convolutional Neural Networks During Surveillance for Effective Disaster Management[J]. Neurocomputing, 2018, 288: 30-42.

[10] Depatla S, Muralidharan A, Mostofi Y. Occupancy Estimation Using Only WiFi Power Measurements[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2015, 33(7): 1381-1393.

[11] OASIS. MQTT Version 3.1.1: OASIS Standard[S]. Burlington: OASIS, 2014.

[12] EMQ Technologies. EMQX: An Open-Source MQTT Broker[EB/OL]. (2023-12-20)[2026-05-18]. https://github.com/emqx/emqx.

[13] Al-Sarawi S, Anbar M, Alieyan K, et al. Internet of Things (IoT) Communication Protocols: Review[C]//Proceedings of the 8th International Conference on Information Technology. Amman: IEEE, 2017: 685-690.

[14] 孙其博, 刘杰, 黎羴, 等. 物联网: 概念、架构与关键技术研究综述[J]. 北京邮电大学学报, 2010, 33(3): 1-9.

[15] Espressif Systems. ESP32-CAM Module Datasheet[EB/OL]. (2022-03-15)[2026-05-18]. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/module-and-dev-kit.html.

[16] STMicroelectronics. STM32F103ZET6 Datasheet[EB/OL]. (2021-06-01)[2026-05-18]. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103ze.html.

[17] Grinberg M. Flask Web Development: Developing Web Applications with Python[M]. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018: 1-78.

[18] Bradski G, Kaehler A. Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library[M]. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017: 495-530.

[19] Chart.js Contributors. Chart.js Documentation[EB/OL]. (2024-03-01)[2026-05-18]. https://www.chartjs.org/docs/latest/.

[20] 钉钉开放平台. 自定义机器人接入文档[EB/OL]. (2023-01-01)[2026-05-18]. https://open.dingtalk.com/document/orgapp/custom-bot-access.

[21] Fruin J J. Pedestrian Planning and Design[M]. Revised ed. New York: Elevator World Inc, 1987: 39-72.

[22] Terven J, Córdova-Esparza D M, Romero-González J A, et al. A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS[J]. Machine Learning and Knowledge Extraction, 2023, 5(4): 1680-1716.

[23] Li H, Zhang Y. A Dynamic Guidance Algorithm for Crowd Evacuation Based on Real-time Density Map and IoT Perception[J]. Journal of Safety Science and Resilience, 2025, 6(1): 32-45.

[24] Wang L, Xu Z, Liu T. Design of Smart Campus Security System Based on Edge Computing and IoT[J]. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 2023, 15(3): 211-228.

# 致谢

本论文的选题、研究及撰写工作是在我的指导教师的悉心指导下完成的。从课题方向的确定到系统方案的论证，从技术难题的攻克到论文框架的组织，导师以渊博的专业知识、严谨的治学态度和丰富的工程经验给予了我全方位的指导与支持。在系统开发过程中遇到关键技术瓶颈时，导师耐心地帮助我分析问题根源、理清解决思路；在论文撰写阶段，导师逐章逐节审阅初稿，提出了大量宝贵的修改意见，使论文在逻辑性、规范性和专业性上不断提升。在此，谨向导师致以最诚挚的敬意和最衷心的感谢。

感谢应用技术学院为我提供了良好的学习环境和实验条件。学院的实验室配备了丰富的硬件开发板、嵌入式设备和计算资源，为本课题的硬件调试、软件开发和系统联调提供了坚实的物质保障。学院开设的嵌入式系统、计算机视觉、物联网技术等专业课程，为我在本课题中综合运用多种技术奠定了扎实的理论基础。

感谢实验室的各位同学在课题研究期间给予的热心帮助。在STM32固件调试遇到UART粘包难题时，硬件组的同学分享了底层驱动开发经验；在多通道架构设计与性能优化过程中，软件组的同学提出了许多富有建设性的讨论和建议；在论文格式整理和PPT制作阶段，几位同窗协助完成了大量的校对和美化工作。与你们并肩奋斗的日子，将成为我大学生涯中最珍贵的回忆。

感谢我的家人在整个大学阶段给予的充分理解与坚定支持。你们的默默付出使我可以全身心投入学业与研究，你们始终如一的关爱与鼓励是我不断前行的最大动力。

最后，感谢所有在百忙之中参与本论文评审和答辩的各位专家、教授。你们的宝贵意见将促使我进一步反思和改进，也为今后的学习与研究指明方向。

# 附录

## 附录A：部分核心代码

### A.1 检测主循环伪代码（detector.py — detect_loop）

### A.2 联动决策伪代码（detector.py — coordinated_decision）

---

## 附录B：引导算法测试用例详情

以下七个测试场景覆盖了四策略联动引导算法的全部决策路径，测试通过 `test_guidance.py` 自动化执行。

系统默认参数：红色阈值=20，黄色阈值=12（场景7为自定义阈值）。

| # | 场景名称 | 通道状态 | 输入条件 | 预期策略 | 预期推荐出口 | 验证要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三通道全绿 | A绿(3人) B绿(5人) C绿(2人) | 全活跃，全无火 | `all_clear` | `[]`（无） | 畅通时不做无意义引导 |
| 2 | 一黄两绿 | A黄(15人) B绿(5人) C绿(3人) | 全活跃，全无火 | `guided` | `['C', 'B']` | 按饱和度排序（C:0.25 < B:0.42） |
| 3 | 全部接近阈值 | A黄(13人) B黄(14人) C黄(15人) | 全活跃，全无火 | `degraded` | `['A', 'B', 'C']` | 无畅通通道时降级建议分批通行 |
| 4 | 单通道火灾 | A绿(5人) B火(10人) C绿(3人) | B火灾，A/C畅通 | `guided` | `['C', 'A']` | 火灾通道被排除在推荐外 |
| 5 | 全通道火灾 | A火(5人) B火(10人) C火(3人) | 全部火灾 | `emergency` | `[]`（无） | safe_active为空→紧急疏散 |
| 6 | 暂停通道排除 | A暂停(0人) B黄(15人) C黄(18人) | A暂停，无火 | `degraded` | `['B', 'C']` | 暂停通道不参与推荐 |
| 7 | 不同阈值组合 | A绿(10/15) B绿(8/12) C黄(13/12) | 全活跃，无火，A阈值高B标准C标准 | `guided` | `['A', 'B']` | 饱和度跨阈值比较正确（A:0.67, B:0.67, C:1.08） |

测试结果：7/7 场景全部通过，数据结构验证（recommended_exit字段完整性、SIG格式）全部通过。